北京市北水嘉伦水产品市场有限责任公司

仓储冷链物流设施升级改造项目

2023年项目支出绩效评价报告

- 一、基本情况

（一）项目概况

北京市北水嘉伦水产品市场的东区现状沿用初始设计的市政工程，原有排水管网出现明显的排水能力不足，一旦遇到雨天的情况，由于排水不利，市场东区内积水现象非常严重。同时，市场地下高温库面积约为5551平方米左右，自2008年建厂正式投入使用后从未对其进行过改造翻新，多年的高强度使用使得地下雨污管线原排水系统老化和高温库建筑物的供配电及电缆设备使用，例如墙面、地面、照明灯等基础设施逐渐出现老化、损坏现象。

由于市场东区内的雨水和排水管网是连通的状况，根据《北京市排水和再生水管理办法》（北京市人民政府令第215号）的规定，雨水与污水管网不能混合使用。据此必须首先对现有的地下管网进行彻底综合改造，以杜绝由此而可能发生的人身安全以及财产损失的严重后果。再加上近年来对安全、环保方面的管控要求逐步提高，目前迫切需要对基础设施进行升级改造。

（二）项目绩效目标

升级改造涉及地下雨污管线原排水系统、供配电及高温库的基础设施，库门和照明改造等。以达到消除企业安全隐患、节能增效的目的，同时为北京地区提供更好的水产品和果蔬类农副产品的保供、储藏服务。

- 绩效评价工作开展情况

此次升级改造项目，通过重新规划市场部分和高温库部分，在市场东区地下雨水与污水管网增大排水管网的管径，将原雨水与污水管线重新进行规划，达到雨污分置，提高排水能力的效果。在高温库对排水、墙面、地面、顶面、库门扩建升降机、电缆线路以及照明等基础设施，以达到进一步提高市场整体形象，优化经营环境，提高市场整体安防能力的效果。改善生态环境，更好响应“绿水青山就是金山银山”，做到绿色发展。为今后打造水产市场现代物流配送中心，形成高端引领、绿色低碳的水产冷链物流配送发展模式，增强水产的供应能力和服务功能，保障首都水产的稳定需求，更好地为首都提供民生服务和保障奠定良好的基础。

此次仓储冷链物流设施升级改造项目，主要包括：

市场东区部分：地下雨水与污水管网升级改造，增大排水管网的管径，将原雨水与污水管线重新进行规划，达到雨污分置，提高排水能力的效果。

高温库部分：①地下高温库墙面、地面部分升级改造；②库门扩建升级改造；③顶面保温升级改造；④增加地下升降机设施；⑤库内电缆线路及照明升级改造。

- 综合评价情况及评价结论

- 北京市北水嘉伦水产品市场有限责任公司仓储冷链物流设施升级改造项目，在施工过程中因设计“全国两会”召开，为保证“全国两会”顺利召开,工期相应进行顺延。

项目从可行性研究、设计、立项、审批、招标、施工到竣工验收，整个项目的实施过程严格遵循财政项目资金专款专用的原则，项目投入使用后可达到预期的目标效果。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 该项目严格按照《北京水产集团有限公司投资管理办法》、《北京水产集团有限公司投资项目备案管理办法》、《北京水产集团有限公司货物及服务采购招标管理办法》、《北京水产集团有限公司 工程项目招标管理办法》等相关制度执行，通过企业内部会议决策通过后上报水产集团审批。

- （二）项目过程情况

- 1.地下雨水与污水管网升级改造：

- 将市场东区地下雨水与污水管网进行整体改造，增大排水管网的管径，将原雨水与污水管线重新进行规划，达到雨污分置，提高排水能力的效果，通过雨水收集运用和污水集中处理，改善水环境和生态环境，满足市政需求。

- 2.高温库部分：

- （1）将地下高温库墙面、地面部分翻新，将地面全部更换为金刚砂地面，并对墙体进行打补丁、漏洞修补和粉刷，达到提高货物在库内的运转效率及环境提升的效果。

- （2）冷库门扩建，将高温库门更换为3045冷藏门和防火门。将原有库门拆除，将原库门墙体拆除，扩大至所需要的尺寸。

- （3）库顶保温升级，高温库顶面的实施流程：基层清理--喷涂氰凝隔气层--制做安装吊顶龙骨--喷涂氨酯保温层--安装彩钢板外饰面。

- （4）增设升降机，在高温库出口部分的坡低北侧增加5吨的升降机。

- （5）库内电缆线路及照明升级改造，电源线采用三相五线制，设专用接地线。总配电箱和分配电箱应设防雨罩和设门锁，同时设相应漏电保护器。电路一律采用质量合格的电缆，并要正确架设，严格做到“一机一闸一漏电” 保护装。

- （三）项目产出情况

- 高温库升级改造后，可以大幅提升高温库的利用率，保证地下高温库的稳定性和安全性，解决高温库出租难的问题，达到提高企业盈利能力的目的。

- 市场东区地下雨水与污水管网改造完工后，可在一定程度上改善原管道的动力，有效缓解地下雨污管线排水不畅、管道堵塞、雨季积水内涝等问题。增大排水管网的管径，将原雨水与污水管线重新进行规划，达到雨污分置，提高排水能力的效果，通过雨水收集运用和污水集中处理，改善水环境和生态环境。

- （四）项目效益情况

- 通过此次对地下雨污管线和高温库仓储冷链物流的彻底改造，有效提高的公共服务水平及设备设施的安全性，实现仓储冷链物流运行安全的目标，使企业的生存发展基础更加稳固，为国有资产的保值升值能力进一步提高，也是为今后企业得以进入良性发展奠定牢固的基础，杜绝可能发生的人身安全及财产损失，为北京建成节约型城市做出贡献，为北京水产建成花园式水产食品物流园区奠定良好的基础。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

严格执行国家的各项安全和消防条例及实施细则，落实施工现场消防保卫管理规定和工程安全生产管理规定。指定专人负责施工现场的巡视和检查，确保进入施工现场的人员及物料安全，发现不安全因素应事先报告，禁止违章作业。定期安全检查，做好记录。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

北京市北水嘉伦水产品市场有限责任公司

2024年4月