《城市轨道交通既有线渗漏治理工程技术指南》

北京市交通标准化技术文件编制说明

一、任务来源、起草单位、协作单位、主要起草人

（一）任务来源

为应对北京地区地下水位快速上升带来的轨道交通渗漏问题，根据市委市领导的要求，对前期工程治理经验进行总结，切实提升渗漏病害分类分级、治理措施、施工工艺等的标准化水平，保障实际治理效果，故编制本指南。

（二）起草单位、协作单位

起草单位：北京市轨道交通建设管理有限公司、北京市地铁运营有限公司、北京市轨道交通设计研究院有限公司等。

协作单位：北京京港地铁有限公司、北京市轨道交通运营管理有限公司、北京地铁建筑设施维护有限公司、北京地铁工程管理有限公司、中铁十九局集团有限公司、中科建通工程技术有限公司、中铁一局集团有限公司等。

二、编制标准化技术文件的必要性和意义

北京地区地下水位的快速上升导致轨道交通渗漏问题逐渐突出，根据初步统计，北京轨道交通全路网存在多个重点渗漏车站/区间和多处渗漏水问题。根据现场核查情况发现，渗漏水量较大的部位多位于变形缝和施工缝等结构缝处，全路网部分车站/区间结构渗漏水日均排水量已超过100m3，其中9号线六里桥站～七里庄站区间日均排水量较大较突出。

渗漏水会影响地铁结构稳定、耐久性、设备寿命、乘客体验和行车安全。地铁车站与隧道内部署大量电气设备，渗漏水无序滴流存在漏电短路危险；车站公共区渗漏水会给运营服务与乘客体验造成负面影响；严重的变形缝渗漏存在结构外周水土流失风险。这些影响隐患都不可忽视，渗漏专项治理工作紧迫必要，需要及时研究决策推进实施。

为彻底解决上述隐患问题，市政府启动了全网渗漏治理专项工程，以北京西客站预留段工程、7号线珠市口车站和9号线六里桥~七里庄区间为代表的示范工程阶段完成，全网渗漏系统治理前期工作业已陆续展开。

通过日本东京、意大利米兰、上海、广州、福州等国内外城市地铁渗漏病害调研，发现渗漏是地下工程的通病，其治理工作一直是困扰工程建设和运维的难点问题；国内外其他城市轨道交通工程渗漏点数量高于北京，但渗漏量低于北京；渗漏治理材料和施工工艺相对单一，治理效果差异较大；无统一完整的渗漏治理标准及体系，且未有线网级大规模系统治理先例。目前，北京地铁渗漏治理示范工程已初见成效。

综上所述，为规范北京市轨道交通既有线渗漏治理工程的现场核查、工程设计、工程施工、工程监理、验收及档案管理，保证工程质量，做到技术先进、科学合理、经济适用，同时为适应北京市轨道交通建设、运营和网络化发展需要，体现北京城市发展目标和地方特点，进一步促进轨道交通工程的可持续发展和运营服务水平提升，故编制本指南。

三、主要起草过程

本指南通过收集既有工程应用经验，以及相关研究成果、试验检测结果及使用单位反馈信息，确定标准化技术编制方向。

2023年12月30日，北京市交通委员会组织召开技术指南初审会，根据评审会专家意见，形成征求意见稿。

四、编制的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

本指南编制依据的技术标准：

（1）《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008）

（2）《地下防水工程质量验收规范》（GB 50208-2011）

（3）《地下工程渗漏治理技术规程》（JGJ/T 212-2010）

（4）《轨道交通工程防水技术规程》（DB11T 581-2021）

五、主要章节内容的说明

本指南首次系统性地提出了北京市轨道交通既有线渗漏病害的分类分级与定义相关概念，以及信息台账数据管理要求，并基于分类分级技术体系，结合渗漏治理工程的不同阶段（现场核查、设计、施工、验收、资料归档）给出了具体的技术方案建议和要求，内容完整、翔实、可操作性强，可为渗漏治理工程提供技术指导。

各章节主要内容简述如下：

第1章  总则

本作业指南的目的、适用范围、主要原则及方针等内容。

第2章  术语

本作业指南后续涉及的主要专业术语解释。

第3章  基本规定

本作业指南后续涉及的前置条件、基本要求及规定。

第4章  分类分级与定义

4.1分类分级与定义原则

分类分级与处的定义，其基本原则、思路等内容。

4.2渗漏病害单元定义

详述渗漏病害基本单元——“处”的定义。

4.3影响程度分类分级

地铁运营公司分类分级体系，根据其提供的资料撰写。

4.4渗漏治理分类分级

渗漏治理分类分级体系（10类7级），后续核查、设计与施工的一本账体系。

第5章  现场核查

5.1核查要求与标识

明确现场核查作业的标准、要求（定位、标识等）。

5.2核查内容及范围

渗漏病害核查的主要内容及事项。

5.3核查方法

明确各类型渗漏病害主要参数的核查方法。

5.4核查作业要求

核查作业现场防护要求及运营单位对接要求。

5.5成果形式

“核查报告”与“现场核查台账”的具体技术要求。

第6章  工程设计

6.1基本规定

渗漏治理方案设计与治理材料的相关基本规定。

6.2渗漏治理方案

地下车站及区间各类型渗漏病害的治理方案设计技术要求。

6.3施工安全及相关要求

设计文件中关于渗漏治理施工作业安全及相关技术要求。

第7章  工程施工

7.1工程组织

施工组织、风险管理、现场配合及特殊时期专项管理等组织管理的技术特点及要求。

7.2人员管理

施工管理人员及作业人员管理技术要求。

7.3技术准备

施工前技术方案、技术交底、试验段等要求。

7.4施工手续

施工现场作业向运营单位申请批复要求。

7.5治理材料

渗漏治理材料进场核验要求。

7.6施工设备机具

施工设备机具的保养检修，现场操作技术要求。

7.7施工工艺

根据不同分类分级的病害治理方案，对应的渗漏治理施工工艺技术要求。

7.8运营设备防护

施工作业现场对运营设备的保护措施要求。

7.9安全管理

施工现场作业人员自身安全防护及运营安全防护要求。

第8章  工程监理

8.1准备工作

施工单位进场前，监理准备工作的技术要求。

8.2监理工作

施工作业现场各阶段监理工作的技术要求。

第9章  工程验收

9.1验收标准

渗漏病害验收标准要求，按处验收。

9.2验收流程

验收流程要求。

9.3自验收

施工单位自验收要求。

9.4预验收

监理单位组织预验收要求。

9.5竣工验收

竣工验收要求。

第10章  工程资料归档

10.1流转及承接

各阶段资料档案的流转及归档，移交等要求。

10.2核查报告

核查报告资料归档要求。

10.3现场核查台账

现场检查台账资料归档要求。

10.4设计成果

设计成果资料归档要求。

10.5施工过程文件

施工过程相关资料归档要求（包括施工单位资料及监理单位资料）。

10.6资料档案要求

各阶段资料档案的格式、型式、书写归档等要求。

附录

前述各章节内容的辅助性表格参照及示例。

六、重大意见分歧的处理依据及结果

本指南编制过程中尚未发生过重大意见分歧。

七、采用国际标准和国外先进标准的，说明采标程度，以及与国内外同类标准水平的对比情况

本指南未采用国际标准和国外先进标准。

八、贯彻指南的措施建议

（1）精心组织安排，开展宣贯培训。建议由行业主管部门统一安排，召开标准宣贯会，对涉及的交通建设、监理、设计、施工等单位开展标准实施培训和宣贯普及。明确渗漏治理的设计技术指标、材料性能要求、施工工艺、检测方法、质量验收、信息台账管理等方面的具体要求，指导渗漏治理工程的实施，有效推动贯标工作的开展及落实。

（2）组织相关人员到施工现场参观学习，直观展示渗漏治理工程技术的实际效果及具体施工工艺。

（3）及时总结渗漏治理经验，为后续修订工作做好技术储备。

九、其他应说明的事项

无。