北京市密云区水生态区域补偿考核办法

（征求意见稿）

为推动落实《北京市水生态区域补偿暂行办法》（京政办发〔2022〕31号）（以下简称《办法》），压实区政府有关部门、镇街等相关单位水生态保护修复主体责任，推进水生态健康水平不断向好，依据《办法》和《北京市水生态区域补偿金核算细则（试行）》（以下简称《核算细则》）（京水务计〔2023〕41号）等相关要求，结合本区实际，制定本办法。

- 一、 考核指标设置

《北京市水生态区域补偿暂行办法》设置了水流、水环境、水生态三大类考核指标和十三项核算指标，其中污水跨区处理量指标不涉及密云区。涉及本区的十二项水生态区域补偿考核指标包括有水河长、阻断设施拆除、河流阻断管控、跨区断面污染物浓度（三项：化学需氧量、氨氮、总磷）、密云水库上游入库总氮总量、污水治理项目建设、合流制溢流污染治理、再生水配置利用、生境和生物。

- （一）水流类指标

- 1.有水河长。该指标旨在鼓励引导本区通过优化水资源配置、加大生态补水等方式，增加有水河长，营造健康水生态基底。

本区2023年-2025年纳入有水河长考核的河段有潮白河（潮白河+白河平原）、白河（库下段山区）、潮河（平原）、潮河（山区）、红门川河（山区）、牤牛河（山区）、清水河（山区）7条河段。2025年之后的考核河段由市水务局另行发布。

各考核河段有水河长考核目标值为考核河段前3年3月-6月有水河长长度平均值。如本区上一年度为特殊干旱年份，该指标当年不考核，考核目标值计算扣除该年份数据自动滑动补足3年。

补偿金核算方法为：年度考核目标值减去当年监测有水河流长度，再乘以补偿金标准（山区20万元/公里和平原60万元/公里）。

- 2.阻断设施拆除。该指标旨在鼓励引导本区拆除不具备防洪、水资源配置等功能的阻断河流流动性的设施，增加本区有水河长。

本区年度拆除任务清单按市河长制重点任务确定。

- 补偿金核算方法为：年度未完成拆除总数乘以单个补偿金标准（150万元/处）。

- 3.河流阻断管控。该指标旨在鼓励引导本区优化拦河设施调度运用措施，避免过度拦河蓄水造成下游因缺水导致生态退化，增加有水河长。

本区河流阻断管控清单为西智橡胶坝、开发区橡胶坝、滨河橡胶坝、碧云湖橡胶坝、城北公园橡胶坝、沙河橡胶坝、西大桥橡胶坝、田园滚水坝、汇合口橡胶坝、宁村新桥橡胶坝、提辖庄橡胶坝、孤山橡胶坝、宁村桥橡胶坝共13处。

河流阻断管控判定方法：（1）按照在水生态系统萌发期等重要生态时段应维持河流流动性，保持细水长流的目标任务，在每年3月-6月和10月-12月对设施阻断流动性情况进行监控。（2）当考核期内因设施运行不当造成下游河道断流时，即判定造成一次流动性阻断，并作为补偿金核算依据。（3）同一设施每月监控到多次阻断流动性时，纳入补偿金核算的次数按每月1次计。

补偿金核算方法为：以每处设施阻断流动次数乘以补偿金标准（每处30万元/次）累计核算。

- （二）水环境类指标

- 4.跨区断面污染物浓度。该指标包括氨氮、总磷、高锰酸盐指数（或化学需氧量）三项核算指标，旨在鼓励引导本区采取措施促进跨区断面水质达标。

- （1）市级对本区考核断面共两处，其中潮白河出境断面位于河道上段云蒙大桥，水质目标Ⅲ类；白河入境断面位于河道上段龙潭沟门，水质目标Ⅱ类。

- （2）本区根据镇街（地区）、园区跨界断面水质监测结果变化情况核算补偿金，水质超标、明显变差或产生恶化趋势的镇街（地区）、园区需要按照补偿金核算细则缴纳补偿金；水质优于相应目标类别的获得资金。本区镇街（地区）、园区跨界考核断面清单见附表1-附表3。

补偿金核算方法为：

（1）市级补偿金核算方法：该区劣于水质目标值的断面补偿金与因入境断面优于水质目标值而缴纳的补偿金之和。同一跨区断面补偿金需全部核算指标按月累加计算。

（2）区级补偿金核算方法：补偿金由各项污染物基础补偿金和追加补偿金构成。跨界断面出境水质超过其相应水质目标类别时需缴纳基础补偿金；跨界断面出境水质单项污染物监测结果超过其相应水质目标类别且较入境水质监测结果明显变差、有恶化趋势的，需缴纳该项污染物的追加补偿金。

同一跨界断面有多项污染物需缴纳基础补偿金时，基础补偿金金额为各单项污染物基础补偿金之和；有多项污染物需缴纳追加补偿金时，追加补偿金金额为各项污染物追加补偿金之和。同一镇街（地区）、园区区域范围内有多个跨界断面的，应缴纳的补偿金总额为各断面应缴纳补偿金总和。

- 5.密云水库上游入库总氮。该指标旨在鼓励引导本区减少密云水库上游入河总氮排放，为水体自然脱氮创造有利条件，推动削减入库总氮。

（1）市级对本区入库总氮考核涉及白河、潮河、清水河、白马关河、牤牛河、对家河、蛇鱼川共7条入库河流，相应设置了大关桥、辛庄桥、葡萄园桥、石佛桥、兵马营、水堡桥、东湾子村南7个入库考核断面。入库考核断面目标值确定方法为以某河流入库考核断面2020年-2022年三年总氮浓度的平均值为该断面的初始基准值，按初始基准值每年递减2%确定某河流入库考核断面总氮浓度年度考核目标值见附表4。

（2）区级对水库上游地区相关镇总氮考核涉及河流断面清单见附表5。考核断面基准值为该断面2021年-2022年二年总氮浓度的平均值。目标值按初始基准值每年递减2%确定。相关镇总氮月度考核目标值根据该河河长、出入境监测结果变化情况确定。

补偿金核算方法：

- 市级补偿金核算方法

考核河流中白河、潮河、清水河为跨省河流，其中白河为延庆、怀柔、密云跨区河流；白马关河、牤牛河、蛇鱼川、对家河为本区内河流。

补偿金核算方法为：河流入库断面总氮浓度超过考核目标值时，补偿金额为浓度超过考核标准的总氮总量乘以补偿金标准（157万元/吨）。

跨省河流(白河、潮河、清水河)补偿金以该河流入京断面协议总氮浓度目标值为基准扣除外省市影响。当入京断面总氮浓度不超出目标值时补偿金由京内相关区缴纳；超出目标值时，京内相关区应缴纳的为总补偿金减去补偿金影响值。

白河补偿金除了扣除外省影响外，因流经延庆、怀柔、密云区，补偿金由三个区政府分摊缴纳。白河入库考核断面总氮总量京内补偿金，以各区总氮削减强度（单位流域面积总氮总量削减量）确定分摊比例。潮河和清水河扣除外省影响后，京内补偿金由密云区缴纳。

- 当本区某考核河流入库断面总氮浓度大于入区断面时，该河流该区补偿金加倍缴纳。根据市级对区级年度考核补偿结果，如出现入库断面总氮需要缴纳补偿金，由产生补偿金涉及的相关镇缴纳。

- 区级相关镇补偿金核算方法

- 密云水库上游地区相关镇出境断面总氮浓度大于入境断面时，根据该河河长、总氮监测结果变化情况缴纳补偿金。补偿金核算方法见附表5。

6.污水治理项目建设。该指标旨在督促本区按时完成污水治理项目建设任务。

本区考核清单按照第四个三年行动方案确定，各年度任务由市河长制任务清单确定。

补偿金核算方法为：依据项目设计规模、延期日数和项目负荷率（第一年50%，第二年及以后70%）折算成污水处理量，按2.5元/吨标准缴纳补偿金。

- 7.合流制溢流污染治理。该指标旨在督促本区加快合流制溢流污染治理，补齐城市溢流污染控制短板，落实溢流污染控制工程规划，明晰溢流治理措施，减少溢流污染入河。

- 本区合流制溢流污染治理考核清单按照新城雨污合流汇水范围确定。合流制溢流污染治理考核目标值，依据新城雨污合流治理面积确定（2023年为新城合流制面积的三分之一，2024年为新城合流制面积的三分之二，2024年之后为该区新城合流制面积）。目前密云区新城面积为127.4平方公里，雨污合流面积以该区域调查结果为准。

- 补偿金核算方法为：郊区新城雨污合流治理面积任务目标与当年累计治理面积之差，乘以新城合流制汇流区范围内当年大于15毫米小于33毫米场次的累计降雨量，再乘以补偿金标准（2.5元/吨）。如有溢流污染调蓄设施但未正常运行，需缴纳的补偿金为产生溢流污染入河的水量乘以补偿金标准（2.5元/吨）。

- 8.再生水配置利用。该指标旨在鼓励本区加大再生水利用。

- 本区再生水配置利用目标由市河长制重点任务清单确定。

- 补偿金核算方法为：年度再生水配置利用量未达到考核目标值时，考核目标值与年度再生水配置利用量之差，乘以补偿金标准（1元/吨）。

- （三）水生态类指标

- 9.生境和生物。

水生态类指标包含生境和生物两个指标，其中生境包含生态河床比例、水量满足率和河岸带植被覆盖度，生物包含鱼类、大型水生植物、浮游动物和大型底栖动物。考核指标针对山区河道和平原河道（分城市段和郊野段）水生态系统的不同特点，引导本区通过改善河流水生态系统生境条件，维护水生生物物种多样性，从而提升河段水生态健康水平。

本区生态考核河段清单原则上与有水河长考核清单一致，2023年-2025年为潮白河（潮白河+白河平原）、白河（库下段山区）、潮河（平原）、潮河（山区）、红门川河（山区）、牤牛河（山区）、清水河（山区）7条河段。如遇上一年度为特殊干旱年份、河道治理、超标洪水（20年一遇）等特殊情况，经市水务局认定，相应河段可从考核清单临时剔除。水生态考核中生境、生物指标考核目标值为80分。

补偿金核算方法为：考核目标值与评分值之差分别乘以生境和生物补偿金标准（生境200万元/分、生物300万元/分）。

- 二、考核目标

建立健全本区各有关部门、镇街落实《办法》责任制及联动机制，有序做好水生态区域补偿考核、核算和水生态修复相关工作，推进本区水生态区域补偿年度考核任务顺利完成和水生态健康水平不断向好，建设“造福人民的幸福河”。

- 三、考核任务及职责分工

- （一）任务分工

- 1.有水河长

相关单位要加强河道生态保护，落实河长制机制，协调生态补水，优化蓄水工程调度，不得在河道中人为设置阻水设施，保持河道生态流量。涉及潮白河（潮白河+白河平原）、白河（库下段山区）、潮河（平原）、潮河（山区）、红门川河（山区）、牤牛河（山区）、清水河（山区）等河段。因人为因素阻塞水流，造成考核河段未达到有水河长目标值，属地镇街（中关村密云园）需按照《细则》标准（山区、平原河流分别为20万元/公里和60万元/公里）乘以所影响的河段长度缴纳补偿金。

牵头单位：区水务局

责任单位：沿河相关镇街、中关村密云园

配合单位：区生态环境局、区规自分局、区农业农村局、区园林绿化局

- 2.阻断设施拆除

相关镇街需按时完成年度河长制阻断流动性拆除任务。未完成任务的属地镇街按照年度未完成拆除总数乘以阻断设施拆除补偿金标准（150万元/处）缴纳补偿金。

牵头单位：区水务局

责任单位：相关镇街

配合单位：区城管执法局、区生态环境局、区财政局

3.河流阻断管控

区水务局需加强已建闸、坝合理运用，非汛期加强调控，保障河流连续性。科学管控西智、开发区、滨河、碧云湖、城北公园、沙河、西大桥、田园、汇合口、宁村新桥、提辖庄、孤山、宁村桥等13座橡胶坝。

牵头单位：区水务局

责任单位：区水务局

- 4.跨区断面污染物浓度

- （1）月度考核

- 自然水体河流：

- 当河流完全流经相关镇，出境断面水质超过相应水质目标类别时，需缴纳基础补偿金5万元/月；当出境断面水质超标，某单项污染物监测结果高于上游入境段面监测结果50%（含）以上,需缴纳单项污染物追加补偿金10万元/月，并根据三项跨界断面污染物浓度监测结果，累计计算该断面基础补偿金和追加补偿金（见附表1）。

- 当镇街（地区）、园区内河流无入境断面，或上游入境断面存在断流、结冰等不具备监测条件的情况时，出境断面水质超过相应水质目标类别时，需缴纳基础补偿金5万元/月；某单项污染物监测结果高于其水质目标类别标准限值50%（含）以上，需缴纳单项污染物追加补偿金10万元/月，并根据三项跨界断面污染物浓度监测结果，累计计算该断面基础补偿金和追加补偿金（见附表2）。

- 非自然水体河流：

- 当跨界断面出境水质超过相应水质目标类别时，需缴纳基础补偿金5万元/月；当某单项污染物监测结果超过相应水质目标类别限值，需缴纳单项污染物追加补偿金15万元/月，并根据三项污染物监测结果，累计计算该断面基础补偿金和追加补偿金（见附表3）。

当跨界断面水质达到劣Ⅴ类时，不再计算Ⅴ类及以内的补偿金的扣缴，该断面当月一次性扣缴补偿金60万元。当该断面年度累计出现3个月（含）以上劣Ⅴ类时，该断面因达到劣Ⅴ类而扣缴的补偿金总额追加1倍，于年终清算。

优于水质目标资金计算方法：将每月收缴补偿金总额的5%用于奖励当月单个跨界断面水质优于其两个水质目标类别的相应镇街（地区），将每月收缴补偿金总额的55%用于奖励当月单个跨界断面水质优于其一个水质目标类别的相应镇街（地区），当某镇街（地区）、园区内有多个跨界断面水质优于其水质目标类别时，当月获得的优于水质目标资金为多个断面获得的资金总和。

- （2）年度考核

根据市级对区级年度考核补偿结果，如出现跨区断面污染物浓度需要缴纳补偿金，由涉及的相关镇街、园区缴纳。

牵头单位：区生态环境局

责任单位：各镇街、中关村密云园

配合单位：区财政局、区水务局、区城管委、区住建委

5.密云水库上游入库总氮总量

（1）月度考核

- 月度考核要求：当河流完全流经相关镇，出境断面总氮浓度大于入境断面浓度时，需缴纳补偿金5万元/月；当出境断面总氮浓度大于入境断面浓度50%（含）时，需缴纳补偿金10万元/月。当出境断面总氮浓度大于入境断面浓度100%（含）以上时，当月该断面需缴纳补偿金20万元。

当镇内河流无入境断面，或上游入境断面存在断流、结冰等不具备监测条件时，出境断面总氮补偿金按照当年应达到的目标值核算补偿金。出境断面总氮浓度大于年度目标值时，需缴纳补偿金5万元/月；出境断面总氮浓度大于年度目标值50%（含）时，需缴纳追加补偿金10万元/月。当出境断面总氮浓度大于年度目标值100%（含）以上时，当月该断面一次性缴纳补偿金20万元。

（2）年度考核

根据市级对区级年度考核补偿结果，如出现入库断面总氮需要缴纳补偿金，由涉及的相关镇缴纳。

牵头单位：区生态环境局

责任单位：石城镇、冯家峪镇、不老屯镇、古北口镇、高岭镇、新城子镇、太师屯镇、大城子镇、北庄镇

配合单位：区水务局、区财政局、密云水库综合执法大队、区城管委、区农业农村局、区园林绿化局、区农业服务中心、区园林绿化中心

6.污水治理年度任务

相关镇政府需按时完成年度河长制污水治理建设任务。未完成任务的镇政府需缴纳补偿金。未完成的每处任务需缴纳补偿金核算方法为：未完成任务的污水处理设施建设项目设计日处理能力乘以未按期完成的污水处理设施建设项目负荷率（第一年为50%、第二年及以后为70%）乘以项目延期日数乘以补偿金标准（2.5元/吨）。

牵头单位：区水务局

责任单位：相关镇

配合单位：区财政局、区发改委、区规自分局、区住建委

7.合流制溢流污染治理

相关单位需进行新城雨污合流调查，完成雨污合流治理年度任务。未完成任务的属地镇街、园区需缴纳补偿金。补偿金核算方法为：未完成治理目标的雨污合流面积乘以新城当年大于15mm 小于 33mm 场次的累计降雨量，再乘以补偿金标准（2.5元/吨）。如建设溢流污染调蓄设施但未正常运行，需缴纳的补偿金为产生溢流污染入河的水量乘以补偿金标准（2.5元/吨）。

牵头单位：区城管委、区水务局

责任单位：区城管委、区住建委、密云镇、十里堡镇、河南寨镇、穆家峪镇、中关村密云园

配合单位：区公路分局、区规自分局、区生态环境局

8.再生水配置利用

区政府将市河长制确定的再生水配置利用年度指标下达到属地镇街、园区，相关镇街、园区需按期完成区级下达任务。未完成任务的属地镇街、园区按照再生水配置利用量年度目标与实际值的差值乘以补偿金标准（1元/立方米）缴纳补偿金。

牵头单位：区水务局

责任单位：相关镇街、中关村密云园

配合单位：区城管委、区农业农村局、区园林绿化局、区农业服务中心、区园林绿化中心、区住建委

- 9.生境指标

相关单位需开展生境考核指标监测评估及水生态综合治理工作，加强河流、湿地保护，改善生态环境；加强水生态空间建设项目监管。严禁河道内擅自取水、破坏河岸带植被及生态河床等影响生境行为。涉及潮白河（潮白河+白河平原）、白河（库下段山区）、潮河（平原）、潮河（山区）、红门川河（山区）、牤牛河（山区）、清水河（山区）等河段。根据市级对区级年度考核补偿结果，如出现生境监测点位需要缴纳补偿金，由涉及的相关镇街、园区缴纳。

牵头单位：区园林绿化局、区水务局

责任单位：相关镇街、中关村密云园

配合单位：区生态环境局、区规自分局、区农业农村局、区园林绿化中心、区农业服务中心、密云水库综合执法大队

- 10.生物指标

相关单位需开展生物考核指标监测评估及水生态综合治理，各镇街、园区要严格河道管理，保护水生资源，禁止毒鱼、炸鱼、下网捕鱼、凿冰捕鱼等危害水生生物的行为，构建生态廊道和生物多样性保护体系。涉及潮白河（潮白河+白河平原）、白河（库下段山区）、潮河（平原）、潮河（山区）、红门川河（山区）、牤牛河（山区）、清水河（山区）等河段。

牵头单位：区园林绿化局、区农业农村局、区水务局

责任单位：相关镇街、中关村密云园

配合单位：区生态环境局、区规自分局、区农业服务中心、区园林绿化中心、密云水库综合执法大队

- 配合市级补偿金核算

- 配合市级提交核算所需材料并配合开展核算工作。

（1）于2024年年初提供新城分流制面积证明材料报市水务局审核确认。每年汛前报审当年的雨污合流治理面积建设任务完成情况（提供证明材料），经市水务局核实无误，确认当年雨污合流治理面积。

牵头单位：区水务局

责任单位：区城管委、相关镇、中关村密云园、区住建委

配合单位：区规自分局、区生态环境局、区公路分局

（2）于完成阻断设施拆除工作当月上报市水务局。

牵头单位：区水务局

责任单位：相关镇街

（3）负责每季度填报辖区内溢流污染调蓄、再生水配置利用量情况；每年填报污水治理及溢流污染调蓄设施建设任务完成情况等核算相关数据；对数据异常情况进行现场核查；提供新城合流制排水分区数据；提供每场次降雨发生溢流的监测溢流量。

牵头单位：区水务局

责任单位：区城管委、区住建委、区公路分局、区农业农村局、区园林绿化局、区农业服务中心、区园林绿化中心、相关镇街、中关村密云园

配合单位：区规自分局、区生态环境局

- 12.补偿金使用及监管

相关单位需编制区域水生态健康水平提升方案，制定水流类、水环境类、水生态类补偿金使用计划并组织实施；建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。区财政局、区水务局、区生态环境局应将本区补偿金年度使用情况报送市财政、水务、生态环境部门。

牵头单位：区财政局、区水务局、区生态环境局

责任单位：区城管委、区农业农村局、区园林绿化局、区农业服务中心、区园林绿化中心、相关镇街、中关村密云园

配合单位：区发改委、区规自分局、区住建委、区公路分局

- 各部门职责

区水务局：负责牵头组织水生态区域补偿工作，开展水生态保护修复治理。加强河道生态保护、协调生态补水。统筹推进市河长制确定的污水治理年度建设任务，组织开展合流制溢流污染治理相关工作，推动本区再生水利用。牵头组织提交补偿金核算所需材料并配合市级开展核算工作，制定本部门补偿金使用计划并推进实施。

区生态环境局：负责开展水环境及溢流污染入河监督性监测等工作。实施跨界断面污染物浓度考核补偿，推进实施《密云区密云水库总氮治理工作方案（2022-2025年）》，编制水环境类补偿金使用实施方案并组织实施，制定本部门补偿金使用计划并推进实施。

区财政局：负责水生态补偿金的收缴支付，并监管补偿金的使用。负责水生态监测、保护修复相关项目的资金支持。

区发改委：负责水生态监测、保护修复项目的立项审批。

区规自分局：负责考核河道范围水生态空间管控。在相关城市规划与审批过程中综合考虑污水治理项目建设、合流制溢流污染治理建设、生境生物等指标考核需要，支持相关工作开展。

区农业农村局：负责调整种植业、养殖业用水结构，推进农业节水灌溉，扩大再生水利用规模，减少农业用水量。严控面源污染，畜禽养殖禁养区内严格禁止畜禽养殖；实施渔业净水，科学实施增殖放流与捕捞管理；提升生物防治能力；完善农村垃圾处理运行体系。制定本部门补偿金使用计划并推进实施。

区农业服务中心：负责推进农业节水灌溉，扩大再生水利用规模，减少农业用水量。严控面源污染，推进化肥农药减量；实施渔业净水，科学开展增殖放流；提升生物防治能力。制定本部门补偿金使用计划并推进实施。

区园林绿化局：负责调整林业用水结构，推进节水灌溉，园林绿化扩大再生水利用规模，减少新水用量。推进林地、果园农药化肥减量，营造水源涵养林，开展湿地和生物多样性监测保护。制定本部门补偿金使用计划并推进实施。

区园林绿化服务中心：负责扩大再生水利用规模，减少新水用量。推进园林绿地农药化肥减量，开展湿地和生物多样性监测保护。制定本部门补偿金使用计划并推进实施。

区城管委：负责加强垃圾转运站建设管理，开展新城建成区雨污合流溯源调查与治理。扩大再生水利用规模，推进市政、环境卫生用水使用再生水。完成建成区溢流污染治理，按规定提供建成区分流制面积证明材料，每年汛前提供当年的雨污合流治理面积建设任务完成情况。制定本部门补偿金使用计划并推进实施。

区住建委：负责监督污水处理设施建设，结合老旧小区改造实施合流制溢流污染治理，推进建筑施工使用再生水，组织实施居民小区再生水利用。

区公路分局：配合开展雨污合流整治，提供雨污合流治理、再生水配置利用等相关核算数据资料。

区城管执法局：负责阻断设施拆除相关保障工作。

密云水库综合执法大队：负责依职权对密云水库一级区范围内涉水涉环境问题查处。

各镇街（地区）、中关村密云园：负责加强管辖范围内河道生态保护，落实河长制工作机制，开展管辖范围内水生态综合治理工作。拆除管辖范围内阻断流动性设施。开展管辖范围内入河排口污染溯源和治理工作，畜禽养殖禁养区内严格禁止畜禽养殖。完成管辖范围内污水处理建设任务。完成再生水配置利用量指标任务。保护湿地和生物多样性，监督并管理违规取水行为、破坏河岸带植被及生态河床等影响生境行为，管控毒鱼、炸鱼、下网捕鱼、凿冰捕鱼等危害水生生物的行为。新城范围内各镇街、园区负责开展管辖范围内雨污合流调查和治理工作。制定补偿金使用计划并推进实施。

- 四、工作要求

- （一）加强组织领导

以河长制、林长制、田长制为基础，以落实河长制为抓手，压紧压实各有关部门及镇街责任，形成部门联动、上下协同、流域统筹的工作格局，统筹推动本区水生态区域补偿工作。

- （二）加大资金投入

加大财政投入力度，发展绿色金融，探索建立水生态保护修复合理回报机制。严格按照《办法》要求落实补偿金专款专用，加强资金使用管理。

- （三）鼓励科技创新

依托首都人才、科技、资源优势，推广应用流域水生态保护修复新技术，为水生态健康水平提升注入创新驱动力。

- （四）推动社会共治

引导公众积极参与水生态保护修复，鼓励社会组织和个人参与，推动形成全社会共同保护水生态的思想共识和行动自觉，努力营造共建共治共享格局和人与自然和谐共生的良好社会氛围。

- 附表

附表1 主要入境、入密云水库自然水体河流污染物补偿金核算方法

| 河流名称 | 流经镇街 （园区） | 监测断面名称 | 水质目标类别 | 监测 项目 | 基础补偿金 | 污染物追加补偿金 计算方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白河上段 | 石城镇 | 白河上段石城入境断面 | Ⅱ类 | 高锰酸盐指数 | 1.当河流完全流经相关镇，出境断面水质超过水质目标类别时，需缴纳基础补偿金5万元/月； 2.当河流因无入境断面等原因不具备监测条件时，出境断面水质超过水质目标类别时，需缴纳基础补偿金5万元/月 | 1.当河流完全流经相关镇，出境断面水质超标，某单项污染物监测结果高于上游入境段面监测结果50%（含）以上,需缴纳单项污染物追加补偿金10万元/月，并根据三项跨界断面污染物浓度监测结果，累计计算该断面追加补偿金。 2.当河流因无入境断面等原因不具备监测条件时，某单项污染物监测结果高于其水质目标类别标准限值50%（含）以上,需缴纳单项污染物追加补偿金10万元/月，并根据三项跨界断面污染物浓度监测结果，累计计算该断面基础补偿金和追加补偿金。 | 水质类别参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
|  |  | 白河上段石城入库断面 |  |  |  |  |  |
| 潮河上段 | 古北口镇 高岭镇 太师屯镇 | 潮河上段古北口入境断面 |  |  |  |  |  |
|  |  | 潮河上段古北口高岭交界 |  |  |  |  |  |
|  |  | 潮河上段古北口、高岭、太师屯交界 |  |  |  |  |  |
|  |  | 潮河上段入库断面 |  | 氨氮 |  |  |  |
| 白马关河 | 冯家峪镇 | 白马关河入库断面 |  |  |  |  |  |
| 安达木河 | 新城子镇 太师屯镇 | 安达木河新城子入境断面 |  |  |  |  |  |
|  |  | 安达木河新城子太师屯交界 |  |  |  |  |  |
|  |  | 安达木河入潮河处 |  |  |  |  |  |
| 清水河 | 大城子镇 北庄镇 太师屯镇 | 清水河大城子入境断面 |  | 总磷 |  |  |  |
|  |  | 清水河大城子北庄交界 |  |  |  |  |  |
|  |  | 清水河北庄太师屯交界 |  |  |  |  |  |
|  |  | 清水河入库断面 |  |  |  |  |  |

附表2 其他自然水体河流污染物补偿金核算方法

| 河流名称 | 流经镇街 （园区） | 监测断面名称 | 水质目 标类别 | 监测 项目 | 基础补偿金 | 污染物追加补偿金 计算方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛇鱼川河 | 石城镇 | 蛇鱼川河入库断面 | Ⅱ类 | 高锰酸盐指数 | 1.当河流完全流经相关镇，出境断面水质超过水质目标类别时，需缴纳基础补偿金5万元/月； 2.当河流因无入境断面等原因不具备监测条件时，出境断面水质超过水质目标类别时，需缴纳基础补偿金5万元/月 | 1.当河流完全流经相关镇，出境断面水质超标，某单项污染物监测结果高于上游入境段面监测结果50%（含）以上,需缴纳单项污染物追加补偿金10万元/月，并根据三项跨界断面污染物浓度监测结果，累计计算该断面追加补偿金。 2.当河流因无入境断面等原因不具备监测条件时，某单项污染物监测结果高于其水质目标类别标准限值50%（含）以上,需缴纳单项污染物追加补偿金10万元/月，并根据三项跨界断面污染物浓度监测结果，累计计算该断面追加补偿金。 | 水质类 别限值参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 牤牛河 | 不老屯镇 | 牤牛河入库断面 |  |  |  |  |  |
| 龙潭沟河 | 高岭镇 | 龙潭沟河入潮河处 |  |  |  |  |  |
|  | 太师屯镇 | 龙潭沟河入库断面 |  | 氨氮 |  |  |  |
| 小汤河 | 古北口镇 | 小汤河密云入境断面 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小汤河入潮河处 |  |  |  |  |  |
| 白河下段 | 西田各庄镇 溪翁庄镇 密云镇 | 白河下段出库断面 | Ⅲ类 | 高锰酸盐指数 化学需 氧量 |  |  |  |
|  |  | 白河下段西田各庄、溪翁庄交界 |  |  |  |  |  |
|  |  | 白河下段西田各庄、溪翁庄、密云镇交界 |  |  |  |  |  |
|  |  | 白河下段密云镇、鼓楼、果园交界 |  |  |  |  |  |
| 潮河下段 | 穆家峪镇 巨各庄镇 | 潮河下段出库断面 |  |  |  |  |  |
|  |  | 潮河下段穆家峪巨各庄交界 |  |  |  |  |  |
|  |  | 潮河下段穆家峪、巨各庄、河南寨交界 |  | 氨氮 |  |  |  |
| 红门川河 | 大城子镇 巨各庄镇 穆家峪镇 | 红门川河大城子入境断面 |  |  |  |  |  |
|  |  | 红门川河大城子巨各庄交界 |  |  |  |  |  |
|  |  | 红门川河巨各庄穆家峪交界 |  |  |  |  |  |
|  |  | 红门川河入潮河处 |  | 总磷 |  |  |  |
| 洳河右支河（错河） | 东邵渠镇 | 洳河右支河东邵渠出境断面 |  |  |  |  |  |
| 沙河 | 西田各庄镇 | 沙河西田各庄入境断面 |  |  |  |  |  |
|  |  | 沙河西田各庄出境断面 |  |  |  |  |  |
| 红门川河 | 巨各庄镇 | 沙厂水库 | Ⅲ类 |  | 当水质超过目标类别时，需缴纳基础补偿金5万元/月。 | 某单项污染物监测结果高于水质目标类别标准限值50%（含）以上,需缴纳单项污染物追加补偿金10万元/月，并根据三项污染物浓度监测结果，累计计算该断面追加补偿金。 | 水质类 别限值参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |

附表3 潮白河、潮河下游、白河下游非自然水体补偿金核算方法

| 河流名称 | 流经镇街 （园区） | 监测断面名称 | 水质目 标类别 | 考核补 偿类别 | 监测项目 | 基础补偿金 | 污染物追加补偿金 计算方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白河 下段 | 鼓楼街道 果园街道 | 白河下段密云镇、 鼓楼、果园交界 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 高锰酸盐指数 化学需氧量 | 当跨界断面出境水质超过目标类别时，需缴纳基础补偿金5万元/月。 | 当某单项污染物监测结果超过水质目标类别标准限值，需缴纳单项污染物追加补偿金15万元/月，并根据三项污染物监测结果，累计计算该断面追加补偿金。 | 水质类 别限值参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
|  |  | 白河下段果园、 鼓楼、开发区交界 |  |  | 氨氮 |  |  |  |
| 潮河下段 | 河南寨镇 生态商务区 | 潮河下段河南寨、开发区、 商务区交界 |  |  | 总磷 |  |  |  |
| 潮白河 | 经济开发区 十里堡镇 | 潮白河水泥 拦截坝 |  |  | 高锰酸盐指数 化学需氧量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 潮白河密云 出境断面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 |  |  |  |

附表4 密云水库上游入库河流总氮考核断面清单及年度目标值

| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 基准值 | 目标值（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 1 | 白河 | 大关桥 | 2.32 | 2.27 | 2.22 | 2.18 |
| 2 | 潮河 | 辛庄桥 | 6.46 | 6.33 | 6.20 | 6.08 |
| 3 | 清水河 | 葡萄园桥 | 2.44 | 2.39 | 2.34 | 2.29 |
| 4 | 白马关河 | 石佛桥 | 2.61 | 2.56 | 2.51 | 2.46 |
| 5 | 牤牛河 | 兵马营 | 5.67 | 5.56 | 5.45 | 5.34 |
| 6 | 对家河 | 水堡桥 | 9.12 | 8.94 | 8.76 | 8.58 |
| 7 | 蛇鱼川 | 田庄子 | 4.65 | 4.56 | 4.47 | 4.38 |

附表5 密云水库上游入库河流总氮补偿金核算方法

| 河流 名称 | 流经镇街 | 监测断面名称 | 上游地区 | 下游地区 | 补偿金核算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潮河上段 | 古北口镇 | 潮河上段古北口入境断面 （古北口桥） | 河北承德市 | 古北口镇 | 1.当出境断面总氮浓度大于入境断面浓度时，需缴纳补偿金5万元/月；当出境断面总氮浓度大于入境断面浓度50%（含）时，需缴纳补偿金10万元/月。当出境断面总氮浓度大于入境断面浓度100%（含）以上时，当月该断面需缴纳补偿金20万元。 2.当镇街（地区）、园区内河流无入境断面，或上游入境断面存在断流、结冰等不具备监测条件时，出境断面总氮补偿金按照当年应达到的目标值核算补偿金。出境断面总氮浓度大于年度目标值时，需缴纳补偿金5万元/月；出境断面总氮浓度大于年度目标值50%（含）时，需缴纳追加补偿金10万元/月。当出境断面总氮浓度大于年度目标值100%（含）以上时，当月该断面一次性缴纳补偿金20万元。 1.当出境断面总氮浓度大于入境断面浓度时，需缴纳补偿金5万元/月；当出境断面总氮浓度大于入境断面浓度50%（含）时，需缴纳补偿金10万元/月。当出境断面总氮浓度大于入境断面浓度100%（含）以上时，当月该断面需缴纳补偿金20万元。 2.当镇街（地区）、园区内河流无入境断面，或上游入境断面存在断流、结冰等不具备监测条件时，出境断面总氮补偿金按照当年应达到的目标值核算补偿金。出境断面总氮浓度大于年度目标值时，需缴纳补偿金5万元/月；出境断面总氮浓度大于年度目标值50%（含）时，需缴纳追加补偿金10万元/月。当出境断面总氮浓度大于年度目标值100%（含）以上时，当月该断面一次性缴纳补偿金20万元。 |
|  |  | 潮河上段古北口高岭交界 （高岭镇魏家沟西北） | 古北口镇 | 右岸：高岭镇 左岸：古北口镇 |  |
| 潮河上段 | 古北口镇 高岭镇 | 潮河上段古北口高岭交界 （高岭镇魏家沟西北） | 古北口镇 | 右岸：高岭镇 左岸：古北口镇 |  |
|  |  | 潮河上段古北口、高岭、太师屯交界 （高岭镇大沟口村东南） | 右岸：高岭镇 左岸：古北口镇 | 右岸：高岭镇 左岸：太师屯镇 |  |
| 潮河上段 | 高岭镇 太师屯镇 | 潮河上段古北口、高岭、太师屯交界 （高岭镇大沟口村东南） | 右岸：高岭镇 左岸：古北口镇 | 右岸：高岭镇 左岸：太师屯镇 |  |
|  |  | 潮河上段入库断面 （辛庄桥） | 右岸：高岭镇 左岸：太师屯镇 | 密云水库 |  |
| 安达木河 | 新城子镇 | 安达木河新城子入境断面 （花园桥） | 河北承德市 | 新城子镇 |  |
|  |  | 安达木河新城子太师屯交界 （上河北村西南） | 新城子镇 | 太师屯镇 |  |
| 安达木河 | 太师屯镇 | 安达木河新城子太师屯交界 （上河北村西南） | 新城子镇 | 太师屯镇 |  |
|  |  | 安达木河入潮河处 （桑园桥） | 太师屯镇 | 潮河 |  |
| 清水河 | 大城子镇 | 清水河大城子入境断面 （安营寨村西北） | 河北兴隆县 | 大城子镇 |  |
|  |  | 清水河大城子北庄交界 （北庄镇南圈村南侧） | 大城子镇 | 北庄镇 |  |
| 清水河 | 北庄镇 | 清水河大城子北庄交界 （北庄镇南圈村西北） | 大城子镇 | 北庄镇 |  |
|  |  | 清水河北庄太师屯交界 （暖泉会村西北） | 北庄镇 | 太师屯镇 |  |
| 清水河 | 太师屯镇 | 清水河北庄太师屯交界 （暖泉会村西北） | 北庄镇 | 太师屯镇 |  |
|  |  | 清水河入库断面（葡萄园桥） | 太师屯镇 | 密云水库 |  |
| 小汤河 | 古北口镇 | 汤河入密云境（司马台长城） | 河北省滦平县 | 古北口镇 |  |
|  |  | 汤河入潮河处（汤河桥） | 古北口镇 | 潮河 |  |
| 红门川河 | 大城子镇 | 红门川河入境断面（营房台村东） | 河北兴隆县 | 大城子镇 |  |
|  |  | 红门川河大城子巨各庄交界（幸福桥） | 大城子镇 | 巨各庄镇 |  |
| 牤牛河 | 不老屯镇 | 牤牛河入库断面（兵马营） | 不老屯镇 | 密云水库 |  |
| 龙潭沟1 | 高岭镇 | 龙潭沟河入潮河处 （高岭屯村西南） | 高岭镇 | 潮河 |  |
| 龙潭沟2 | 太师屯镇 | 龙潭沟河入清水河处 （上庄子村） | 太师屯镇境内 | 清水河 |  |
| 白河 | 石城镇 | 白河入境断面（四合堂桥） | 怀柔区 | 石城镇 |  |
|  |  | 白河入库断面（大关桥） | 石城镇 | 密云水库 |  |
| 对家河 | 石城镇 | 对家河入库断面（水堡桥） | 石城镇（无入境） | 密云水库 |  |
| 白马关河 | 冯家峪镇 | 白马关河入库断面（石佛桥） | 冯家峪镇（无入境） | 密云水库 |  |
| 蛇鱼川河 | 石城镇 | 蛇鱼川河入库断面（田庄子） | 石城镇（无入境） | 密云水库 |  |

- 附表6 水生态区域补偿考核责任清单

| 单位 | 涉及考核指标 | 任务与责任分工 |
| --- | --- | --- |
| 区水务局 | 有水河长 | 加强河道生态保护，落实河长制机制；掌握本区有水河长监测情况；协调生态补水，优化蓄水工程调度，保持河道生态流量。 |
|  | 阻断设施拆除 | 负责督促责任单位拆除阻断设施。 |
|  | 河流阻断管控 | 负责相关橡胶坝的管控或拆除。 |
|  | 跨区断面污染物浓度 | 配合开展潮白河上段（云蒙大桥）入河排口污染溯源，及时掌握断面污染物浓度监测和评价结果，督促责任单位整改问题点位。采取措施，减少污染物入河。 |
|  | 密云水库上游入库总氮总量 | 配合开展入河排口污染溯源，及时掌握监测数据并进行水质变化分析，督促责任单位整改问题点位。开展水生态保护修复治理，建设河岸缓冲带，减少污染物入河。 |
|  | 污水治理项目建设 | 负责组织实施河长制年度任务确定的污水治理建设项目。 |
|  | 合流制溢流污染治理 | 负责统筹合流制溢流污染治理相关工作，督促责任单位完成雨污合流调查和年度治理任务。 |
|  | 再生水配置利用 | 负责推动本区再生水利用，组织建设再生水利用设施。 |
|  | 生境生物 | 负责开展水生态综合治理工作，改善生态环境。及时掌握本区生境生物监测情况，督促责任单位整改问题点位。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 牵头组织提交补偿金核算所需材料并配合市级开展核算工作。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 编制本部门水生态健康水平提升方案，制定补偿金使用计划并推进实施，汇总本部门补偿金年度使用情况和证明材料。 |
| 区生态环境局 | 有水河长 | 负责考核河段的环境监测评价工作。 |
|  | 阻断设施拆除 | 负责设施拆除的环境监测评价工作。 |
|  | 跨区断面污染物浓度 | 开展相关水环境监测与分析工作，实施跨界断面污染物浓度监测考核。 |
|  | 密云水库上游入库总氮总量 | 推进实施《密云区密云水库总氮治理工作方案（2022-2025年）》。 |
|  | 合流制溢流污染治理 | 开展溢流污染入河监督监测工作。 |
|  | 生境生物 | 开展水生态环境监测评估工作。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 编制水环境类补偿金使用实施方案并组织实施，汇总本部门补偿金年度使用情况和证明材料，配合提交补偿金使用监管相关资料。 |
| 区财政局 | 所有指标 | 负责水生态补偿金的收缴支付，并监管补偿金的使用；负责水生态监测、保护修复相关项目的资金支持。 |
| 区发改委 | 所有指标 | 负责水生态监测、保护修复项目的立项审批。 |
| 区规自分局 | 有水河长 | 负责考核范围水生态空间管控。 |
|  | 污水治理项目建设 | 负责在相关规划与审批过程中综合考虑污水治理项目建设、合流制溢流污染治理建设、生境生物等指标考核需要，支持相关工作开展。 |
|  | 合流制溢流污染治理 |  |
|  | 生境生物 |  |
| 区农业农村局 | 有水河长 | 调整种植、养殖业用水结构，推进农业节水灌溉，扩大再生水利用规模，减少农业用水量。 |
|  | 再生水配置利用 |  |
|  | 跨区断面污染物浓度 | 严控面源污染，推进化肥农药减量；畜禽养殖禁养区内严格禁止畜禽养殖；实施渔业净水，科学增殖放流与捕捞管理；提升生物防治能力；完善农村“户分类、村收集、镇运输、区处理”的垃圾处理运行体系。 |
|  | 密云水库上游入库总氮总量 |  |
|  | 生境生物 |  |
|  | 配合市级补偿金核 | 提供再生水配置利用等相关核算数据资料。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 区农业服务中心 | 有水河长 | 推进农业节水灌溉，扩大再生水利用规模，减少农业用水量。 |
|  | 再生水配置利用 |  |
|  | 跨区断面污染物浓度 | 推进化肥农药减量，控制面源污染；实施渔业净水，科学增殖放流；提升生物防治能力。 |
|  | 密云水库上游入库总氮总量 |  |
|  | 生境生物 |  |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提供再生水配置利用等相关核算数据资料。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 区园林绿化局 | 有水河长 | 调整林业用水结构，推进节水灌溉；园林绿化扩大再生水利用规模，减少新水用量。 |
|  | 再生水配置利用 |  |
|  | 跨区断面污染物浓度 | 推进林地、果园农药化肥减量；营造水源涵养林。 |
|  | 密云水库上游入库总氮总量 |  |
|  | 生境生物 | 开展湿地和生物多样性保护。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提供再生水配置利用等相关核算数据资料。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 区园林绿化服务中心 | 有水河长 | 扩大再生水利用规模，增加再生水利用量，减少新水用量。 |
|  | 再生水配置利用 |  |
|  | 跨区断面污染物浓度 | 推进园林绿地用地农药化肥减量；营造水源涵养林。 |
|  | 密云水库上游入库总氮总量 |  |
|  | 生境生物 | 开展湿地和生物多样性监测保护。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提供再生水配置利用等相关核算数据资料。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 区城管委 | 跨区断面污染物浓度 | 加强垃圾转运站建设管理。 |
|  | 密云水库上游入库总氮总量 |  |
|  | 合流制溢流污染治理 | 开展新城建成区雨污合流溯源调查与治理。 |
|  | 再生水配置利用 | 扩大再生水利用规模，推进市政、环境卫生用水使用再生水，减少新水用量。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 按规定提供新城分流制面积证明材料，每年汛前提供当年的雨污合流治理面积建设任务完成情况；按时上报再生水配置利用数据资料和新城合流制排水分区数据，对数据异常情况进行现场核查。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 区住建委 | 污水治理项目建设 | 监督污水处理设施建设。 |
|  | 合流制溢流污染治理 | 结合老旧小区改造，实施合流制溢流污染治理。 |
|  | 再生水配置利用 | 推进建筑施工使用再生水；组织实施居民小区再生水利用。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提供雨污合流治理、再生水配置利用等相关核算数据资料。 |
| 区公路分局 | 合流制溢流污染治理 | 配合开展雨污合流整治。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提供雨污合流治理、再生水配置利用等相关核算数据资料。 |
| 区城管执法局 | 阻断设施拆除 | 负责阻断设施拆除相关保障工作。 |
| 密云水库综合执法大队 | 密云水库上游入库总氮总量、生境、生物 | 负责依职权对密云水库一级区范围内涉水涉环境问题查处。 |
| 古北口镇 | 有水河长 | 加强管辖范围内潮河（山区）河道生态保护，监督并管理违规取水行为，落实河长制工作机制，保持河道生态流量，保障有水河长达到考核目标值。 |
|  | 阻断设施拆除 | 根据年度拆除计划任务，积极推动并落实管辖范围内阻断流动性设施拆除工作。 |
|  | 密云水库上游入库总氮总量 | 加强管辖范围内潮河（辛庄桥）入河排口污染溯源，严禁以上河道涉及流域内化肥农药使用、畜禽养殖；开展水生态保护修复治理，建设河岸缓冲带，减少污染物入河；同时定期清理水草，春季及时打捞死亡水草。 |
|  | 污水治理项目建设 | 完成管辖范围内市级下达污水处理工程建设任务。 |
|  | 再生水配置利用 | 推进管辖范围内在环卫、绿化、河湖补水等方面充分利用再生水，完成再生水配置利用量指标任务。 |
|  | 生境、生物 | 开展管辖范围内潮河（山区）水生态综合治理工作，改善生态环境，保护湿地和生物多样性。监督并管理违规取水行为、破坏河岸带植被及生态河床等影响生境行为。管控毒鱼、炸鱼、下网捕鱼、凿冰捕鱼等危害水生生物的行为。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提交补偿金核算所需材料和数据。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 太师屯镇 | 有水河长 | 加强管辖范围内潮河（山区）、清水河河道生态保护，监督并管理违规取水行为，落实河长制工作机制，保持河道生态流量，保障有水河长达到考核目标值。 |
|  | 阻断设施拆除 | 根据年度拆除计划任务，积极推动并落实管辖范围内阻断流动性设施拆除工作。 |
|  | 密云水库上游入库总氮总量 | 加强管辖范围内潮河（辛庄桥）、清水河（葡萄园桥）入河排口污染溯源，严禁以上河道涉及流域内化肥农药使用、畜禽养殖；开展水生态保护修复治理，建设河岸缓冲带，减少污染物入河；同时定期清理水草，春季及时打捞死亡水草。 |
|  | 污水治理项目建设 | 完成管辖范围内市级下达污水处理工程建设任务。 |
|  | 再生水配置利用 | 推进管辖范围内在环卫、绿化、河湖补水等方面充分利用再生水，完成再生水配置利用量指标任务。 |
|  | 生境、生物 | 开展管辖范围内潮河（山区）、清水河水生态综合治理工作，改善生态环境，保护湿地和生物多样性。监督并管理违规取水行为、破坏河岸带植被及生态河床等影响生境行为。管控毒鱼、炸鱼、下网捕鱼、凿冰捕鱼等危害水生生物的行为。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提交补偿金核算所需材料和数据。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 高岭镇 | 有水河长 | 加强管辖范围内潮河（山区）河道生态保护，监督并管理违规取水行为，落实河长制工作机制，保持河道生态流量，保障有水河长达到考核目标值。 |
|  | 阻断设施拆除 | 根据年度拆除计划任务，积极推动并落实管辖范围内阻断流动性设施拆除工作。 |
|  | 密云水库上游入库总氮总量 | 加强管辖范围内潮河（辛庄桥）入河排口污染溯源，严禁以上河道涉及流域内化肥农药使用、畜禽养殖；开展水生态保护修复治理，建设河岸缓冲带，减少污染物入河；同时定期清理水草，春季及时打捞死亡水草。 |
|  | 污水治理项目建设 | 完成管辖范围内市级下达污水处理工程建设任务。 |
|  | 再生水配置利用 | 负责推进管辖范围内在环卫、绿化、河湖补水等方面充分利用再生水，完成再生水配置利用量指标任务。 |
|  | 生境、生物 | 开展管辖范围内潮河（山区）水生态综合治理工作，改善生态环境，保护湿地和生物多样性。监督并管理违规取水行为、破坏河岸带植被及生态河床等影响生境行为。管控毒鱼、炸鱼、下网捕鱼、凿冰捕鱼等危害水生生物的行为。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提交补偿金核算所需材料和数据。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 大城子镇 | 有水河长 | 加强管辖范围内红门川河、清水河河道生态保护，监督并管理违规取水行为，落实河长制工作机制，保持河道生态流量，保障有水河长达到考核目标值。 |
|  | 阻断设施拆除 | 根据年度拆除计划任务，积极推动并落实管辖范围内阻断流动性设施拆除工作。 |
|  | 密云水库上游入库总氮总量 | 加强管辖范围内清水河（葡萄园桥）入河排口污染溯源，严禁以上河道涉及流域内化肥农药使用、畜禽养殖；开展水生态保护修复治理，建设河岸缓冲带，减少污染物入河；同时定期清理水草，春季及时打捞死亡水草。 |
|  | 污水治理项目建设 | 完成管辖范围内市级下达污水处理工程建设任务。 |
|  | 再生水配置利用 | 负责推进管辖范围内在环卫、绿化、河湖补水等方面充分利用再生水，完成再生水配置利用量指标任务。 |
|  | 生境、生物 | 开展管辖范围内红门川河、清水河水生态综合治理工作，改善生态环境，保护湿地和生物多样性。监督并管理违规取水行为、破坏河岸带植被及生态河床等影响生境行为。管控毒鱼、炸鱼、下网捕鱼、凿冰捕鱼等危害水生生物的行为。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提交补偿金核算所需材料和数据。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 不老屯镇 | 有水河长 | 加强管辖范围内牤牛河河道生态保护，监督并管理违规取水行为，落实河长制工作机制，保持河道生态流量，保障有水河长达到考核目标值。 |
|  | 阻断设施拆除 | 根据年度拆除计划任务，积极推动并落实管辖范围内阻断流动性设施拆除工作。 |
|  | 密云水库上游入库总氮总量 | 加强管辖范围内牤牛河（兵马营）入河排口污染溯源，严禁以上河道涉及流域内化肥农药使用、畜禽养殖；开展水生态保护修复治理，建设河岸缓冲带，减少污染物入河；同时定期清理水草，春季及时打捞死亡水草。 |
|  | 污水治理项目建设 | 完成管辖范围内市级下达污水处理工程建设任务。 |
|  | 再生水配置利用 | 负责推进管辖范围内在环卫、绿化、河湖补水等方面充分利用再生水，完成再生水配置利用量指标任务。 |
|  | 生境、生物 | 开展管辖范围内牤牛河水生态综合治理工作，改善生态环境，保护湿地和生物多样性。监督并管理违规取水行为、破坏河岸带植被及生态河床等影响生境行为。管控毒鱼、炸鱼、下网捕鱼、凿冰捕鱼等危害水生生物的行为。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提交补偿金核算所需材料和数据。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 北庄镇 | 有水河长 | 加强管辖范围内清水河河道生态保护，监督并管理违规取水行为，落实河长制工作机制，保持河道生态流量，保障有水河长达到考核目标值。 |
|  | 阻断设施拆除 | 根据年度拆除计划任务，积极推动并落实管辖范围内阻断流动性设施拆除工作。 |
|  | 密云水库上游入库总氮总量 | 加强管辖范围内清水河（葡萄园桥）入河排口污染溯源，严禁以上河道涉及流域内化肥农药使用、畜禽养殖；开展水生态保护修复治理，建设河岸缓冲带，减少污染物入河；同时定期清理水草，春季及时打捞死亡水草。 |
|  | 污水治理项目建设 | 完成管辖范围内市级下达污水处理工程建设任务。 |
|  | 再生水配置利用 | 负责推进管辖范围内在环卫、绿化、河湖补水等方面充分利用再生水，完成再生水配置利用量指标任务。 |
|  | 生境、生物 | 开展管辖范围内清水河水生态综合治理工作，改善生态环境，保护湿地和生物多样性。监督并管理违规取水行为、破坏河岸带植被及生态河床等影响生境行为。管控毒鱼、炸鱼、下网捕鱼、凿冰捕鱼等危害水生生物的行为。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提交补偿金核算所需材料和数据。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 石城镇 | 阻断设施拆除 | 根据年度拆除计划任务，积极推动并落实管辖范围内阻断流动性设施拆除工作。 |
|  | 密云水库上游入库总氮总量 | 加强管辖范围内白河（大关桥）、对家河（水堡桥）、蛇鱼川（东湾子村南）入河排口污染溯源，严禁以上河道涉及流域内化肥农药使用、畜禽养殖；开展水生态保护修复治理，建设河岸缓冲带，减少污染物入河；同时定期清理水草，春季及时打捞死亡水草。 |
|  | 污水治理项目建设 | 完成管辖范围内市级下达污水处理工程建设任务。 |
|  | 再生水配置利用 | 负责推进管辖范围内在环卫、绿化、河湖补水等方面充分利用再生水，完成再生水配置利用量指标任务。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提交补偿金核算所需材料和数据。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 冯家峪镇 | 阻断设施拆除 | 根据年度拆除计划任务，积极推动并落实管辖范围内阻断流动性设施拆除工作。 |
|  | 密云水库上游入库总氮总量 | 加强管辖范围内白马关河（石佛桥）入河排口污染溯源，严禁以上河道涉及流域内化肥农药使用、畜禽养殖；开展水生态保护修复治理，建设河岸缓冲带，减少污染物入河；同时定期清理水草，春季及时打捞死亡水草。 |
|  | 污水治理项目建设 | 完成管辖范围内市级下达污水处理工程建设任务。 |
|  | 再生水配置利用 | 负责推进管辖范围内在环卫、绿化、河湖补水等方面充分利用再生水，完成再生水配置利用量指标任务。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提交补偿金核算所需材料和数据。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 溪翁庄镇 | 有水河长 | 加强管辖范围内潮白河（潮白河+白河）、白河（库下段）河道生态保护，监督并管理违规取水行为，落实河长制工作机制，保持河道生态流量，保障有水河长达到考核目标值。 |
|  | 阻断设施拆除 | 根据年度拆除计划任务，积极推动并落实管辖范围内阻断流动性设施拆除工作。 |
|  | 跨区断面污染物浓度 | 开展管辖范围内潮白河上段（云蒙大桥）入河排口污染溯源；削减化肥农药使用，推广化肥农药减量增效技术；畜禽养殖禁养区内严格禁止开展畜禽养殖；采取措施，减少污染物入河。 |
|  | 污水治理项目建设 | 完成管辖范围内市级下达污水处理工程建设任务。 |
|  | 再生水配置利用 | 负责推进管辖范围内在环卫、绿化、河湖补水等方面充分利用再生水，完成再生水配置利用量指标任务。 |
|  | 生境、生物 | 开展管辖范围内潮白河（潮白河+白河）、白河（库下段）水生态综合治理工作，改善生态环境，保护湿地和生物多样性。监督并管理违规取水行为、破坏河岸带植被及生态河床等影响生境行为。管控毒鱼、炸鱼、下网捕鱼、凿冰捕鱼等危害水生生物的行为。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提交补偿金核算所需材料和数据。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 西田各庄镇 | 有水河长 | 加强管辖范围内潮白河（潮白河+白河）、白河（库下段）河道生态保护，监督并管理违规取水行为，落实河长制工作机制，保持河道生态流量，保障有水河长达到考核目标值。 |
|  | 阻断设施拆除 | 根据年度拆除计划任务，积极推动并落实管辖范围内阻断流动性设施拆除工作。 |
|  | 跨区断面污染物浓度 | 开展管辖范围内潮白河上段（云蒙大桥）入河排口污染溯源；削减化肥农药使用，推广化肥农药减量增效技术；畜禽养殖禁养区内严格禁止开展畜禽养殖；采取措施，减少污染物入河 |
|  | 污水治理项目建设 | 完成管辖范围内市级下达污水处理工程建设任务。 |
|  | 再生水配置利用 | 负责推进管辖范围内在环卫、绿化、河湖补水等方面充分利用再生水，完成再生水配置利用量指标任务。 |
|  | 生境、生物 | 开展管辖范围内潮白河（潮白河+白河）、白河（库下段）水生态综合治理工作，改善生态环境，保护湿地和生物多样性。监督并管理违规取水行为、破坏河岸带植被及生态河床等影响生境行为。管控毒鱼、炸鱼、下网捕鱼、凿冰捕鱼等危害水生生物的行为。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提交补偿金核算所需材料和数据。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 十里堡镇 | 有水河长 | 加强管辖范围内潮白河（潮白河+白河）河道生态保护，监督并管理违规取水行为，落实河长制工作机制，保持河道生态流量，保障有水河长达到考核目标值。 |
|  | 阻断设施拆除 | 根据年度拆除计划任务，积极推动并落实管辖范围内阻断流动性设施拆除工作。 |
|  | 跨区断面污染物浓度 | 开展管辖范围内潮白河上段（云蒙大桥）入河排口污染溯源，采取措施，减少污染物入河 |
|  | 污水治理项目建设 | 完成管辖范围内市级下达污水处理工程建设任务。 |
|  | 合流制溢流污染治理 | 开展新城范围内雨污合流调查，协助相关治理工作，并提供实际情况证明材料。 |
|  | 再生水配置利用 | 负责推进管辖范围内在环卫、绿化、河湖补水等方面充分利用再生水，完成再生水配置利用量指标任务。 |
|  | 生境、生物 | 开展管辖范围内潮白河（潮白河+白河）水生态综合治理工作，改善生态环境，保护湿地和生物多样性。监督并管理违规取水行为、破坏河岸带植被及生态河床等影响生境行为。管控毒鱼、炸鱼、下网捕鱼、凿冰捕鱼等危害水生生物的行为。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提交补偿金核算所需材料和数据。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 穆家峪镇 | 有水河长 | 加强管辖范围内潮河（平原）、潮河（山区）、红门川河河道生态保护，监督并管理违规取水行为，落实河长制工作机制，保持河道生态流量，保障有水河长达到考核目标值。 |
|  | 阻断设施拆除 | 根据年度拆除计划任务，积极推动并落实管辖范围内阻断流动性设施拆除工作。 |
|  | 跨区断面污染物浓度 | 开展管辖范围内潮白河上段（云蒙大桥）入河排口污染溯源；削减化肥农药使用，推广化肥农药减量增效技术；畜禽养殖禁养区内严格禁止开展畜禽养殖；采取措施，减少污染物入河 |
|  | 污水治理项目建设 | 完成管辖范围内市级下达污水处理工程建设任务。 |
|  | 合流制溢流污染治理 | 开展新城范围内雨污合流调查，协助相关治理工作，并提供实际情况证明材料。 |
|  | 再生水配置利用 | 负责推进管辖范围内在环卫、绿化、河湖补水等方面充分利用再生水，完成再生水配置利用量指标任务。 |
|  | 生境、生物 | 开展管辖范围内潮河（平原）、潮河（山区）、红门川河水生态综合治理工作，改善生态环境，保护湿地和生物多样性。监督并管理违规取水行为、破坏河岸带植被及生态河床等影响生境行为。管控毒鱼、炸鱼、下网捕鱼、凿冰捕鱼等危害水生生物的行为。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提交补偿金核算所需材料和数据。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 巨各庄镇 | 有水河长 | 加强管辖范围内潮河（平原）、红门川河河道生态保护，监督并管理违规取水行为，落实河长制工作机制，保持河道生态流量，保障有水河长达到考核目标值。 |
|  | 阻断设施拆除 | 根据年度拆除计划任务，积极推动并落实管辖范围内阻断流动性设施拆除工作。 |
|  | 跨区断面污染物浓度 | 开展管辖范围内潮白河上段（云蒙大桥）入河排口污染溯源；削减化肥农药使用，推广化肥农药减量增效技术；畜禽养殖禁养区内严格禁止开展畜禽养殖；采取措施，减少污染物入河 |
|  | 污水治理项目建设 | 完成管辖范围内市级下达污水处理工程建设任务。 |
|  | 再生水配置利用 | 负责推进管辖范围内在环卫、绿化、河湖补水等方面充分利用再生水，完成再生水配置利用量指标任务。 |
|  | 生境、生物 | 开展管辖范围内潮河（平原）、红门川河水生态综合治理工作，改善生态环境，保护湿地和生物多样性。监督并管理违规取水行为、破坏河岸带植被及生态河床等影响生境行为。管控毒鱼、炸鱼、下网捕鱼、凿冰捕鱼等危害水生生物的行为。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提交补偿金核算所需材料和数据。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 东邵渠镇 | 阻断设施拆除 | 根据年度拆除计划任务，积极推动并落实管辖范围内阻断流动性设施拆除工作。 |
|  | 污水治理项目建设 | 完成管辖范围内市级下达污水处理工程建设任务。 |
|  | 再生水配置利用 | 负责推进管辖范围内在环卫、绿化、河湖补水等方面充分利用再生水，完成再生水配置利用量指标任务。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提交补偿金核算所需材料和数据。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 河南寨镇 | 有水河长 | 加强管辖范围内潮白河（潮白河+白河）、潮河（平原）河道生态保护，监督并管理违规取水行为，落实河长制工作机制，保持河道生态流量，保障有水河长达到考核目标值。。 |
|  | 阻断设施拆除 | 根据年度拆除计划任务，积极推动并落实管辖范围内阻断流动性设施拆除工作。 |
|  | 跨区断面污染物浓度 | 开展管辖范围内潮白河上段（云蒙大桥）入河排口污染溯源；削减化肥农药使用，推广化肥农药减量增效技术；畜禽养殖禁养区内严格禁止开展畜禽养殖；采取措施，减少污染物入河 |
|  | 污水治理项目建设 | 完成管辖范围内市级下达污水处理工程建设任务。 |
|  | 合流制溢流污染治理 | 开展新城范围内雨污合流调查，协助相关治理工作，并提供实际情况证明材料。 |
|  | 再生水配置利用 | 负责推进管辖范围内在环卫、绿化、河湖补水等方面充分利用再生水，完成再生水配置利用量指标任务。 |
|  | 生境、生物 | 开展管辖范围内潮白河（潮白河+白河）、潮河（平原）水生态综合治理工作，改善生态环境，保护湿地和生物多样性。监督并管理违规取水行为、破坏河岸带植被及生态河床等影响生境行为。管控毒鱼、炸鱼、下网捕鱼、凿冰捕鱼等危害水生生物的行为。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提交补偿金核算所需材料和数据。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 新城子镇 | 阻断设施拆除 | 根据年度拆除计划任务，积极推动并落实管辖范围内阻断流动性设施拆除工作。 |
|  | 密云水库上游入库总氮总量 | 开展管辖范围内入河排口污染溯源和治理工作。 |
|  | 污水治理项目建设 | 完成管辖范围内市级下达污水处理工程建设任务。 |
|  | 再生水配置利用 | 负责推进管辖范围内在环卫、绿化、河湖补水等方面充分利用再生水，完成再生水配置利用量指标任务。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提交补偿金核算所需材料和数据。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 密云镇 | 阻断设施拆除 | 根据年度拆除计划任务，积极推动并落实管辖范围内阻断流动性设施拆除工作。 |
|  | 污水治理项目建设 | 完成管辖范围内市级下达污水处理工程建设任务。 |
|  | 合流制溢流污染治理 | 开展新城范围内雨污合流调查，协助相关治理工作，并提供实际情况证明材料。 |
|  | 再生水配置利用 | 负责推进管辖范围内在环卫、绿化、河湖补水等方面充分利用再生水，完成再生水配置利用量指标任务。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提交补偿金核算所需材料和数据。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 果园街道 | 有水河长 | 加强管辖范围内潮白河（潮白河+白河）河道生态保护，监督并管理违规取水行为，落实河长制工作机制，保持河道生态流量，保障有水河长达到考核目标值。 |
|  | 阻断设施拆除 | 根据年度拆除计划任务，积极推动并落实管辖范围内阻断流动性设施拆除工作。 |
|  | 跨区断面污染物浓度 | 开展管辖范围内潮白河上段（云蒙大桥）入河排口污染溯源；削减化肥农药使用，推广化肥农药减量增效技术；畜禽养殖禁养区内严格禁止开展畜禽养殖；采取措施，减少污染物入河 |
|  | 污水治理项目建设 | 完成管辖范围内市级下达污水处理工程建设任务。 |
|  | 再生水配置利用 | 负责推进管辖范围内在环卫、绿化、河湖补水等方面充分利用再生水，完成再生水配置利用量指标任务。 |
|  | 生境、生物 | 开展管辖范围内潮白河（潮白河+白河）水生态综合治理工作，改善生态环境，保护湿地和生物多样性。监督并管理违规取水行为、破坏河岸带植被及生态河床等影响生境行为。管控毒鱼、炸鱼、下网捕鱼、凿冰捕鱼等危害水生生物的行为。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提交补偿金核算所需材料和数据。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 鼓楼街道 | 有水河长 | 加强管辖范围内潮白河（潮白河+白河）、潮河（平原）河道生态保护，监督并管理违规取水行为，落实河长制工作机制，保持河道生态流量，保障有水河长达到考核目标值。 |
|  | 阻断设施拆除 | 根据年度拆除计划任务，积极推动并落实管辖范围内阻断流动性设施拆除工作。 |
|  | 跨区断面污染物浓度 | 开展管辖范围内潮白河上段（云蒙大桥）入河排口污染溯源；削减化肥农药使用，推广化肥农药减量增效技术；畜禽养殖禁养区内严格禁止开展畜禽养殖；采取措施，减少污染物入河 |
|  | 污水治理项目建设 | 完成管辖范围内市级下达污水处理工程建设任务。 |
|  | 再生水配置利用 | 负责推进管辖范围内在环卫、绿化、河湖补水等方面充分利用再生水，完成再生水配置利用量指标任务。 |
|  | 生境、生物 | 开展管辖范围内潮白河（潮白河+白河）、潮河（平原）水生态综合治理工作，改善生态环境，保护湿地和生物多样性。监督并管理违规取水行为、破坏河岸带植被及生态河床等影响生境行为。管控毒鱼、炸鱼、下网捕鱼、凿冰捕鱼等危害水生生物的行为。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提交补偿金核算所需材料和数据。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 檀营地区 | 阻断设施拆除 | 根据年度拆除计划任务，积极推动并落实管辖范围内阻断流动性设施拆除工作。 |
|  | 污水治理项目建设 | 完成管辖范围内市级下达污水处理工程建设任务。 |
|  | 再生水配置利用 | 负责推进管辖范围内在环卫、绿化、河湖补水等方面充分利用再生水，完成再生水配置利用量指标任务。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提交补偿金核算所需材料和数据。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |
| 中关村密云园 | 有水河长 | 负责负责管辖范围内加强潮白河（潮白河+白河）河道生态保护，监督并管理违规取水行为，落实河长制工作机制，保持河道生态流量，保障有水河长达到考核目标值。 |
|  | 阻断设施拆除 | 根据年度拆除计划任务，积极推动并落实管辖范围内阻断流动性设施拆除工作。 |
|  | 跨区断面污染物浓度 | 开展管辖范围内潮白河上段（云蒙大桥）入河排口污染溯源；削减化肥农药使用，推广化肥农药减量增效技术；畜禽养殖禁养区内严格禁止开展畜禽养殖；采取措施，减少污染物入河 |
|  | 污水治理项目建设 | 完成管辖范围内市级下达污水处理工程建设任务。 |
|  | 合流制溢流污染治理 | 开展新城范围内雨污合流调查，协助相关治理工作，并提供实际情况证明材料。 |
|  | 再生水配置利用 | 负责推进管辖范围内在环卫、绿化、河湖补水等方面充分利用再生水，完成再生水配置利用量指标任务。 |
|  | 生境、生物 | 开展管辖范围内潮白河（潮白河+白河）水生态综合治理工作，改善生态环境，保护湿地和生物多样性。监督并管理违规取水行为、破坏河岸带植被及生态河床等影响生境行为。管控毒鱼、炸鱼、下网捕鱼、凿冰捕鱼等危害水生生物的行为。 |
|  | 配合市级补偿金核算 | 提交补偿金核算所需材料和数据。 |
|  | 补偿金使用和监管 | 建立补偿金使用专项档案，记录项目实施及补偿金使用情况。配合补偿金使用监管工作，提交相关资料。 |