# 北京市房山区声环境功能区划实施细则

（征求意见稿）

为加强区域环境噪声治理，改善城市声环境质量，提高人民群众生活水平，贯彻落实《中华人民共和国生态环境法典》相关要求，依据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)、《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函〔2017〕1709号）、《房山分区规划（国土空间规划）(2017年—2035年）》制定本实施细则。

# 一、适用范围

本细则适用于房山区行政区域内的声环境管理。

机场周围区域受飞机通过（起飞、降落、低空飞行）噪声的影响不适用于本细则。

本细则适用的昼间、夜间时段分别为：昼间6:00—22:00，夜间22:00—次日6:00。

# 二、声环境功能区分类

根据《声环境质量标准》（GB 3096—2008），各类声环境功能区按以下要求进行划分：

1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。

# 三、房山区声环境功能区划分

房山区共划分四类声环境功能区，具体为1类、2类、3类和4类，各类声环境功能区环境噪声限值见表1。

表1  噪声限值             单位：dB(A)

| 声环境功能区类别 |  | 时段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1类 |  | 55 | 45 |
| 2类 |  | 60 | 50 |
| 3类 |  | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |

房山区声环境功能区调整划分面积1995平方公里。其中，明确调整划分面积约156.8平方公里，包括1、2、3、4类声环境功能区（4类功能区不统计面积），其中1类区面积约64.5平方公里，2类区面积约46.6平方公里，3类区面积约45.7平方公里。未包含在上述明确调整区域内的房山区其他区域，按照“四、乡村区域”方法进行管理。

## （一）1类区

101 由北顺时为南水北调中线工程总干渠-房山区界-九子河-六环路-学院南街-良梨路-黄梨路-白杨东路-良常路-刺猬河-京广线-兴良路（长虹路）-翠柳大街-北京建工·揽星宸北侧路东侧路南侧路-翠柳西街-兴良路（长虹路）-大件路-京港澳高速公路-房山区界，范围内除202和204区块的其他区域，面积约35.4平方公里。

102 由北顺时为大于路-大窦路-田望一路-京港线-京港澳高速-京港线-窦店路-大窦路-房窑路-环城西街（苏万路），面积约4.4平方公里。

103 由北顺时为大件路-大窦路支线-京周路-紫元路-铁路线-紫元南路-兴阳线-皇城根小学房山分校阎村校区南侧路-燕京府东侧路南侧路-天恒乐墅南侧路-健德东街南延线-紫燕南路及其西延线-大窦路，面积约3.3平方公里。

104 由北顺时为京良路-滨河路-雅居西路-京港线-宜居园北边界及其延长线-京港线-稻田路-右堤路-北京市公共交通技师学院南侧路-驾校东路-北京农业职业学院南边界-长康街-京良路-长韩路南段-北京农业职业学院南边界西延线-京港线-西营路-永宁街-马厂路-沿堤路-长阳路-永惠街-高岭路-长阳路-永宁街-京港线-长阳路-祥云西街-怡和路-长于路，面积约4.9平方公里。

105 由北顺时为房山区界-中国南水北调永定河倒虹吸控制闸北侧路-中国南水北调永定河倒虹吸控制闸西边界南边界-南水北调线-长景新园社区东侧路及其延长线-稻田二路-高佃一路-稻田三路-老长韩路-稻田四路-京港线-房山区界，面积约3.1平方公里。

106 由北顺时为阎长路-良常路-京港线-良窦大街，面积约1.4平方公里。

107 由北顺时为由北顺时为高家坡小区北边界-高家坡路-迎风西路-西环路-迎风四巷-燕山公园南边界-迎风四巷-岗南路-燕东路-燕房路-迎风南路-西环路-纬七路-经五路-城洪路-南水北调线-房东路-京周路-西环路-西沙河-迎风坡村路-高家坡小区南边界西边界，面积约6.4平方公里。

108 由北顺时为巡河路-丁家洼河-顾八路-京周路-丁家洼路，面积约1.0平方公里。

109 由北顺时为旧铁路线-房东路-燕房东北环线-京原线-东风南里西边界-东风小学西边界-北京市燕山东风中学西边界-东风北里西边界北边界-双泉路及其延长线，面积约1.8平方公里。

110 由北顺时为阎北路-阎良路-万紫嘉园北区东侧路-紫瑞南路-八号路-紫瑞路-房山区四零一学校南侧路-阎中路-八号路-兴阳线，面积约1.6平方公里。

111 由北顺时为下坡店北路-大窦路-北京卫生职业学院第一院区(房山校区)北边界东边界南边界-大窦路-兴阳线-下坡店南路-下坡店北路，面积约1.2平方公里。

## （二）2类区

201 由北顺时为兴阳线-大件路-京周路-京港澳高速-六环路-阎安东路-紫元南路-铁路线-紫元路-京周路-大窦路支线-大件路-大窦路-京周路-西坟路-大于路-京昆高速，面积约18.6平方公里。

202 由北顺时为黄辛庄路-长阳路-京广线-多宝路-昊天大街-京周路-行宫东路，面积约2.1平方公里。

203 由北顺时为白杨东路-黄梨路-良梨路-学院南街-六环路-良常路，面积约3.7平方公里。

204 由北顺时为悦盛路-清雅小区东路-京良路-九子河-长阳路-长兴西街，面积约2.8平方公里。

205 由北顺时为迎风南路-燕房路-富燕新村四区北边界-富燕新村二区路-房东路-大件路-丁家洼路及其南延线-南水北调巡线-丁家洼路-京周路-大石河-房山线-马刨泉河-京周路-房东路-南水北调线-城洪路-经五路-纬七路-西环路，面积约10.8平方公里。

206 由北顺时为兴阳线-紫码路-京港澳高速-田旺一路-大窦路-大于路-环城西大街，面积约5.1平方公里。

207 由北顺时为窦店路-京港线-大窦路，面积约0.6平方公里。

208 由北顺时为京原线-燕山中路-向阳路-岗东路-燕东路-岗南路-迎风四巷-迎风街-迎风西路-高家坡路-高家坡社区南侧路及其西延线-京原线，面积约2.9平方公里。

## （三）3类区

301 由北顺时为京周路-兴良路-翠柳西街-北京建工·揽星宸南侧路东侧路北侧路-翠柳大街-兴良路-良陈线-刺猬河-良常路-六环路-京港澳高速公路，面积约9.3平方公里。

302 由北顺时为京周路-京昆高速-大石河，面积约1.0平方公里。

303 由北顺时为京港线-通武线-房窑路-紫码路-房窑路-京港线，面积约18.7平方公里。

304 由北顺时为京原线-东北环线-大件路-房东路-富燕新村二区路-富燕新村四区北边界-燕房路-岗东路-向阳路-燕山中路，面积约10.5平方公里。

305 由北顺时为大件路-马各庄工业区西路-京周路-顾八路-丁家洼河-南水北调巡线-顾八路，面积约1.3平方公里。

306 由北顺时为燕山石化厂区规划边界，面积约4.9平方公里。

## （四）4类区

4类声环境功能区包括4a类和4b类两种类型：

1.4a类区为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）边界线外一定距离范围内（距离要求见表2）区域。

表2  4a类功能区两侧距离的划定要求

| 源强类型 | 划分距离 （米） | 相邻功能区类型 |
| --- | --- | --- |
| 高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段） | 55 | 1类区 |
|  | 40 | 2类区 |
|  | 25 | 3类区 |
| 轨道交通地下与地面连接处的划分以城市轨道交通中心线与地面交点处为圆心，外侧一定距离为半径绘制圆弧与线路两侧区界连接，半径执行上述划分距离要求。 |  |  |

若临路建筑以低于三层楼房的建筑（含开阔地）为主，线路边界线外一定距离内（见表2）的区域为4a类声环境功能区。

若划分距离范围内临路建筑以高于三层楼房以上（含三层）的建筑为主，第一排建筑面向线路一侧至线路边界线的区域及该建筑物两侧一定纵深距离（见表2）范围内受交通噪声直达声影响的区域为4a类声环境功能区。并排的两个建筑物临路一侧的相邻两点间距离小于或等于20米时，视同直线连接。第二排及以后的建筑，若其高于前排建筑或虽低于前排建筑但因楼座错落设置使部分楼体探出前排遮挡并受到线路交通噪声的直达声影响，则高出及探出部分的楼层面向线路一侧范围为4a类区。其余部分未受到交通噪声直达声影响的区域执行其相邻声环境功能区要求。

地面段公路和城市道路以最外侧非机动车道路或机非混行道路外沿为边界，高路基公路和城市道路以最外侧的边沟或路基边缘为边界，没有辅路的高架公路和城市道路以高架段地面垂直投影的最外侧为边界，城市轨道交通、高速公路以护网处为边界，没有护网的按一般公路或城市道路相关情况处理。

2.4b类区为铁路（铁路专用线除外）护网（没有护网的按铁路交通用地边界线）外一定距离范围内（距离要求见表3）区域。

表3  4b类功能区两侧距离的划定要求

| 源强类型 | 划分距离（米） | 相邻功能区类型 |
| --- | --- | --- |
| 铁路 （铁路专用线除外） | 55 | 1类区 |
|  | 40 | 2类区 |
|  | 25 | 3类区 |

3.对于4b类声环境功能区与4a类声环境功能区有重叠的部分，划分为4b类声环境功能区。

4.4类区适用情况详见附件1、2、3。

# 四、乡村区域

乡村区域根据北京市声环境管理的需要，按照以下要求明确适用的声环境质量要求。

1.乡村村庄以及位于乡村的连片住宅区，执行1类声环境功能区标准。

2.乡村集镇，执行2类声环境功能区标准。

3.独立于乡村集镇、村庄的工业、仓储、物流企业集中区域或乡村地区的工业集聚区，执行3类声环境功能区标准。

4、位于交通干线两侧一定距离范围内（表2和表3）区域执行4类声环境功能区标准。

# 五、补充规定

1.3类声环境功能区中居住区执行1类声环境功能区标准。

2.交通干线建设规划未实施前应按照当前声环境功能区类别管理，规划实施后交通干线两侧一定距离范围内按照4类声环境功能区管理。

3.本细则自房山区人民政府发布之日起施行，《北京市房山区人民政府关于房山区声环境功能区划实施细则的批复》（房政函〔2014〕379号）同时废止。

4.本细则由北京市房山区生态环境局负责解释。

# 附件：1.两侧划分4a类声环境功能区的道路

# 2.两侧划分4a类声环境功能区的城市轨道交通（地面段）

# 3.两侧划分4b类声环境功能区的铁路

# 4.房山区声环境功能区划图

# 附件1

# 两侧划分4a类声环境功能区的道路

| 序号 | 名称 | 起点 | 终点 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 京港澳高速（G4） | 房山丰台区界 | 北京市界 | 高速公路 |
| 2 | 京昆高速（G5） | 大苑村桥 | 北京市界 | 高速公路 |
| 3 | 京雄高速（G0424） | 房山丰台区界 | 北京市界 | 高速公路 |
| 4 | 六环路（G4501） | 房山大兴区界 | 房山丰台区界 | 高速公路 |
| 5 | 京良路 | 京昆高速 | 房山丰台区界 | 快速路 |
|  |  | 京良桥东 | 房山大兴区界 |  |
| 6 | G108复线 | 京昆线 | 贾峪口 | 二级公路 |
| 7 | 安置房路 | 新泗路 | K0+262 | 二级公路 |
| 8 | 八号路 | 阎周路 | 公主坟 | 二级公路 |
| 9 | 白云路 | 天宝大街 | K1+636 | 二级公路 |
| 10 | 白庄西路 | K0+753 | 京港线 | 二级公路 |
| 11 | 北广中路 | 长阳路 | K0+177 | 二级公路 |
| 12 | 北市路 | 房琉路 | 北市路支线 | 二级公路 |
| 13 | 北外环路 | 兴阳线 | 房西路 | 二级公路 |
| 14 | 北小路 | 大件路 | K1+281 | 二级公路 |
| 15 | 北正北路 | K1+118 | 金元大街 | 一级公路 |
| 16 | 长琉路 | 兴阳线（长沟） | 白庄村 | 二级公路 |
| 17 | 长双路 | 兴阳线（房易路） | 北京-河北市界 | 一级公路 |
| 18 | 长兴东街 | 京良路 | K1+421 | 二级公路 |
| 19 | 长兴街 | 京良路 | K1+130 | 二级公路 |
| 20 | 长阳路 | 京周路 | 京港线（京深线） | 二级公路 |
| 21 | 长悦路 | 长兴西街 | 长兴东街 | 二级公路 |
| 22 | 炒十路 | 凯旋大街 | K5+009 | 二级公路 |
| 23 | 创安路 | 京港澳立交 | 兴阳线 | 二级公路 |
| 24 | 翠林东街 | 昊天西路 | 二十一号路 | 二级公路 |
| 25 | 翠柳大街 | 苏庄北街 | 镇界 | 二级公路 |
| 26 | 翠柳西街 | 京周路 | 苏庄村南 | 二级公路 |
| 27 | 翠柳西街东西支线 | 翠柳西街 | 翠柳大街 | 二级公路 |
| 28 | 大窦路 | 大件路 | 窦店 | 二级公路 |
| 29 | 大窦路支线 | 京周路 | 大件路 | 二级公路 |
| 30 | 大韩继村路 | 兴阳线 | K2+064 | 二级公路 |
| 31 | 大件路 | 京周路 | 房东路路口 | 一级公路 |
| 32 | 大宁中路 | 京港线G107 | 温庄子北路 | 二级公路 |
| 33 | 稻田二路 | 京港线G107 | 规划路 | 二级公路 |
| 34 | 稻田三路 | 京港线G107 | 规划路 | 二级公路 |
| 35 | 稻田四路 | 京港线G107 | K0+783 | 二级公路 |
| 36 | 丁家洼路 | 丁家洼水库南路（南水北调巡线路） | 京周路 | 二级公路 |
| 37 | 东双路 | 坟庄环路 | 北良1#桥 | 二级公路 |
| 38 | 东沿村环路 | K0+491 | 东沿村小区中路 | 二级公路 |
| 39 | 东长沟村路 | 兴阳线 | K0+902 | 二级公路 |
| 40 | 窦店北路 | 大窦路 | 京港线 | 二级公路 |
| 41 | 窦庄路 | 房窑路 | 乡界 | 二级公路 |
| 42 | 独义三路 | 京深线 | 长阳路 | 二级公路 |
| 43 | 独义四路 | 长阳路 | K0+433 | 二级公路 |
| 44 | 二十一号路 | 黄辛庄路 | 翠林东街 | 二级公路 |
| 45 | 房东路 | 京周路 | 燕山 | 二级公路 |
|  |  | K14+839 | 石花洞路 | 二级公路 |
| 46 | 房东路支线 | 阎河路 | 房东路 | 二级公路 |
| 47 | 房琉路 | 京周路 | 二街村 | 二级公路 |
| 48 | 房窑路 | 京周路 | 田各庄 | 二级公路 |
|  |  | K8+413 | 良常路 | 二级公路 |
|  |  | K23+543 | 窑上 | 二级公路 |
| 49 | 房易路支线一 | 涞宝路 | 兴阳线 | 二级公路 |
| 50 | 府前街路 | 京昆线 | G108复线 | 二级公路 |
| 51 | 阜盛东街 | 文昌东路 | 辰光东街 | 二级公路 |
| 52 | 阜盛南街 | 黄良路 | 长虹东路 | 二级公路 |
| 53 | 阜盛西街 | 文昌东路 | 辛瓜地路 | 二级公路 |
| 54 | 富燕新村二区路 | 房东路 | 富燕新村二区 | 二级公路 |
| 55 | 高佃一路 | 稻田四路 | 独义三路 | 二级公路 |
| 56 | 高教园十八号路 | 长阳路支线 | 高教园一号路 | 二级公路 |
| 57 | 高教园一号路 | 长于路 | 阳光大街 | 二级公路 |
| 58 | 工业区东西1号路 | 窦庄路 | 望楚2号路 | 一级公路 |
| 59 | 工业区东西2号路 | 窦庄路 | 工业区南北1号路 | 一级公路 |
| 60 | 工业区南北1号路 | 房窑路 | K0+868 | 一级公路 |
| 61 | 工业区南北2号路 | 房窑路 | K0+878 | 一级公路 |
| 62 | 顾八路 | 瓜市村 | 八十亩地 | 一级、二级公路 |
| 63 | 顾郑路 | 石楼韩村河镇界 | 郑庄 | 一级、二级公路 |
| 64 | 规划八路 | 石夏路 | 北二街 | 二级公路 |
| 65 | 规划六路 | 石夏路 | 北二街 | 二级公路 |
| 66 | 韩村河东路 | 岳琉路 | 韩村河环路 | 二级公路 |
| 67 | 韩村河环路 | 顾郑路 | 花木公司 | 二级公路 |
| 68 | 韩七北路 | K2+035 | 韩村河环路 | 二级公路 |
| 69 | 昊天北大街 | 京周路 | 碧桂园东路 | 二级公路 |
| 70 | 昊天西路 | 京周路 | 翠林东街 | 二级公路 |
| 71 | 荷园北路 | 良常路 | 十六号路 | 二级公路 |
| 72 | 洪寺东路(东燕路) | 西环路 | K0+853 | 一级公路 |
| 73 | 洪寺西路 | 西大街 | K0+168 | 二级公路 |
| 74 | 环城西街 | 兴阳线 | 房窑路 | 一级公路 |
| 75 | 黄良路旧线 | 兴良路 | 葫芦垡桥东 | 二级公路 |
| 76 | 黄良路西延 | 京深线 | 梨村 | 一级公路 |
| 77 | 黄良路支线 | 永定河新桥 | 京深线 | 二级公路 |
| 78 | 黄辛庄路 | K0+587 | 京周路 | 二级公路 |
| 79 | 汇商东路 | 阜盛大街 | 清苑南街 | 二级公路 |
| 80 | 汇商南路 | K0+000 | K0+657 | 二级公路 |
| 81 | 建德东街 | 紫燕北路 | 紫燕南路 | 二级公路 |
| 82 | 建德西街 | 紫燕南路 | 紫燕北路 | 二级公路 |
| 83 | 建德中街 | 京周路 | 紫燕南路 | 二级公路 |
| 84 | 焦万路 | 阎吕路 | 上万 | 二级公路 |
| 85 | 金光路 | 凯旋大街 | 金光北街 | 二级公路 |
| 86 | 金光南街 | 兴良路 | 建设路 | 二级公路 |
| 87 | 金元大街 | 兴阳线 | 云居寺路 | 一级公路 |
| 88 | 京港线（G107） | 赵辛店1号桥 | 北京界（挟河桥） | 一级、二级公路 |
| 89 | 京昆线 | 松树岭隧道 | 北京界 | 二级公路 |
| 90 | 京苏路 | 京周路 | 京周路 | 二级公路 |
| 91 | 京周路 | 房山界（黄管屯） | 周口店 | 一级、二级公路 |
| 92 | 凯旋大街 | 京周路 | 兴阳线 | 一级、二级公路 |
| 93 | 涞宝路 | 张坊 | 西关上村 | 二级公路 |
|  |  | 七渡村 | 十大路 | 二级公路 |
| 94 | 乐活家园东侧路 | 京周路 | 紫元南路 | 二级公路 |
| 95 | 乐活家园路 | 乐活家园东侧路 | G234 | 二级公路 |
| 96 | 乐活家园南侧路 | 乐活家园东侧路 | G234 | 二级公路 |
| 97 | 乐毅路 | 良常路 | 百花路 | 二级公路 |
| 98 | 篱笆园路 | 长兴东街 | 长兴西街 | 二级公路 |
| 99 | 篱笆园南路 | K0+000 | K0+562 | 二级公路 |
| 100 | 立西路 | 京深线（立教） | 西南召 | 二级公路 |
| 101 | 良常路 | 兴良路 | K6+840 | 一级、二级公路 |
| 102 | 良梨路 | 黄梨路 | K0+234 | 二级公路 |
| 103 | 良三路（房山区内） | 良乡（高速出口） | 三福村 | 一级、二级公路 |
| 104 | 良坨路 | 京周路（良乡） | 良坨路支线 | 一级、二级公路 |
| 105 | 良乡东路 | 长于路 | 清苑北街 | 二级公路 |
| 106 | 良园二路 | 元武屯路 | 凯旋大街 | 二级公路 |
| 107 | 良园四路 | 凯旋大街 | 圣水大街 | 二级公路 |
| 108 | 刘东路 | 刘丈村 | 良常路 | 二级公路 |
| 109 | 刘董路 | 京港线 | K0+386 | 二级公路 |
| 110 | 刘平庄北环路 | 电交路 | 刘平庄大棚路 | 二级公路 |
| 111 | 琉陶路 | 琉璃河 | 西南召村南 | 二级公路 |
|  |  | 西南召村南 | 大陶村 | 二级公路 |
| 112 | 龙下路 | 兴阳线（龙门口） | 龙下路支线 | 二级公路 |
|  |  | K4+096 | 下中院 | 二级公路 |
| 113 | 龙下路旧线 | 兴阳线 | 龙下路 | 二级公路 |
| 114 | 隆曦园北路 | 隆曦园路 | K0+259 | 二级公路 |
| 115 | 鲁村南路 | 良常路 | K0+532 | 二级公路 |
| 116 | 马各庄东路 | 京周路 | 殡仪馆 | 二级公路 |
| 117 | 马各庄工业区环路（圣水嘉名南侧路） | 顾八路 | 丁家洼路 | 一级公路 |
| 118 | 南古路 | 祖村村西 | K4+111 | 二级公路 |
| 119 | 南韩继大街 | 兴阳线 | 养猪场 | 二级公路 |
| 120 | 南韩继路 | 瓦梨路 | 南韩继大街 | 二级公路 |
| 121 | 南沙路 | 兴阳线 | K0+257 | 二级公路 |
| 122 | 清雅小区东路 | 京良路 | 悦盛路 | 二级公路 |
| 123 | 清苑北街 | 长虹东路 | 文昌东路 | 二级公路 |
| 124 | 清苑南街 | 汇商东路 | 长虹东路 | 二级公路 |
| 125 | 泉水河西路 | 云居寺路 | 白云路 | 二级公路 |
| 126 | 生态谷3路 | 琉陶路 | 生态谷2路 | 二级公路 |
| 127 | 生态谷路 | 琉陶路 | 琉陶路 | 二级公路 |
| 128 | 圣水北大街 | 加州水郡西区8号楼 | 加州水郡西区1号楼 | 二级公路 |
| 129 | 盛林路 | 阎吕路 | 村西 | 二级公路 |
| 130 | 十大路 | 十渡 | 大沙地 | 二级公路 |
| 131 | 十四队路 | 窦店北路 | 大窦路 | 二级公路 |
| 132 | 石水路 | 石窝 | 高庄 | 二级公路 |
| 133 | 石夏路 | 京深线 | 北二街 | 二级公路 |
| 134 | 水碾屯路 | 清苑北街 | 新里程环路 | 二级公路 |
| 135 | 松园西路 | 京周路 | 圣水北大街 | 一级公路 |
| 136 | 苏庄北街 | 京周路 | 苏庄村东 | 二级公路 |
| 137 | 苏庄东街 | 兴良路 | 良乡西路 | 二级公路 |
| 138 | 苏庄中路 | 苏庄东街 | 苏夏路 | 二级公路 |
| 139 | 塔湾路 | 西环路 | 塔湾环路 | 二级公路 |
| 140 | 太平庄大街 | 京周路 | 太平庄西 | 二级公路 |
| 141 | 太平庄环路 | 京周路 | 京苏路 | 二级公路 |
| 142 | 天宝大街 | 兴阳线 | 云居寺路 | 二级公路 |
| 143 | 田望2号路 | 大窦路 | 田园村路 | 二级公路 |
| 144 | 田园村路 | 田家园北路 | 村委会 | 二级公路 |
| 145 | 通武线 | G107 | 市界 | 一级公路 |
| 146 | 瓦梨路 | 瓦梨路 | 瓦梨路 | 二级公路 |
| 147 | 望楚1号路 | 京港线 | 望楚铁道桥 | 二级公路 |
| 148 | 望楚2号路 | 房窑路 | 工业区南北1号路 | 二级公路 |
| 149 | 纬三路 | 丁家洼路 | 顾八路 | 二级公路 |
| 150 | 文昌东路 | 长于路 | 清苑北街 | 二级公路 |
| 151 | 五侯环路 | 五侯村中路 | 五侯村路 | 二级公路 |
| 152 | 西场路 | K1+325 | 西场路 | 二级公路 |
| 153 | 西场南路 | 公韩路 | 西场西路 | 二级公路 |
| 154 | 西河路 | 西场路 | 西场路 | 二级公路 |
| 155 | 西环路 | 京周路 | 向阳路 | 一级、二级公路 |
| 156 | 西太路 | 十大路 | 市界 | 二级公路 |
| 157 | 夏村路 | 房窑路 | 夏村东路 | 二级公路 |
| 158 | 夏村西路 | 夏村路 | 夏村车站 | 二级公路 |
| 159 | 祥云街 | 京良路 | 长阳路 | 二级公路 |
| 160 | 祥云西街 | 张家场小区路 | 纬五路 | 二级公路 |
| 161 | 小清河右巡河路 | K14+885 | K15+312 | 二级公路 |
| 162 | 新里程环路 | 良乡东路 | 水碾屯路 | 二级公路 |
| 163 | 新泗路 | 兴阳线 | K1+160 | 二级公路 |
|  |  | 娄子水 | K10+513 | 二级公路 |
| 164 | 新悦都路 | 长悦路 | K0+766 | 二级公路 |
| 165 | 行宫东路 | 京周路 | 黄辛庄路 | 二级公路 |
| 166 | 行宫西街 | 行宫学校后门 | 圣水大街 | 二级公路 |
| 167 | 兴良路 | 大兴房山界 | 京周路 | 一级、二级公路 |
| 168 | 兴阳线 | K346+401 | 易县(龙安大桥) | 一级、二级公路 |
| 169 | 阎富路 | 京周路 | 大件路 | 二级公路 |
| 170 | 阎吕路 | 兴阳线 | K4+515 | 二级公路 |
|  |  | K6+498 | 良三路 | 二级公路 |
| 171 | 阎中大街 | 大窦路 | 园区西侧 | 二级公路 |
| 172 | 怡和北路 | 京深线 | K1+326 | 二级公路 |
| 173 | 迎风一里 | 迎风大街 | 迎风二巷 | 二级公路 |
| 174 | 迎风一巷 | 西环路 | 迎风一里 | 二级公路 |
| 175 | 玉粟大街 | 兴阳线 | 南水北调1路 | 二级公路 |
| 176 | 玉粟路 | 云居寺路 | 电站 | 二级公路 |
| 177 | 岳琉路 | 兴阳线（岳各庄） | 琉璃河（环岛） | 一级、二级公路 |
| 178 | 岳琉路支线 | 岳琉路 | 房琉路（李庄） | 二级公路 |
| 179 | 悦盛北路 | 东环路 | 清雅小区东路 | 一级公路 |
| 180 | 悦盛路 | 阳光北大街 | 东环路 | 一级公路 |
| 181 | 云居寺路 | 兴阳线（长沟） | 云居寺 | 二级公路 |
| 182 | 致美南街 | 阳光大街 | 兴良路 | 二级公路 |
| 183 | 周口店东街路 | K1+124 | 京周路 | 二级公路 |
| 184 | 周胜路 | 周口店 | K2+500 | 二级公路 |
| 185 | 周新路 | 京周路 | 兴阳线 | 一级公路 |
| 186 | 周张路 | 京周路 | 娄子水 | 二级公路 |
|  |  | 云居寺路 | 兴阳线 | 二级公路 |
| 187 | 砖厂路 | K0+526 | 大韩继村路 | 二级公路 |
| 188 | 卓秀北街 | 长虹东路 | 多宝路 | 二级公路 |
| 189 | 紫码路 | 兴阳线 | 窦公路 | 二级公路 |
|  |  | 小高舍村 | K6+556 | 二级公路 |
|  |  | 袁庄村 | 西南召村 | 二级公路 |
| 190 | 紫燕北路 | 建德西街 | 建德东街 | 二级公路 |
| 191 | 紫燕南路 | 建德西街 | 建德东街 | 二级公路 |
| 192 | 紫燕中路 | 建德西街 | 建德东街 | 二级公路 |
| 193 | 紫元东路 | 紫元路 | 创安路 | 一级公路 |
| 194 | 紫元路 | 紫草坞 | K1+138 | 一级、二级公路 |
| 195 | 紫元南路 | 紫元路 | 市场 | 二级公路 |
| 196 | 白杨东路 | 良官路 | 长于大街 | 主干路 |
| 197 | 白杨西路 | 良官路 | 元武屯 | 主干路 |
| 198 | 北大街 | 东大街 | 万宁桥 | 主干路 |
| 199 | 北关环岛路 | 北关环岛 | 北关环岛 | 主干路 |
| 200 | 辰光东路 | 阳光北大街 | 阜盛东街 | 主干路 |
| 201 | 翠柳大街 | 白杨西路 | 长虹路 | 主干路 |
| 202 | 大宁二路 | 京港线 | 沿堤路北段 | 主干路 |
| 203 | 大宁三路 | 京港线 | 长龙家园小区南门 | 主干路 |
| 204 | 东大街 | 南大街 | 燕房路 | 主干路 |
| 205 | 多宝路 | 昊天大街 | 阳光大街 | 主干路 |
| 206 | 拱辰北大街 | 月华大街 | 京港澳高速公路 | 主干路 |
| 207 | 昊天大街 | 三角地加油站 | 长虹东路 | 主干路 |
| 208 | 揽秀北大街 | 长虹东路 | 良乡东路 | 主干路 |
| 209 | 揽秀南大街 | 长虹东路 | 刺猬河 | 主干路 |
| 210 | 良乡东路 | 京保路(昊天大街) | 长于大街 | 主干路 |
| 211 | 良乡中路 | 西潞大街 | 昊天大街 | 主干路 |
| 212 | 南大街 | 立交桥 | 北大街 | 主干路 |
| 213 | 清苑南街 | 汇商东路 | 兴良路 | 主干路 |
| 214 | 圣水大街一期 | 长虹西路 | 元武屯村 | 主干路 |
| 215 | 十六号路（学院北街） | 辰光东路 | 致美南街 | 主干路 |
| 216 | 十四号路 | 十六号路 | 白杨东路 | 主干路 |
| 217 | 文昌西路 | 阳光大街 | 长于大街 | 主干路 |
| 218 | 西大街 | 北大街 | 西外环 | 主干路 |
| 219 | 西潞大街 | 月华大街 | 凯旋大街 | 主干路 |
| 220 | 阳光大街 | 辰光路 | 白杨东路 | 主干路 |
| 221 | 阳光大街北延 | 辰光路 | 长阳大街 | 主干路 |
| 222 | 长虹东路 | 长于大街 | 清苑北街 | 主干路 |
| 223 | 长于大街 | 京良路 | 白杨东路 | 主干路 |
| 224 | 11号路 | 长虹东路 | 刺猬河 | 次干路 |
| 225 | 北关东西路 | 西潞大街 | 昊天大街 | 次干路 |
| 226 | 北顺城街 | 北大街 | 南水北调线 | 次干路 |
| 227 | 滨河路 | 雅居西路 | 京良路 | 次干路 |
| 228 | 长韩路南段 | 稻田四路 | 京良路 | 次干路 |
| 229 | 长兴西街 | 长阳大街 | 规划圣水北大街 | 次干路 |
| 230 | 长泽北街 | 规划支路 | 京良路 | 次干路 |
| 231 | 长泽南街 | 京良路 | 长阳大街 | 次干路 |
| 232 | 长政北街 | 规划一路 | 京良路 | 次干路 |
| 233 | 长政南街 | 京良路 | 长阳大街 | 次干路 |
| 234 | 城洪路 | 西外环 | 南水北调线 | 次干路 |
| 235 | 刺猬河东街 | 白杨东路 | 良常路 | 次干路 |
| 236 | 东北环线 | 东万路 | 大件路丁家洼桥西 | 次干路 |
| 237 | 东滨河路 | 东大街 | 京周路（兴房大街） | 次干路 |
| 238 | 阜盛大街 | 汇商东路 | 辰光东路 | 次干路 |
| 239 | 阜盛东街 | 良乡东路 | 文昌东路 | 次干路 |
| 240 | 公园中路 | 长兴西街 | 公园 | 次干路 |
|  |  | 公园 | 长阳路 | 次干路 |
| 241 | 拱辰大街 | 京周路 | 北关东西路 | 次干路 |
| 242 | 拱辰南大街 | 北关东西路 | 凯旋大街 | 次干路 |
| 243 | 合欢路 | 政通路 | 合欢大街 | 次干路 |
| 244 | 汇商西路 | 长于大街 | 十六号路 | 次干路 |
| 245 | 康泽路 | 滨河路 | 京港线 | 次干路 |
| 246 | 矿机路 | 京周路（兴房大街） | 矿机厂 | 次干路 |
| 247 | 揽秀东路 | 揽秀北大街 | 玉竹园东街 | 次干路 |
| 248 | 老长韩路（北段） | 独义一路 | 大宁二路 | 次干路 |
| 249 | 老长韩路（中段） | 稻田路 | 独义一路 | 次干路 |
| 250 | 良乡西路 | 月华大街 | 西潞大街 | 次干路 |
| 251 | 绿洲西路 | 滨河路 | 京港线 | 次干路 |
| 252 | 南关东西路 | 西潞南大街 | 昊天大街 | 次干路 |
| 253 | 南斜街 | 南大街 | 京周路（兴房大街） | 次干路 |
| 254 | 青年北路 | 北大街 | 东大街 | 次干路 |
| 255 | 青年南路 | 东大街 | 京周路（兴房大街） | 次干路 |
| 256 | 圣水大街 | 良坨路 | 鱼儿沟别墅区 | 次干路 |
| 257 | 体育场路 | 拱辰大街 | 昊天大街 | 次干路 |
| 258 | 纬二路 | 经二路东延线 | 经二路东延线 | 次干路 |
|  |  | 滨河路 | 长周路 | 次干路 |
| 259 | 巡河路 | 丁家洼路 | 顾八路 | 次干路 |
| 260 | 雅居西路 | 滨河路 | 长周路 | 次干路 |
| 261 | 怡和路 | 滨河路 | 长周路 | 次干路 |
| 262 | 永安路 | 南大街 | 制桶南厂 | 次干路 |
| 263 | 镇南路 | 南大街 | 京周路（兴房大街） | 次干路 |
| 264 | 政通路 | 月华大街 | 合欢路 | 次干路 |
| 265 | 知兴东路 | 长于大街 | 清苑南街 | 次干路 |
| 266 | 致美北街 | 文昌西路 | 兴良路 | 次干路 |
| 267 | 卓秀南街 | 长虹东路 | 汇商西路 | 次干路 |

# 附件2

# 两侧划分4a类声环境功能区的城市轨道交通（地面段）

| 序号 | 城市轨道交通 （地面段）名称 | 起点 | 终点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房山线 | 阎村东站 | 稻田站与大葆台站间房山区和丰台区界处 |
| 2 | 燕房线 | 阎村东站 | 燕山站 |

# 附件3

# 两侧划分4b类声环境功能区的铁路

| 序号 | 铁路名称 | 起点 | 终点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 京广高速铁路 | 房山丰台区区界（九子河） | 北京界（南白村南） |
| 2 | 房山线 | 石楼站 | 京原线 |
| 3 | 京广线 | 房山丰台区区界 （南岗洼古桥南） | 北京界 （琉璃河南站） |
| 4 | 京原线 | 房山丰台区区界 （晓幼营村北） | 北京界 （十渡仙西山风景区） |
| 5 | 良陈线 | 京广线（良乡站） | 陈家坟站 |
| 6 | 琉周支线 | 周口店站 | 京广线（琉璃河站） |
| 7 | 周良联络线 | 琉周支线（周口店站） | 京原线（良各庄站） |
| 8 | 周琉联络线 | 琉周支线 | 京广线（琉璃河南站） |

# 附件4

房山区声环境功能区划图