# 北京市水资源调度管理实施细则（征求意见稿）

## 第一章  总则

### 第一条（编制依据）

为落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，强化水资源刚性约束，加强统一调度管理，规范调度行为，按照水利部《水资源调度管理办法》（水调管〔2021〕314号）等相关要求，结合北京市水资源调度实际，制定本细则。

### 第二条（适用范围）

北京市境内流域和参与水资源配置调度的各类水利工程，适用本细则。

本细则所指水资源调度，是通过科学利用水利工程，在空间和时间上，对本市地表水（含外调水）、地下水、再生水资源进行调节、控制和配置的活动。

### 第三条（调度原则）

北京市水资源调度遵循生活优先、保护生态、统一调度、分级负责的原则。

- （一）生活优先、优水优用。立足用好本地水资源，高效利用外调水，工业、环境和市政杂用优先使用再生水。按照“喝、存、补”顺序，优先满足生活用水，保障基本生态用水，统筹其他用水，实施藏水于地、蓄水于库。

（二）统一调度、分级负责。北京市水资源调度应当服从海河流域水资源统一调度；区级水资源调度应当服从市级水资源统一调度，汛期水资源调度服从或融入防洪调度；按照年度配置和调度计划安排，根据实际水资源状况，开展水资源统一调度工作。

（三）统筹兼顾、分质调控。根据水资源情势变化，统筹市级和区级水资源需求，统筹本地地表水、地下水、再生水和外调水等多水源，实施多层次多目标水质水量联合调度，提高水资源综合利用效益。

（四）加强监管、强化落实。调度实施部门应明确专人负责调度实施总体统筹工作，强化调度实施效果，强化调度前、调度中、调度后的全程监管。

## 第二章  调度组织

### 第四条（职责分工）

市级水行政主管部门负责组织、协调、监督、指导全市水资源调度工作。

市级水行政主管部门所属调度管理机构，承担全市水资源统一调度的相关事务性工作，包括年度水资源配置方案和市级水资源调度计划、专项调度计划或方案编制，调度指令下达和运行管理，配合上级部门落实相关监督检查工作。根据实际工作需要，各区水行政主管部门应明确水资源调度管理部门和责任人。

永定河管理处、潮白河管理处、北运河管理处、平谷区水务局、房山区水务局承担所在流域统筹协调工作，建立健全流域协同联动工作机制和信息共享机制，制定流域调度实施工作方案并组织实施。实施方案主要内容包括组织机构、保障目标、水利工程运行管理、涉河工程监管、水域空间管控、巡查执法、突发事件应急处置等。

市属水管单位落实水资源调度计划，执行调度指令，做好所辖水源和输配水工程运行管理；根据调度计划编制重要控制性工程（水库、闸坝等）和输配水工程运行计划；按要求报送下一年度取水计划、年度水工程运行计划建议、调度指令执行情况和总结等。

各区水行政主管部门落实水资源调度计划，执行调度指令，做好所辖水利工程运行管理；按要求报送下一年度本区水资源配置计划建议、年度水工程运行计划建议、调度指令执行情况和总结等；服从流域统筹管理，做好属地各项保障工作。

市自来水集团落实水资源调度计划，执行调度指令，做好所辖水厂取水运行调度；按要求报送下一年度水厂取水计划建议、年度水厂运行计划建议、调度指令执行情况和总结等。

北京城市排水集团执行调度指令；按要求报送下一年度集团再生水配水计划、调度指令执行情况和总结等。

北京水务投资中心落实水资源调度计划，执行调度指令，做好所辖水源和输配水工程管理；按要求报送下一年度输配水计划、年度水工程运行计划建议、调度指令执行情况和总结等。

永定河流域投资有限公司落实水资源调度计划，执行调度指令，按要求报送下一年度水工程运行（含发电）计划建议、调度指令执行情况和总结等。

市水文总站承担重点水库径流预报和水文水资源、水生态、水环境监测分析等工作。

市水规院、水科院承担水资源配置调度技术支撑和科研工作。

市智慧水务院承担水资源调度相关信息化建设工作。

## 第三章  方案与计划

### 第五条（编制依据）

北京市水资源调度实行年度配置和计划调度。市级水行政主管部门制定北京市年度水资源配置方案、市级水资源调度计划及专项调度计划，遇突发情况按预案实施应急调度。

年度水资源配置方案依据重点水库中长期径流预报、年度外调水计划、各区各单位年度水资源配置、取水、水工程运行计划建议等进行编制；年度市级水资源调度计划依据年度水资源配置方案、水务重点工作任务等进行编制；专项水资源调度计划依据年度水资源调度计划，重点水库中短期径流预报、外调水计划及其他所需资料等进行编制。

区级水行政主管部门可根据需要编制本区水资源调度计划或方案。

### 第六条（主要内容）

年度水资源配置方案包括可用水量分析、水资源供需分析、生产生活用水和生态水量配置计划、保障措施等内容。

年度水资源调度计划包括调度目标、水源组成、总量和用途、月度计划、调度方式及重要河湖断面的水量、水位、流量控制目标等内容。

专项调度计划包括调度目标、计划起止时间、水源组成、总量和用途、调水线路、重要节点流量过程和控制性工程运行方式等内容。

## 第四章 调度实施

### 第七条（指令签发）

水资源调度指令审批签发按照调度水量分为四个层级，分别总调度长、调度长、副调度长、执行副调度长签发。

（一）总调度长由市级水行政主管部门主要领导担任，主要决策重大水资源调度工作事项、年度用水计划等；签发重要调度事项或每次5000万立方米（含）以上水资源调度指令。

（二）调度长由市级水行政主管部门分管领导担任，协助决策重大水资源调度工作事项；负责落实议定事项及年度用水计划；部署相关调度工作,签发每次1000万（含）-5000万立方米或每天调节水量在300万（含）立方米以上的调度指令。

（三）副调度长由市级水行政主管部门主责处室主要领导担任，负责落实总调度长和调度长的决策部署；负责本地、外调、跨流域间水资源的统筹调度、配置与管理协调等工作；签发每次1000万立方米以下或每天调节水量在20万（含）-300万立方米的调度指令。

（四）执行副调度长由市级水行政主管部门所属调度管理机构主要领导担任，负责落实上级领导的决策部署；签发每天调节水量在20万立方米以下的调度指令。

### 第八条（指令形式）

水资源调度指令分为书面指令和实时指令。

书面指令是指北京市水资源调度通知单，以传真或其他信息化方式下达，书面指令适用于所有层级的调度指令。

实时指令是指通过专用电话、对讲机等实时通讯方式下达的调度指令。实时调度指令适用于每日调节水量在20万立方米以下的局部调整和突发情况下的应急调度。通过实时指令开展的应急调度需补发书面指令。

### 第九条（实施保障）

各区、各单位负责制定本区、本单位水资源调度管理制度，做好调度实施相关工作；服从调度决策、执行调度指令，确保水量、水压、水质、水位等符合调度要求。

各区、各单位按要求反馈调度执行情况和总结。

### 第十条（协调机制）

建立健全水资源调度协调机制，市级和区级水行政主管部门、各类水利工程运行管理单位、重要取水户等根据水资源调度工作需要开展调度会商。

建立信息共享机制，实现雨情、水情、工情及水生态水环境等等信息共享，支撑水资源精细化调度。重大水资源调度信息及时向社会发布通知或公告。

### 第十一条（监督检查）

水资源调度实施监督检查工作按照水利部《水资源调度管理办法》相关规定执行。

### 第十二条 （附则）

本细则自2022年*月*日起施行，试行时间为**年。

本细则由北京市水务局负责解释。