| ICS | 07.040 |
| --- | --- |
| CCS | A 76 |

11

北京市地方标准

DB 11/T XXXXX—XXXX

高标准农田建设规范

Specification of well-facilitated farmland construction

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 建设原则	3

5 建设区域	3

6 农田基础设施建设工程	3

7 农田地力提升工程	4

8 管理要求	8

附录A （规范性） 高标准农田建设工程体系	9

附录B （规范性） 高标准农田基础设施合理使用年限	20

附录C （规范性）高标准农田建设标识	21

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市农业农村局提出并归口。

本文件由北京市农业农村局组织实施。

本文件起草单位：北京市耕地建设保护中心。

本文件主要起草人：

高标准农田建设规范

  - 范围

本文件规定了高标准农田建设的建设原则、建设区域、基础设施建设工程、地力提升工程机管护要求。

本文件适用于高标准农田的建设及改造提升活动。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB/T 14049  额定电压10kV架空绝缘电缆

GB 15618  土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 16453.4  水土保持综合治理  技术规范  小型蓄排引水工程

GB/T 20203 管道输水灌溉工程技术规范

GB/T 21010  土地利用现状分类

GB/T 30600  高标准农田建设  通则

GB/T 33469  耕地质量等级

GB/T 40115  灌溉水表

GB/T 40119  射频卡灌溉智能控制系统通用技术条件

GB 50054  低压配电设计规范

GB/T 50085 喷灌工程技术规范

GB 50265  泵站设计标准

GB 50286  堤防工程设计规范

GB 50288  灌溉与排水工程设计标准

GB/T 50363  节水灌溉工程技术标准

GB/T 50485  微灌工程技术标准

GB/T 50625  机井技术规范

GB/T 50817  农田防护林工程设计规范

NY/T 1119  耕地质量监测技术规程

NY/T 1253  植草砖

NY/T 2911  测土配方施肥技术规程

NY/T 3823  田沟塘协同防控农田面源污染技术规范

NY/T 3826  农田径流排水生态净化技术规范

DB51/T 990  小型泵站设计规程

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 高标准农田  well-facilitated farmland

田块平整、集中连片、设施完善、节水高效、农电配套、宜机作业、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、稳产高产的耕地。

[来源：GB/T 30600—2022，3.1]

- 高标准农田建设  well-facilitated farmland construction

为减轻或消除主要限制性因素、全面提高农田综合生产能力而开展的田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电、科技与信息等农田基础设施建设和土壤改良、障碍土层消除、土壤培肥等农田地力提升活动。

[来源：GB/T 30600—2022，3.2]

- 土壤酸碱度 soil acidity and alkalinity

土壤溶液的酸碱性强弱程度，以pH值表示。

[来源：33469—2016，3.8]

- 土壤有机质  soil  organic matter

土壤中形成的和外加入的所有动植物残体不同阶段的各种分解产物和合成产物的总称。

[来源：GB/T 33469—2016，3.9]

- 有效土层厚度  effective soil layer thickness

作物能够利用的母质层以上的土体总厚度；当有障碍层时，为障碍层以上的土层厚度。

[来源：GB/T 33469—2016，3.14]

- 耕层厚度  plough layer thickness

经耕种熟化而形成的土壤表土层厚度。

[来源：GB/T 33469—2016，3.15]

- 耕地质量  cultivated land quality

由耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力。

[来源：GB/T 30600—2022，3.8]

3.8

田间基础设施占地率 fild infrastructure occupancy ratio

农田灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电等设施占地面积与建设区农田面积的比例。

[来源：GB/T 30600—2022，6.1.5]

3.9

田间道路通达度 field road accessibility

在高标准农田建设区域，田间道路的耕作田块数占耕作田块总数的比例。

[来源：GB/T 30600—2022，6.4.2有修改]

  - 建设原则

    - 规划引领。符合北京市高标准农田建设规划、全市国土空间规划、北京市有关农业农村发展规划等，统筹安排高标准农田建设，实现“集中连片、旱涝保收、宜机作业、稳产高产、生态”的目标。

    - 因地制宜。各地根据自然资源禀赋、农业生产特征及主要障碍因素，有针对性的确定建设内容，采取相应的建设方式和工程措施，按照“田、土、水、路、林、电、技、管”的先后顺序确定高标准农田建设内容，做到“缺什么补什么”，提升农田综合生产能力。

    - 绿色生态。遵循绿色发展理念，采取生态化工程措施，保护农田生态系统，防止破坏农田肌理，实现农业生产与生态保护协调发展。

    - 整体推进。统筹田土水路林电技管综合建设，整建制建设高标准农田，有条件的区全域设计、整体推进高标准农田建设。

    - 量质并举。高标准农田建设应质量、数量和生态并举，通过工程建设和农田地力提升工程等，稳定或增加高标准农田面积，持续提高耕地质量，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田。

    - 多元参与。尊重农民意愿，引导农民群众、新型农业经营主体、农村集体经济组织和各类社会资本等有序参与高标准农田建设。

    - 建管并重。健全管护机制，落实管护责任，强化用途管控，确保建设成效，落实建成的高标准农田作为永久基本农田重点区域，实行特殊保护，实现持续高效利用。

  - 建设区域

    - 高标准农田建设应围绕永久基本农田开展建设，按照先平原后山区的顺序选择建设区域，建设区域应相对集中、种植结构统一，建设区域外具备相对完善能直接为建设区提供保障的基础设施。

    - 高标准农田建设的重点区域为已划定的永久基本农田及其储备区。

    - 高标准农田建设禁止区域包括严格管控类耕地、生态保护红线范围、河流、水库水面及其保护范围等禁止区域。

  - 农田基础设施建设工程

    - 一般规定

      - 高标准农田建设宜与耕地质量保护提升、生态涵养、农业面源污染防治和田园生态改善等有机融合，提升高标准农田生态功能。

      - 田间基础设施占地率指农田中田间道路、灌溉与排水、农田输配电、农田防护与生态环境保护等设施占地面积与建设区农田面积的比例，一般不超过8%。

      - 高标准农田建设工程体系分级应按附录A执行。

      - 农田基础设施建设工程使用年限指高标准农田各项工程设施按设计标准建成后，在常规维护条件下能够正常发挥效益的最低年限。各项工程设施使用年限应符合相关专业标准规定，整体工程一般不低于15年，各项具体工程使用年限要求按照附录B执行。作物生产能力应大于前三年平均水平。

      - 农田基础设施建设工程及使用年限要求按附录B规定执行。

- 6.2  田块整治工程

6.2.1　田块整治工程指农田、水利、道路、林带等设施的调整和改造措施。田块整治应合理规划，提高田块归并程度和平整度，满足机械化作业、节水灌溉、排水的需要。田块整治包括田块归并、田块修筑、田面平整等。

6.2.2　平原区以修筑条田为主，单个田块面积不宜小于30亩，并宜为机械作业宽度的倍数；山区以修筑梯田为主，并配套坡面防护设施，单个田块面积不宜小于15亩，梯田田面长边宜平行等高线布置，长度宜为100 m～200 m，田面宽度应便于机械作业和田间管理。田块修筑应符合GB/T 30600的规定和以下要求：

6.2.3  田面坡度为梯田修筑应与沟道治理、坡面防护等工程相结合，提高防御暴雨冲刷及水土保持能力。梯田埂坎因地制宜采用土坎、石坎、土石混合坎或植物坎等。地面坡度为5°～25°的坡耕地，宜改造成水平梯田；土层较薄时，宜先修筑成坡式梯田，再经逐年向下方翻土耕作，减缓田面坡度，逐步建成水平梯田。

6.2.4  田面平整应满足节水灌溉、机械收割作业、水土涵养与排泄要求，平整度达到。

6.2.5  田块平整时不宜打乱表土层与心土层，确需打乱应先将表土进行剥离，单独堆放，待田块平整完成后，再将表土均匀摊铺到田面上。

6.2.6  土地平整挖深不应大于15cm，超过这个限值时，需要剥去表土，待平整后再予以回填，或增施有机肥料。

- 6.3  农田灌溉和排水工程

- 6.3.1 灌溉与排水工程指为防治农田旱、涝、渍和盐碱对农业生产的危害所修建的水利设施，应遵循水土资源合理利用的原则，根据旱、涝、渍和盐碱综合治理的要求，结合田、路、林、电进行统一规划和综合布置，达到旱涝保收、节水高效、生态良好的要求。

6.3.2  灌溉与排水工程应配套完整、科学合理,符合灌溉与排水系统水位、水量、流量、水质、运行及管理等要求,满足农业生产的需要。

6.3.3  灌溉与排水工程设计应贯彻节水、节地、节能、节材等绿色可持续发展原则，并积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料，做到因地制宜，技术先进，经济适用，方便管理。

6.3.4  灌溉水源水质应符合GB 5084的规定。井灌工程的井、泵、动力输变电设备和机井保护装置等配套率应达到100%。井灌区应采用管道输水，灌溉设计保证率不应低于90%。

6.3.5  地下水禁止开采区、限制开采区、规模以下零散地块以及不具备水源配置条件的地块宜实施雨养

旱作，可因地制宜建设集雨池、新型水窖等雨水利用设施，充分利用雨洪水补充灌溉。

- 6.3.6  机井设计应符合GB/T 50625的规定。机井首部应配套变频设备、水电计量设备、给水控制设备、过滤装置等，计量设备最大允许误差控制在±5%；统一灌溉管理的机井，在机井首部安装施肥装置，对设施农业或分散灌溉的机井，在田间首部安装施肥装置，实现水肥一体化。

6.3.7  管网应根据水源位置、地形条件、田间灌溉形式，通过方案比较确定，管网布置及材质、耐压强度等技术参数应满足GB/T20203和GB/T 50363的要求。

6.3.8  管网应设置控制、量测、泄水、安全保护和监测装置，地埋管道埋深应大于冻土层。

6.3.9  田间灌溉应推广节水灌溉技术,提高水资源利用效率,采用微灌、喷灌、管灌等节水灌溉方式，喷灌工程建设应按 GB/T50085规定执行,滴灌、微喷和小管出流等形式的微灌工程建设应按 GB/T50485规定执行,管道输水灌溉工程建设应按 GB/T20203规定执行。

6.3.10  排水工程包括排涝、治渍、防治盐碱化等，形式应根据罐区的排水任务与目标、地形与地质条件，并综合考虑投资、占地等因素，通过技术经济比较确定。

- 6.3.11  排水沟的设置可依干沟、支沟、斗沟、农沟顺序设置固定沟道，沟道的级数可根据排水渠的形状和面积大小以及承担的排水任务增减。

6.3.12  排水沟宜布置在低洼地带，路由宜避免高填、深挖和通过淤泥、流沙及其他地质条件不想地段。排水沟出口宜采用自排方式，出口或下一级排水沟水位顶托时，应设涵闸抢排或设泵站提排。

6.3.13  单纯排涝的排水沟可只按排涝进行流量设计。排涝、排渍两用排水沟可按排渍要求确定沟深和间距，应按排涝设计流量进行断面校核。

- 排水沟设计流量应按排水面积、排水模数、产流与汇流历时等，排涝标准的设计暴雨重现期应根据排水区的自然条件、涝灾的严重程度及影响大小等因素，田间内排涝沟道宜按暴雨重现期3～5年进行设计。外排沟道按暴雨重现期5～10年进行设计，干、支、斗沟断面应按分段流量设计，或依自然沟道断面修整。

6.3.1.4  设计暴雨历时和排出时间应根据排涝面积、地面坡度、植被条件、暴雨特性和暴雨量，以及农作物耐淹水深和耐淹历时等条件，经论证确定。一般可采用1d-3d暴雨从作物受淹起1d-3d排至田面无积水，水稻可采用1d-3d暴雨3d-5d排至耐淹水深。

- 具体要求如下：

- 合理布置排涝体系，排涝沟道宜分两级设置。新建排涝沟道时，田间内排涝沟道宜按暴雨重现期3～5年进行设计。外排沟道按暴雨重现期5～10年进行设计，或依自然沟道断面修整；

b)  田间道路与渠系交叉的区域，采取适度的生态硬化措施，采用透水材料的强度、冻融指标等应符合NY/T 1253的规定，排水工程其他标准应符合GB 50288的规定。

- 6.4  田间道路工程

6.4.1  田间道路工程指为农田耕作、农业物资与农产品运输等农业生产活动所修建的交通设施。田间道路布置应适应农业现代化的需要，与田、水、林、电、路、村规划相衔接，统筹兼顾，合理确定田间道路的分布与密度。

6.4.2  田间道路包括机耕道路和生产道路，机耕道路主要是指用于农业物资运输、农业机械化作业等农业生产活动的道路，生产是指用于劳动者步行的道路。

6.4.3  机耕道路应充分考虑宜机作业，宜设置必要的下田设施、错车点和末端掉头点。田间道路通达度平原区应达到100%，山区应达到90%以上。

6.4.4  机耕道路包括机耕干道和机耕支道。机耕干道应满足当地机械化作业的双向通行要求，机耕支道应满足当地机械化作业的单向通行要求。机耕道路路面宽度宜为4 m～6 m，采用泥结石、砂碎石等材质。在暴雨冲刷严重区域，可采用混凝土硬化路面。大型机械化作业区，路面宽度可适当放宽。机耕道路两侧可视情况设置路肩，路肩宽度宜为30 cm～50 cm。

6.4.5 机耕道路采用混凝土路面时，应设置路基，路基高度应高于田面。机耕道路与田面之间高差大于0.5m 或存在宽度(深度)大于0.5m 的沟渠,宜结合实际合理设置下田坡道或下田管涵。

6.4.6  生产道路应能到达机耕路不通达的地块，路面层根据当地自然、农业生产和经济条件，宜采用素石、砂石等。在暴雨冲刷严重区域，可采用混凝土硬化路面。生产道路的路面宽度不宜超过3 m。

- 6.5  农田输配电工程

6.5.1　农田输配电工程指为泵站、机井、耕作机械以及信息化工程等提供电力保障所需的强电、弱电等各种措施，包括输电线路、变配电装置等。

6.5.2  农田输配电工程布设应与田间道路、灌溉与排水等工程相结合，符合电力系统安装与运行相关标准，保证用电质量和安全。农田电力配套率应达到100%。

6.5.3  农田高压输配电工程包括高压输电线路和高压变电设施以上部分。井灌区高压变电设施宜按供电台区布置，灌排泵站及单水源灌区的高压变电设施，综合考虑周边其他用户供电需要合理布置。高压输变电工程设计应符合GB/T 14049的规定。

6.5.4  农田低压配电工程包括高低压变电设施以下的低压配电线路和灌排工程、耕作机械配电部分。机井通电工程按照一井一线合理布置，配电线缆宜采用地埋方式，地埋线缆敷设深度应大于1 m，且应充分考虑机械化作业要求。农田配电工程规划设计应符合GB 50054的规定。

6.5.5  根据需要规划布设弱电设施，弱电工程安装运行应符合有关标准规定。

- 6.6  农田防护与生态环境保护工程

6.6.1　农田防护与生态环境保护工程指为保障农田生产安全、保持和改善农田生态条件、防止自然灾害等所采取的各种措施，包括农田防护林工程、岸坡防护工程、坡面防护工程和沟道治理工程等。

6.6.2  根据因害设防、因地制宜的原则，对农田防护与生态环境保护工程进行合理布局，与田块、沟渠、道路、坑塘等工程相结合，与村庄环境相协调，完善农田防护与生态环境保护体系。受到有效防护的农田面积比例应不低于90%。

6.6.3  在风沙危害区，结合立地条件，兼顾生态、经济价值和景观要求进行树种选择，修建农田防护林带林网，对退化严重的农田防护林实施更新改造；林木成活率宜达到90%以上，三年后保存率宜达到85%以上，林相整齐，结构合理。农田林带林网树种与配置布置应符合GB/T 50817的规定。

6.6.4  在水土流失易发区，合理修筑岸坡防护、沟道治理、坡面防护等设施，提高水土保持能力。坡面防护中的截水沟、排洪沟、谷坊等布置应符合GB/T 16453.4、GB 50288的规定。不同堤型、不同等级的护堤堤顶高度、宽度、边坡度和防冲刷等设计应符合GB 50286的规定。

6.6.5  充分利用现有沟、塘、渠等，建设生态缓冲带、生态沟渠、地表径流积蓄与再利用设施，拦截和消纳农田退水和农村生活污水中各类污染物，增强农业生态环境保护能力。建设要求应符合NY/T 3823和NY/T 3826的规定。

- 6.7  其它工程

6.7.1  除田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电等工程以外的农田景观、信息化、智能化等其它工程。

6.7.2  高标准农田建设过程中，应立足于农田实际情况，通过田块景观设计工程、沟渠景观设计工程、道路景观设计工程和农田防护林景观设计工程，适当开展农田景观建设，提升农田景观美感与区域生态

6.7.3  高标准农田建设过程适时增加信息化、智能化工程建设，体现现代化水平。

6.7.4  所有新建高标准农田建成后，均应设立项目标识牌，应选择在项目周边的公路、铁路等交通沿线和城镇、村庄周边的显著位置设立，便于宣传和接受群众监督：

- 若高标准农田项目涉及多个乡镇的，每个乡镇至少设立一个公示牌，每个地块均应设标识，地块有井房的在井房上安装简易标识牌，没有井房的在沟渠、渠道建筑物、电力设施等其他设备上喷上高标农田标识。

- 高标准农田标识统一采用农业农村部制定的高标准农田标识，具体样式参见附录D。

  - 农田地力提升工程

- 7.1  一般规定

- 7.1.1  农田地力提升工程包括土壤改良、土壤培肥和障碍土层消除等。

7.1.2  高标准农田建设后，通过2～3年的持续治理，达到高标准农田耕地质量和环境质量标准。土壤有机质含量平原区一般不低于15 g/kg，山区一般不低于12 g/kg；土壤pH值一般不大于8.5。环境质量符合GB 15618规定。

- 7.2  土壤改良工程

7.2.1  根据土壤退化原因，采取物理、化学、生物或工程等综合措施治理。

7.2.2  过沙或过黏的土壤应通过掺黏、掺沙、客土、增施有机肥等措施改良土壤质地。

7.2.3  土壤板结治理时，采取机械深耕深松、增施有机肥、秸秆还田、施腐殖酸肥料、施用土壤调理剂、测土配方施肥等措施，改善土壤团粒结构。

- 7.3  土壤培肥工程

7.3.1  高标准农田建成后，宜通过增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥、深耕深松等农艺和生物措施进行土壤培肥，使耕地基础地力保持或持续提高。

7.3.2  高标准农田建成后，应持续实施测土配方施肥，提供适宜作物生长的养分比例。测土配方施肥应符合NY/T 2911的规定。

- 7.4  障碍土层消除

7.4.1  障碍土层主要包括犁底层（水田除外）、白浆层、黏磐层、钙磐层、铁磐层、盐磐层、潜育层、沙漏层等类型。

7.4.2  宜通过机械深耕、深松等措施，消除障碍土层对作物根系生长和水气运行的限制。机械深耕、深松宜为25 cm～50 cm或应用非机械的松土新方法。

  - 管理要求

8.1  土地权属确认与地类变更

8.1.1  高标准农田建设钱，应查清土地权属现状，纳入项目库的耕地不应有权属纠纷。高标准农田建设涉及土地权属调整的，要充分尊重权利人意愿，在高标准农田建成后，依法进行土地确权，办理土地变更登记手续，发放土地权利证书，及时更新地籍档案资料。

8.1.2  高标准农田建成后，应按照GB/T 210210和自然资源调查监测相关规定，以实际现状进行地类认定与变更，完善有关手续。

8.2  工程建设

8.2.1  推行项目法人责任制、招投标制、建设监理制、合同管理制及公示制等制度规定，规范开展项目规划编制、前期准备、申报审批、计划管理、组织实施、竣工验收、上图入库、监督评价等工作，实现高标准农田建设项目集中统一高效管理。

8.2.2  建立健全质量监管体系，严格工程设计、施工技术标准施工，严格做好材料进场检验，强化工程现场施工监理，加强高标准农田建设重点环节监督管理。

8.3  验收与建设评价

8.3.1  高标准农田建设项目竣工后，应由项目审批单位按照项目现行管理规定组织验收。相关的管理、技术等资料应及时立卷归档，档案资料应真实、完整。

8.3.2  因灌溉与排水设施、田间道路、农田防护林等配套设施建设占用，造成建设区域内永久基本农田面积减少的，应予以弥足或补划。

8.4  耕地质量评价监测与信息化管理

8.4.1  高标准农田建设前后，应开展耕地质量等级评定。高标准农田耕地质量监测应符合NY/T 1119规定，评定应按GB/T 33469 规定执行。

8.4.2  高标准农田建设和利用全过程应采取信息化手段管理，实现集中统一、全程全面、实时动态的管理目标。

8.4.3  高标准农田建设信息应上图入库，，实现信息共享。

8.4.4  高标准农田建设情况应以适当方式适时向社会发布。

8.5  建后管护

8.5.1  高标准农田建设应与工程管护体制机制同步设计、同步建设、同步落实。

- 8.5.2 高标准农田建成后，应及时办理移交手续，编制、更新相关图、表、册，完善数据库，设立统一标识，落实保护责任，实行管理保护。

8.5.3  建立政府引导，行业部门监管，村级组织、收益农户、新型农业经营主体和专业管理机构、社会化服务组织等共同参与的管护机制和体系。

- 8.5.4 按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则，落实管护主体，压实管护责任，签订管护合同。管护主体应对各项工程设施进行经常性检查维护，确保持续发挥效益。

8.6  农业科技配套与应用

8.6.1  高标准农田建设应开展绿色（新）工艺、产品、技术、装备、模式的综合集成及示范推广应用

8.6.2  高标准农田建成后，应加强农业科技配套与应用，推广良种良法。机械化耕种收综合作业水平、优良品种覆盖率、病虫害统防统治覆盖率应超过全国平均水平。有条件的地方应推广病虫害绿色防控、保护性耕作和科学用水用肥用药技术及物联网、大数据、移动互联网、智能控制、卫星定位等信息技术。

附  录  A
（规范性）
高标准农田建设工程体系

高标准农田基础设施建设工程体系按表A.1规定的规定执行。

表A.1    高标准农田基础设施建设工程体系

| 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  | 说明 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田块整治工程 |  |  |  |  |  | 1.有效土层厚度：平原≥80cm，山区≥60cm。 2.耕作层厚度：≥25 cm。 |
|  |  | 1.1 | 耕作田块修筑工程 |  |  | 按照一定的田块设计标准所开展的土方挖填和埂坎修筑等措施。 | 1.平原地区宜以一块条田或条田内部的格田、畦田为平整单元；2.山区应以一块梯田为平整单元，依据现状地形地貌，结合道路、渠道，分片、分区布局田块。 |
|  |  |  |  | 1.1.1 | 条田 | 在地形相对较缓地区，依据灌排水方向所进行的几何形状为长方形或近似长方形的水平田块修筑工程。水田区条田可细分为格田 | 耕作田块的长度和宽度应根据地形地貌、作物种类、机械作业、灌溉与排水效率等因素确定 |
|  |  |  |  | 1.1.2 | 梯田 | 在地面坡度相对较陡地区，依据地形和等高线所进行的阶梯状田块修筑工程。按照田面形式不同，可分为水平梯田和坡式梯田 |  |
|  |  |  |  | 1.1.3 | 其他 | 除1.1.1条田、1.1.2梯田之外的其他田块修筑工程 |  |
|  |  | 1.2 | 耕作层地力保持工程 |  |  | 为充分保护及利用原有耕地的熟化土层和建设新增耕地的宜耕土层所采取的措施。 |  |

表A.1    高标准农田建设工程体系（续）

| 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  | 说明 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.2.1 | 客土回填 | 当项目区内土层厚度和耕作地力不能满足作物生长、农田灌溉排水和耕作需要时，从建设区外运表土填筑到回填部位的土方搬移活动 | 1.土地平整中应尽量避免或减少对耕作层的破坏。 2. 农田平整宜在基本农田保护区内，田地宜相对集中连片，水田的田面相对高程标准偏差宜小于±3cm，旱田的田面相对高程标准偏差宜小于±5cm以内。 |
|  |  |  |  | 1.2.2 | 表土保护 | 在土地平整之前，对原有可利用的表层土进行剥离收集，待田面平整后再将剥离表土还原铺平 |  |
|  |  | 1.3 | 土地平整工程 |  |  | 为满足农田耕作、灌排需要而进行的田块修筑和地力保持措施田面平整应满足节水灌溉、机械作业、水土涵养与排泄要求 |  |
| 2 | 灌溉与排水工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 | 水源工程 |  |  | 为农业灌溉所修建的蓄水池和集雨设施、小型泵站、农用机井等工程总称。 | 源设计供水保证率不应低于90%。依据水文地质条件，合理开采地下水。 |
|  |  |  |  | 2.1.1 | 蓄水池 | 蓄水池及在坡面上修筑的拦蓄地表径流的小型集雨池（窖）、水柜等蓄水建筑物 |  |
|  |  |  |  | 2.1.2 | 小型泵站 | 装机容量200 kW 以下的灌排泵站 | 设计应符合DB51/T 990规定。 |
|  |  |  |  | 2.1.3 | 农用机井 | 在地面以下凿井、利用动力机械提取地下水的取水工程，包括大口井、管井和辐射井等； | 1.机井数量、井距、单井涌水量与灌溉工程形式、作物需水量相匹配。单井涌水量应不低于30 m3/h。 |

表A.1    高标准农田建设工程体系（续）

| 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  | 说明/相关要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.2 | 输配水工程 |  |  | 修筑在地表附近用于输水至用水部位的工程，包括明渠和管道两种方式。 |  |
|  |  |  |  | 2.2.1 | 明渠 | 在地表开挖和填筑的具有自由水流面的地上输水工程 |  |
|  |  |  |  | 2.2.2 | 管道 | 在地面或地下修建的具有压力水面的输水工程。 |  |
|  |  | 2.3 | 田间灌溉 |  |  | 从输水工程配水到田间的工程 |  |
|  |  |  |  | 2.3.1 | 井灌首部 | 1．地下水提水设备： | 潜水泵应采用节能型，扬程管宜采用热镀锌钢管或玻璃钢管，井盘采用玻璃钢或钢制，所有连接件宜采用不锈钢螺栓，并应配套止回阀或缓闭止回阀。为满足自动化控制、信息化调度，解决单户灌溉供水压力调节问题，宜配置具有变频功能的水泵 |
|  |  |  |  |  |  | 2．机电井保护装置： | 机井保护装置宜统一材质、统一外观。形状为箱式立面长方体，箱体材质宜选用SMC高强度玻璃钢， |
|  |  |  |  |  |  | 3．智能灌溉控制装置：水泵+动力启闭设备+水电双计量设备+机电井保护装置。 | 水电双计量设备配置应符合GB/T 40115、GB/T 40119的规定； |

表A.1    高标准农田建设工程体系（续）

| 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  | 说明 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2.3.2 | 管道输水 | 1．干管、支管： | 依照干管布置形式及耕作条件，宜采用地埋式施工。平原区（井灌区）采用PVC-U或PE材质，管道承压能力0.63 MPa为宜；山区（地表水灌溉区）应根据水源与田间末端高差合理配置管道承压标准，宜采用PE材质的输水管道。井灌区宜采用地埋管道输配水 |
|  |  |  |  |  |  | 2．给水栓及保护装置 | 给水栓布置需满足不同灌溉装备给水和不同灌水器的接口方便要求。给水栓设计采用地面固定式，外观设计统一样式。现浇混凝土基座规格根据不同的地质状况合理设计。 |
|  |  |  |  | 2.3.3 | 灌溉模式 | 1．管灌模式： | ①半固定管灌模式宜按机泵集成设备+配水管网+给水栓+微喷带或软带配置，给水栓间距不宜低于30 m，给水栓外观标准化设计，宜采用地埋管式PVC或PE输配水管网，压力0.63 MPa为宜；②移动管灌模式宜按水泵+三通+直插式移动软带配置，PVC或PE软质输配水管网，压力0.4 MPa为宜 |
|  |  |  |  |  |  | 2．喷灌模式： | ①固定喷灌模式宜按机泵集成装备+离心过滤器和叠片过滤器组合过滤装置+地埋输水和配水管网+地面固定立杆+喷灌器配置，宜采用地埋管式PVC或PE输配水管网。②半固定喷灌模式宜按机泵集成装备+离心过滤器和叠片过滤器组合过滤装置+地埋输水管网+给水栓+地面配水管网+地面活动立杆+喷灌器配置，宜采用地埋管式PVC或PE输水管网，直径规格110 mm；标准给水栓；田间配水管网宜采用地面PE90 mm管道，压力0.8 MPa为宜。地面给水立杆行间距以灌溉作物确定，喷头采用摇臂式。③移动式喷灌包括平移式、中心支轴式、滚移式、卷盘式、悬臂式等机载移动式喷灌设备 |
|  |  |  |  |  |  | 3．微灌模式： | 微灌包括滴灌、微喷灌、涌泉灌等工程型式 |
|  |  |  |  |  |  | 4．水肥一体化模式： | ①压差式水肥一体化模式宜按高位水肥混凝设备+离心过滤器和叠片过滤器组合过滤装置+自压配水管网+给水栓+微喷带或喷灌、微灌灌水器配置，山丘区高位水源管道压差，应根据水源与田间末端高差合理配置管道承压标准，宜采用PE材质的输水管道；②固定机注式水肥一体化模式宜按机注式水肥一体化设备+配水管网+给水栓+微喷带或喷灌、微灌灌水器配置；③移动机注式水肥一体化模式宜按移动式灌溉机械+机注式水肥一体化设备+配水系统+喷灌灌水器或微灌灌水器配置； |

表A.1    高标准农田建设工程体系（续）

| 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  | 说明 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.4 | 排水工程 |  |  | 将农田中过多的地表水、土壤水和地下水排除，改善土壤中土、肥、水、气、热关系，以利于作物生长的工程措施 | 农田排水设计暴雨重现期采用10年-5年，1d-3d暴雨从作物受淹起1d-3d排至田面无积水。 |
|  |  |  |  | 2.4.1 | 明沟 | 在地表开挖或填筑的具有自由水面的地上排水工程，包括外排沟道和田间排涝沟道。外排沟道以生态透绿透水排涝沟道为标准，主要承接田间排水向河流排泄功能；田间排涝沟道以生态透绿透水排涝沟道为标准。 | 外排沟道过涵闸排水流量≤3 m3/s，宜采用生态护坡或植草砖护坡；田间排涝沟道过涵闸排水流量≤1 m3/s，宜采用生态护坡或植草砖护坡 |
|  |  |  |  | 2.4.2 | 暗管 | 在地表以下修筑的地下排水工程 |  |
|  |  |  |  | 2.4.3 | 泄水井 | 用竖井排水的工程 |  |
|  |  | 2.5 | 渠系建筑物工程 |  |  | 在灌溉或排水渠道系统上为控制、分配、测量水流，通过天然或人工障碍，保障渠道安全运用而修建的各种建筑物的总称。包括生产桥、闸门、涵洞、倒虹吸、量测水设施等小型水工建筑物 | 宜采用装配式结构设计和新型环保建筑材料 |
|  |  |  |  | 2.5.1 | 生产桥 | 位于田间的生产桥标准桥型采用板式桥或石砌拱桥， | 两生产桥之间的距离宜大于200 m，护栏高度不宜超过0.4 m |
|  |  |  |  | 2.5.2 | 闸门 | 节制闸、分水闸、退水闸宜与农田灌排自动化调度系统设计结合；推广采用测控一体闸门，提高农田灌排现代化管理水平 |  |
|  |  |  |  | 2.5.3 | 涵洞 | 田间道路跨越渠道、排水沟或交通 |  |
|  |  |  |  | 2.5.5 | 跌水与陡坡 | 连接两段不同高程的渠道或排水沟，使水流直接跌落形成阶梯式或陡槽式落差的输水建筑物 |  |

表A.1    高标准农田建设工程体系（续）

| 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  | 说明 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 田间道路工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 | 机耕路 |  |  | 连接田块与村庄、田块之间，供农田耕作、农用物资和农产品运输通行的道路。 | 宜采用不低于C25混凝土路面，厚度宜180 mm；路面采用材质应与相连的乡村道路相匹配 |
|  |  | 3.2 | 生产路 |  |  | 项目区内连接田块与田间道（机耕路）、田块之间，供小型农机行走和人员通行的道路。 | 暴雨多发或路基土壤耐水性较差的地区宜适度硬化，生产道路宽度不宜超过3 m。硬化路面采用不低于C20混凝土，厚度宜150 mm |
|  |  | 3.3 | 附属设施 |  |  | 考虑宜机作业，田间道路设置的必要的下田设施、错车点和末端掉头点 |  |
| 4 | 农田防护与生态环境保护工程 |  |  |  |  | 岸坡防护、沟道治理应结合防洪重点，山区以防山洪冲刷为主；平原区以排涝为主，兼顾洪水倒灌农田 |  |
|  |  | 4.1 | 农田防护林工程 |  |  | 用于农田防风、改善农田气候条件、防止水土流失、促进作物生长和提供休憩庇荫场所的农田植树工程。 | 农田防护林网设计应兼顾环村林、生态林、路渠防护林布局，选择规则型、自由型、综合型布置。宜在田块周围营造农田防风林，在梯田埂坎处营造梯田埂坎防护林，在田间道路、排水沟、渠道两侧营造护路护沟护坡林。宜沿排涝沟道或机耕道两旁种植，乔木应使用Ⅰ级以上苗木。 |
|  |  |  |  | 4.1.1 | 农田防风林 | 在田块周围营造的以防风治沙或台风灾害、改善农作物生长条件为主要目的的人工林 |  |
|  |  |  |  | 4.1.2 | 梯田埂坎防护林 | 在梯田埂坎处营造的以防止水土流失、保护梯田埂坎安全为主要目的的人工林 |  |

表A.1    高标准农田建设工程体系（续）

| 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  | 说明/相关要求 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4.1.3 | 护路护沟护坡护岸林 | 在田间道路、排水沟、渠道两侧营造的以防止水土流失、保护岸坡安全、提供休憩庇荫场所为主要目的的人工林 |  |
|  |  | 4.2 | 岸坡防护工程 |  |  | 为稳定农田周边岸坡和土堤的安全、保护坡面免受冲刷而采取的工程措施 | 平原河网区宜在沟道岸顶、坡面和水边，利用植物的根、茎、叶来护岸固坡，形成自然生态型防护工程； 山区宜采用天然石材、木材与植物形成保护岸坡的生态型防护工程 |
|  |  |  |  | 4.2.1 | 护地堤 | 为保护现有堤防免受水流、风浪侵袭和冲刷所修建的工程设施及新建的小型堤防工程 |  |
|  |  |  |  | 4.2.2 | 生态护岸 | 为保护农田免受水流侵袭和冲刷，在沟道滩岸修建的植物或植物与工程相结合的设施 |  |
|  |  | 4.3 | 坡面防护工程 |  |  | 为防治坡面水土流失，保护、改良和合理利用坡面水土资源而采取的工程措施 |  |
|  |  |  |  | 4.3.1 | 护坡 | 为防止耕地边坡冲刷，在农田边缘铺砌、栽种防护植物等措施 |  |
|  |  |  |  | 4.3.2 | 截水沟 | 在坡地等高线开挖用于拦截坡面雨水径流 | 蓄水型截水沟基本上沿等高线布设，排水型截水沟应与等高线取1%～2%的比降 |
|  |  |  |  | 4.3.4 | 排泄沟 | 在坡面上修建的用以拦蓄、减轻山洪及泥沙危害，合理开发利用水土资源采取的工程措施 |  |
|  |  | 4.4 | 农田景观工程 |  |  | 以农田防护林、道路、沟渠、田坎等为廊道，为建设以耕地为基质的网格化景观体系而采取的工程措施 |  |

表A.1    高标准农田建设工程体系（续）

| 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  | 说明 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 农田输配电工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1 | 高压输配电工程 |  |  | 高压输配电设计范围为变压器以上部分。 | 井灌区高压变电设施宜按供电台区布置，灌排泵站及单水源灌区的高压变电设施，综合考虑周边其他用户供电需要合理布置 |
|  |  | 5.2 | 低压配电工程 |  |  |  | 宜采用低压电缆，一般输送380 V及以下的输电电压；农田输配电线路导线截面根据用电负荷计算，结合配电网发展规划确定，宜采用三相四线。群井通电工程根据高压变电设施位置高效布置，变压器与单井启动装置之间的线距宜350 m～500 m。灌排泵站、移动灌排机械作业灌区，低压配电线路宜点对点专线布置 |
|  |  | 5.3 | 输电线路 |  |  | 通过导线将电能由某处输送到目的地的工程 |  |
|  |  | 5.4 | 变配电装置 |  |  | 通过配电网路进行电能重新分配的装置 |  |
|  |  |  |  | 5.4.1 | 变压器 | 电能输送过程中改变电流电压的设施 |  |
|  |  |  |  | 5.4.2 | 配电箱（屏） | 按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器盒辅助设备组装在封闭或半封闭的金属柜中或屏幅上所构成的低压配电装置 |  |
|  |  |  |  | 5.4.3 | 其他变配电装置 | 其他变配电的相关设施，包括断路器、互感器、起动器、避雷器等 |  |
|  |  | 5.5 | 弱电工程 |  |  | 信号线布设、弱电设施设备和系统安装工程 |  |

表A.1    高标准农田建设工程体系（续）

| 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  | 说明 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1 | 农田信息化管理工程 |  |  | 农田信息化系统架构搭建应系统完整，采集层、传输层、应用层设计兼容共享，网络传输方式、设备接口、数据格式、安全防护等主要指标。 | 应满足农田建设管理信息化上报、上图入库、灌排自动化控制、农田生产环境和耕地质量监测、农业机械智能化作业等业务系统功能要求。单个农田项目区布设的物联网局域网络应与各业务纵向信息化管理系统有效联通。上图入库图表格式应符合有关规定 |
|  |  | 6.2 | 农田生产 智能化工程 |  |  | 农田生产智能化控制工程包括灌排设备智能化控制、移动生产机械智能化调度作业、灌溉计量数据实时测报等。 | 应满足数据远动传输和无人值守条件要求，农田灌溉用水计量采集、远动传输上报系统设计应满足省相关要求。 |
|  |  | 6.3 | 农田生产环境遥感监测工程 |  |  | 农田生产环境遥感监测工程设计，包括耕地质量监测站点和生产环境监测站点。 | 功能设计应达到现地感知、远动传输、遥控调度、实时读取，精准决策的基本要求。生产环境监测站点设计应与多功能农业气象站网布置有机结合，满足农作物气候、墒情、病虫害情等要素配置。病虫害监测站点设计应符合NY 3698、DB41/T 2039的规定；耕地质量监测场地布设面积、监测设备选型、数据传递链路等技术指标应符合NY/T 1119的规定；列入高标准农田建设范围的耕地土壤污染物浓度不应超过GB 15618规定的土壤污染风险筛选值 |

表A.1    高标准农田建设工程体系（续）

| 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  | 说明 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 农田地力提升工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1 | 土壤改良工程 |  |  | 采取物理、化学、生物或工程等综合措施，消除影响农作物生育或引起土壤退化的不利因素 | 土壤pH宜为6.0-7.5之间，盐碱区小于等于8.5，盐分含量小于等于0.3%。 |
|  |  |  |  | 7.1.1 | 土壤质地改良 | 采取混沙、掺黏、客土、增施有机肥等措施，改善土壤性状、提高土壤肥力 |  |
|  |  |  |  | 7.1.2 | 土壤风蚀沙化防治 | 采取建设农田防护林、保护性耕作等措施，防治土壤沙质化，防止土地生产力下降 |  |
|  |  |  |  | 7.1.3 | 土壤板结治理 | 采取秸秆还田、增施腐植酸肥料、生物有机肥、种植绿肥、保护性耕作、深耕深松、施用土壤调理剂、测土配方施肥等措施，增加土壤有机质含量，改善土壤结构，防止土壤变硬 |  |
|  |  | 7.2 | 障碍土层消除 |  |  | 采取深耕深松等措施，畅通作物根系生长和水汽运行 | 障碍土层消除时，深耕作业深度以打破犁底层为宜，宜为25 cm～50 cm；深松作业深度一般应为25 cm～35 cm。若深度打破障碍磐层，作业深度应达35 cm～50 cm。使耕层厚度达到25 cm，水田达到20 cm |
|  |  | 7.3 | 土壤培肥工程 |  |  | 通过秸秆还田、施用有机肥、种植绿肥、深耕深松等措施，使耕地地力保持或提高 | 有机质平原区宜达大于等于15 g/kg，山区宜大于等于12 g/kg；养分比例适宜作物生长 |

附  录  B

（规范性）
高标准农田基础设施合理使用年限

B.1 高标准农田建设基础设施合理使用年限按照表B.1的规定执行。

表B.1    高标准农田建基础设施合理使用年限

| 类别 | 工程或设备名称 |  | 特性 | 合理使用年限/（年） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型水源 | 机井 | 浅井 | 井深＜60 m | 10～15 | 考虑耐久性、使用频率及折旧年限 |
|  |  | 中井 | 井深＜150 m | ＞15 |  |
|  |  | 深井 | 井深≥150 m | ＞20 |  |
|  | 渠道 |  | 流量＜1 m3/s的矩形、U形、梯形渠道，或流量＜3 m3/s的排涝沟道 | 10～15 | 防渗或衬砌处理取大值 |
| 机电设备 | 灌溉设备 |  | 普通型潜水泵 | ＞8 | — |
|  |  |  | 不锈钢潜水泵 | ＞10 | — |
|  |  |  | 离心泵 | ＞10 | — |
|  |  |  | 排灌机械及大型喷灌机 | 8～10 | — |
|  |  |  | 喷灌、微灌及水肥一体化设备 | 6～10 | — |
|  | 电力设备 |  | 输电线路 | 30～35 | 地埋取大值 地面取小值 |
|  |  |  | 配电线路 | 15～20 |  |
|  |  |  | 变电配电设备 | 18～22 | — |
| 配套建筑物 | 配电房、管理房、机泵房等建筑物 |  | 钢筋混凝土结构 | ＞25 | — |
|  |  |  | 砖结构 | ＞20 | — |
|  |  |  | 钢结构 | ＞20 | — |
|  |  |  | 围墙 | 8 | — |
|  | 机井保护装置 |  | 砖混结构 | 10 | — |
|  |  |  | 玻璃钢 | ≥10 | — |
|  |  |  | 金属 | ≥10 | — |
|  | 闸门 |  | 节制闸、分水闸 | ≥15 | — |
| 管网 | 管网 |  | PVC | 10～15 | 地埋取大值 地面取小值 |
|  |  |  | PE | 10～15 |  |
|  |  |  | 钢管 | 15～20 |  |
|  |  |  | 钢筋混凝土 | ＞15 |  |
|  | 给水栓 |  | 给水栓 | ＞10 | — |
|  | 扬水管 |  | 金属 | ＞8 | 与配套水泵相当 |
|  |  |  | 塑料 | 10 | — |

附  录  C
（规范性）

高标准农田建设标识

C.1 高标准农田建设公示牌见图1。

图1  高标准农田建设公示牌

C.2  高标准农田国家标识见图2。

图2  高标准农田国家标识