北京市碳普惠一级方法学 电动网约车出行（征求意见稿）

BCER-01-105-2026-V01

2026年7月

1 引言

电动网约车出行是指居民选择纯电驱动的网络预约出租汽车代替其他各种能源类型的网约车出行的行为。电动网约车出行可减少交通领域温室气体排放，有效促进居民绿色低碳出行。本方法学属于低碳交通领域。符合条件的电动网约车出行行为可按照本文件的适用条件和相关要求，编制项目设计文件和申请项目登记、核算和核查项目减排量。

2 适用条件

适用本文件的项目应满足以下条件:

a）电动网约车出行应位于北京市行政区域范围内，且网约车为纯电驱动车辆。

b）参与用户应在项目开发平台完成注册。

c）参与用户应主动选择使用电动网约车代替各种能源类型网约车的情景（以下简称主动使用电动网约车出行）。

d）项目开发平台应具备对项目注册参与用户的主动选择电动网约车出行行为的有关数据进行监测收集和处理等功能，并确保数据全面、真实、准确、有效。

e）方法学不适用于纳入国家或地方碳排放权交易市场的重点碳排放单位履约边界的车辆的出行活动。

3 引用文件

本文件引用了下列文件或其中的条款。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《北京市碳普惠管理办法（试行）》

4 术语与定义

下列术语与定义适用于本文件。

4.1

电动网约车

纯电驱动的网络预约出租汽车。

4.2

碳普惠项目

是指依据特定方法学，对本市个人、家庭、社区或小微企业（机构）在低碳出行、能源资源循环利用、分布式新能源和可再生能源利用等领域的自愿减碳行为核算碳减排量，并通过本市碳排放权交易、商业模式创新、绿色金融等方式赋予一定价值的激励的实施载体。例如，依据本碳普惠方法学可开发实施电动网约车出行碳普惠项目。

4.3

项目开发方

利用大数据平台等信息化技术手段对碳普惠项目所激励的低碳行为信息进行监测、收集和处理，并对注册参与用户给予激励的企事业单位或其他社会组织。本方法学涉及的低碳行为信息为注册参与用户选择电动网约车出行。

4.4

注册参与用户

通过项目开发方提供的平台注册账户、自愿参与电动网约车出行碳普惠项目的个人。

4.5

基准年

最近可获得数据的年份。

5 项目边界、计入期和温室气体排放源

5.1 项目边界

项目边界为北京市行政区域范围内项目开发方记录的所有注册参与用户的电动网约车出行活动。

5.2 项目计入期

项目计入期为可申请碳普惠项目减排量登记的时间期限，从项目申请登记的减排量产生时间开始，项目计入期不超过两年。

5.3 温室气体种类

基准线排放源包含北京市行政区域内，注册参与用户使用所有能源类型的网约车出行所产生的二氧化碳排放。

项目排放源包含北京市行政区域内，注册参与用户使用电动网约车出行所产生的二氧化碳排放。

6 减排量核算方法

6.1 基准线情景识别

基准线情景为北京市行政区域内，实际生活中居民使用各种能源类型的网约车出行的综合情景。

6.2 基准线碳排放计算

基准线碳排放量按照以下步骤计算：

（1）确定基准线情景碳排放因子EFBL

第y年基准线情景碳排放因子EFBL由北京市主管部门发布，其排放因子计算方法如下：

EFBL=（xjEFx,j,v×Ix,j×Dx,j)/xj（Ix,j×Dx,j)	    （1）

式中：

EFBL：第y年基准线情景碳排放因子（tCO2/km）；

x：能源类型，可取汽油，电力，混合动力等；

j：网约车排量，取值为1.0L以下、1.0L—1.8L、1.8L—2.4L、2.4L以上；

v：网约车平均行驶速度，采用基准年路网平均运行速度；

EFx,j,v ：能源类型为x，排量为j，速度为v的网约车碳排放因子（tCO2/km）；

Ix,j：基准年北京市能源类型为x，排量为j的网约车的总数量（辆）；

Dx,j：基准年北京市能源类型为x，排量为j的网约车的年均行驶里程（km）。

按照上述方式计算的基准线碳排放因子与北京市碳排放权交易市场网约出租车配额核算基准值对比，取小值作为主动使用电动网约车出行时的基准线碳排放因子。

（2）确定基准线情景出行里程BDi,BL

第y年第i次基准线情景出行里程BDi,BL计算如下：

BDi,BL=PDi,y                              	（2）

式中：

BDi,BL：第y年第i次基准线情景出行里程（km）；

PDi,y：第y年第i次项目情景出行里程（km）。

（3）计算基准线情景碳排放量BEy

第y年基准线情景碳排放量BEy，计算如下：

BEy=i（EFBL×BDi,BL)	                      （3）

式中：

BEy：第y年基准线情景碳排放量（tCO2）；

EFBL：第y年基准线情景碳排放因子（tCO2/km）；

BDi,BL：第y年第i次基准线情景出行里程（km）。

6.3 项目碳排放计算

项目情景碳排放量计算步骤如下：

（1）确定项目情景碳排放因子EFKM,i

第y年第i次电动网约车出行碳排放因子EFKM,i计算公式为：

EFKM,i=EFCO2×ECg,i	                        （4）

式中：

EFKM,i：第y年第i次电动网约车出行碳排放因子（tCO2/km）；

ECg,i：车辆型号为g的电动网约车第i次出行的单位公里电耗(kWh/km)，数据来源为新能源整车实时监测数据，若实时监测数据获取难度大时，可采用北京市电动网约车单位公里电力消耗平均值；

EFCO2：所消耗电力的碳排放因子（tCO2/kWh）。

（2）确定项目情景出行里程PDi,y

第y年第i次项目情景出行里程PDi,y，应通过能够记录电动网约车出行相关订单信息的平台采集和获得。

（3）计算项目情景碳排放量PEy

第y年项目情景碳排放量PEy，计算如下：

PEy=i(EFKM,i×PDi,y)	                        （5）

式中：

PEy：第y年项目情景碳排放量（tCO2）；

EFKM,i：第y年第i次电动网约车出行碳排放因子（tCO2/km）；

PDi,y：第y年第i次项目情景出行里程（km）。

6.4 项目泄漏计算

由于本方法学开发的项目需要平台开发和运行，增加的二氧化碳排放量较小，不考虑泄漏。

6.5 项目情景减排量核算

第y年项目情景减排量ERy，计算如下：

ERy=BEy−PEy	                             （6）

式中：

ERy：第y年项目情景碳减排量（tCO2）；

BEy：第y年基准线情景碳排放量（tCO2）；

PEy：第y年项目情景碳排放量（tCO2）。

7 数据监测与管理

7.1 项目实施需监测的参数和数据

本方法学需要监测每个注册参与用户（个人）的参数和数据如下：

表1 i的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | i |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | （2）（3）（4）（5） |
| 数据描述 | 第y年注册参与用户电动网约车出行次数 |
| 数据单位 | 次 |
| 数据来源 | 提供出行信息记录的项目开发方监测获得 |
| 监测点要求 | 项目管理方平台 |
| 监测仪表要求 |  |
| 监测程序与方法要求 | 项目开发方平台同核验平台对接 |
| 监测频次与记录要求 | 实时监测 |
| 质量保证/质量控制程序要求 | - |
| 数据用途 | 计算基准线情景和项目情景碳排放量 |

表2 Ls,i的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | Ls,i |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | - |
| 数据描述 | 第y年第i次出行的起始位置 |
| 数据单位 | 平面地图二维坐标 |
| 数据来源 | 提供出行信息记录的项目开发方监测获得 |
| 监测点要求 | 用户移动端定位监测设备 |
| 监测仪表要求 | - |
| 监测程序与方法要求 | 项目开发方平台同核验平台对接 |
| 监测频次与记录要求 | 实时监测 |
| 质量保证/质量控制程序要求 | - |
| 数据用途 | 计算基准线情景和项目情景碳排放量 |

表3 Lc,i的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | Lc,i |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 |  |
| 数据描述 | 第y年第i次出行过程中的轨迹坐标 |
| 数据单位 | 平面地图二维坐标 |
| 数据来源 | 提供出行信息记录的项目开发方监测获得 |
| 监测点要求 | 用户移动端定位监测设备 |
| 监测仪表要求 | - |
| 监测程序与方法要求 | 项目开发方平台同核验平台对接 |
| 监测频次与记录要求 | 实时监测 |
| 质量保证/质量控制程序要求 | - |
| 数据用途 | 计算基准线情景和项目情景碳排放量 |

表4 Le,i的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | Le,i |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | - |
| 数据描述 | 第y年第i次出行的结束位置 |
| 数据单位 | 平面地图二维坐标 |
| 数据来源 | 提供出行信息记录的项目开发方监测获得 |
| 监测点要求 | 用户移动端定位监测设备 |
| 监测仪表要求 | - |
| 监测程序与方法要求 | 项目开发方平台同核验平台对接 |
| 监测频次与记录要求 | 实时监测 |
| 质量保证/质量控制程序要求 | - |
| 数据用途 | 计算基准线情景和项目情景碳排放量 |

表5 PDi,y的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | PDi,y |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | （2）（5） |
| 数据描述 | 第y年第i次项目情景出行里程 |
| 数据单位 | km |
| 数据来源 | 提供出行信息记录的项目开发方监测获得 |
| 监测点要求 | 用户移动端定位监测设备 |
| 监测仪表要求 | - |
| 监测程序与方法要求 | 项目开发方平台同核验平台对接 |
| 监测频次与记录要求 | 实时监测 |
| 质量保证/质量控制程序要求 | 对于主动使用电动网约车出行时的出行里程，利用项目开发方平台的用户订单信息与轨迹信息进行交叉验证 |
| 数据用途 | 计算基准线情景和项目情景碳排放量 |

7.2 项目监测的数据管理要求

（1）项目开发方应建立健全的数据管理体系，制定项目监测计划与实施要求。

（2）建立内部管理制度，明确负责部门及其职责、具体工作要求。

（3）项目设计和运行阶段产生的所有数据、信息均应以电子版或纸质版存档，存档周期应不少于项目结束后5年，确保相关数据可被追溯。

（4）项目开发方应将平台相关数据及信息对接至本市碳普惠管理服务平台，以实现数据全过程管理。

8 项目实施与收益管理方案

（1）项目实施管理：项目开发方应制定项目管理制度，包括注册参与用户的协议签订、数据监测、减排量核算与收益管理等环节。关于收益管理，应制定项目收益管理方案，原则上出售减排量获得的收益扣除项目管理费后全部用于反馈注册参与用户。

（2）组织机构及人员保障：项目开发方应设立专门的管理团队，负责项目开发、运行等全过程管理。

9 项目核查要点

9.1 项目适用条件的核查要点

可通过查阅项目设计文件、项目组织实施方案、真实性承诺书等资料，核查项目开发方是否满足本文件规定的适用范围。

可通过查阅项目开发方的大数据平台等方式，核查注册参与用户是否主动选择使用电动网约车出行。

9.2 项目边界的核查要点

可通过查阅项目开发方的大数据平台，分析参与项目活动的车辆信息、车辆轨迹定位等数据信息，核实项目活动是否满足本文件5.1要求。

9.3 项目计入期的核查要点

可通过查阅项目设计文件、项目组织实施方案、大数据监测信息等资料，核实项目开始时间、项目计入期是否符合本文件5.2的要求。

9.4 项目减排量核算的核查要点

可通过查阅项目设计文件、项目组织实施方案、监测报告、减排量核算报告等资料，分析大数据平台记录的原始数据，核实基准线碳排放计算、项目碳排放计算、减排量核算是否符合本文件6.2、6.3、6.4、6.5要求。

9.5 项目监测和数据管理的核查要点

可通过查阅项目开发方的大数据平台、监测计划、监测报告等资料，结合现场走访，核实项目监测和数据管理是否符合本文件7.1、7.2的要求。

9.6 参数的核查要点及方法

参数的核查要点及方法见表6。

表6 关键参数核查要点及方法

| 序号 | 参数 | 应用的公式编号 | 核查要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EFx,j,v | （1） | 查阅项目大数据平台、监测报告等，结合地方主管部门发布的数据，核实项目文件中能源类型为x,排量为j，速度为v的网约车碳排放因子取值是否正确。 |
| 2 | Ix,j | （1） | 查阅项目大数据平台、监测报告等，核实项目文件中能源类型为x,排量为j的网约车的总数量取值是否与地方主管部门的数据一致。 |
| 3 | Dx,j | （1） | 查阅项目大数据平台、监测报告等，核实项目文件中能源类型为x,排量为j的网约车的年均行驶里程取值是否与地方主管部门的数据一致。 |
| 4 | EFCO2 | （4） | 查阅项目设计文件、大数据平台、监测报告等，核实电力碳排放因子取值与地方主管部门发布的数据是否一致。 |
| 5 | ECg,i | （4） | 查阅项目设计文件、大数据平台、监测报告等，结合地方主管部门发布的数据，核实车辆型号为g的电动网约车第i次出行的单位距离电耗是否在合理范围内。 |
| 6 | PDi,y | （2）（5） | 查阅项目设计文件、大数据平台、监测报告等，交叉分析轨迹数据和仪表盘记录数据，核实第y年第i次项目情景出行里程取值的保守性。 |

10 方法学编制单位

北京交通发展研究院和北京市应对气候变化管理事务中心。

## 参考文献

[1] 《电动汽车充电站及充电桩温室气体减排方法学》（CM-098-V01）

[2] 《通过电动和混合动力汽车实现减排》（CMS-048-V01）

[3] 《商用车队中引入低排放车辆技术》（CMS-053-V01）

[4] 《京津冀碳普惠项目减排量核算技术规范 油改电小客车》