实体工程质量检测协议

甲方：＿＿＿              ＿（派出机构）

乙方：＿＿＿              ＿（建设单位）

丙方：＿＿＿              ＿（检测单位）

为保证接养工程实体质量，依据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《北京市公路条例》等有关法律法规，根据《北京市公路工程接养办法》的要求，接养公路分局（派出机构）、项目建设单位及检测单位作为甲、乙、丙三方，就工程实体检测事宜达成如下协议：

一、工作条件和协作事项

（一）甲方责任:

1、随时掌握工程进度，待工程具备检测条件时，及时通知丙方进行现场检测。

2、根据试验检测结果，督促乙方采取相应措施，必要时委托重新检测，并上报市公路管理机构、抄报乙方上级主管部门。

3、提供丙方所需必要技术资料及有关图纸。

4、负责协调乙方安排专人送检现场材料、执行见证取样制度等相关要求。

（二）乙方责任:

1、负责委托试验检测项目并提供检测费用。

2、在拟检测项目（施工路段路基土石方应全部完成）完工2天前书面通知甲方申请检测并明确检测时间，申请检测项目的验收资料在检测前整理完成并报给甲方。

3、负责安排专人处理在现场检测时的相关事宜。

4、负责在道路检测期间提供必要检测条件，解决好交通疏导或临时断道手续，并由专人负责协管，保证检测工作的正常进行。

5、根据检测结果，须采取相应措施进行处理，并将处理结果及时告知甲方，根据甲方安排做好复测的准备工作。

6、未经检测或检测不合格不得进行下道工序。

（三）丙方责任:

1、在接到甲方要求检测通知时，应及时安排现场检测。就检测中出现的问题及时通知甲方。

2、丙方待乙方按要求做好准备后，按约定进入现场进行检测。

3、检测必须在正常的条件下进行，如遇不可预见情况而不能按时进行检测或影响检测结果时，甲、乙、丙双三方应及时沟通，并顺延检测时间。

4、根据工程内容，按时完成检测任务，甲方、乙方应给丙方创造良好的工程检测条件。

二、检测依据

1、中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）

2、中华人民共和国交通部令《公路工程竣（交）工验收办法》（2004年第3号令）。

3、中华人民共和国行业标准《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60-2008）

4、中华人民共和国行业标准《公路工程基桩动测技术规程》（JTG/T F81-01-2004）

5、中华人民共和国行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T J23-2011）

6、中华人民共和国行业标准《混凝土结构试验方法标准》(GB/T 50152-2012)

7、中华人民共和国行业标准《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）

8、中华人民共和国行业标准《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）

9、中华人民共和国行业标准《公路路面基层施工技术规范》（JTJ 034-2000）

10、中华人民共和国行业标准《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）

11、中华人民共和国行业标准《公路水泥混凝土路面滑模施工技术规范》（JTJ 037.1-2000）

12、中华人民共和国行业标准《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）

13、中华人民共和国行业标准《公路沥青路面再生技术规范》00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

范G/T F50-2011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000（JTG F41-2008）

14、中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）

15、中华人民共和国行业标准《公路工程基桩动测技术规范》（JTG/T F81-01-2004）

16、中华人民共和国行业标准《公路隧道施工技术规范》（JTG F60-2009）

17、中华人民共和国行业标准《公路隧道施工技术细则》（JTG/T F60-2009）

三、检测项目、频率、方法及其他事项

1、检测项目、频率及方法

| 单位工程 | 分部工程 | 检验项目 | 检验数量 | 检验方法 | 告知期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基工程 | 路基土石方 | 弯沉 | 40点/公里 | 贝克曼梁法 FWD落锤式弯沉仪 | 3个工作日 |
|  |  | 压实度 | 1点/公里 | 灌砂法 | 现场告知 |
| 路面工程 | 沥青路面面层 | 压实度 | 1点/公里 | 取芯 | 3个工作日 |
|  |  | 厚度 |  | 连续自动 | 3个工作日 |
|  |  | 弯沉 |  | 连续自动 | 3个工作日 |
|  |  | 平整度（IRI） |  | 连续自动 | 3个工作日 |
|  |  | 横向力系数 |  | 连续自动 | 3个工作日 |
|  | 基层 （每项工程） | 压实度 | 1点/公里 | 灌砂法 | 2个工作日 |
|  |  | 厚度 | 1点/公里 | 尺量 | 现场告知 |
| 桥梁工程 （每桥） | 基础 | 桩身完整性 | 不少于100% | 超声波法/低应变反射波法 | 1个工作日 |
|  |  | 墩台砼强度 | 不少于10个测区 | 回弹仪 | 1个工作日 |
|  | 上部 | 砼强度 | 不少于10个测区 | 回弹仪 | 1个工作日 |
|  | 桥梁总体 | 结构尺寸 | 2*（长、宽、中线）/桥 | 尺量 | 现场告知 |
|  |  | 桥梁荷载 | 一片（预制）/ 整桥（现浇） | 荷载试验 | 现场告知（预制）/ 3个工作日（现浇） |
| 隧道工程 | 明洞 | 混凝土 | 不少于10个测区 | 回弹仪 | 1个工作日 |
|  | 隧道总体 | 隧道净高 | 3个断面 （拱顶和拱腰3点/断面） | 水准仪 | 现场告知 |

2、施工单位应执行见证取样及送检制度，原材料试验项目、方法及频率按下表执行。

| 原材料名称 | 试验项目 | 试验频率 | 方法 | 告知期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | 抗压强度 | 施工单位自检频率的30% | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 | 试验完成后立即告知 |
| 砂浆 | 抗压强度 | 施工单位自检频率的30% | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 |  |
| 沥青混凝土 | 马歇尔稳定度 | 施工单位自检频率的10% | 公路沥青及沥青混凝土试验规程 |  |
| 无机结合稳定材料 | 七天无侧向抗压强度 | 施工单位自检频率的10% | 公路工程无机结合稳定材料试验规程 |  |
| 钢筋原材 | 拉伸强度/伸长率 | 施工单位自检频率的30% | 金属拉伸试验方法/金属拉伸试验方法 |  |
| 钢筋焊接/连接件 | 拉伸强度 | 施工单位自检频率的30% | 金属拉伸试验方法/金属拉伸试验方法 |  |

说明：

1、检测时限主要原则是不影响或不过多影响工程进度为准，在一般工作量的条件下，丙方对一项工程检测结果的告知期限。

2、检测项目的批次应符合分布工程评定要求。

3、甲方如提出新的检测要求应及时同乙、丙方协商后另行确定。