附件1

北京市食品现场制售许可现场核查标准

| 核查内容 | 编号 | 核查和评价方法 | 重要性 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 合理缺项 |
| 1.选址 | 1.1 | 选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离非水冲式公共厕所、粪坑、污水池、暴露垃圾场（站、房）等污染源25m以上，并设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外。 | *** |  |  |  |
| 2.场所设置、布局、分隔、面积 | 2.1 | 应设有与食品品种、数量相适应的制作和销售场所，以及食品贮存、存放和从业人员更衣等场所或设施。各场所均设在室内，并与办公、生活等场所分开。 | *** |  |  |  |
|  | 2.2 | 原料与成品的操作区域应分开，并能防止食品在制作、销售、存放等过程中产生交叉污染。 | *** |  |  |  |
|  | 2.3 | 食品的制作场所应与制售的食品种类和数量相适应。制作场所使用面积应≥6㎡： | *** |  |  |  |
|  | 2.4 | 有粗加工食品现场制售经营场所不小于12㎡； | ** |  |  |  |
|  | 2.5 | 焙烤食品制作场所使用面积≥20㎡； | ** |  |  |  |
|  | 2.6 | 冷加工制作以易腐食品为主要原料的即食食品，应设置有面积大于等于制作场所使用面积的10%且不小于4㎡的制作专间； | *** |  |  |  |
|  | 2.7 | 冷加工制作含少量易腐食品成分的即食食品，应设专用操作场所。 | *** |  |  |  |
| 3.地面、墙壁、天花板 | 3.1 | 制作场所建筑材料应坚固耐用、易于维护和保持清洁。 | * |  |  |  |
|  | 3.2 | 制作场所地面采用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料铺设，且平整、无裂缝，需经常冲洗场所、易潮湿场所的应易于清洗、防滑，并有排水系统。 | * |  |  |  |
|  | 3.3 | 制作场所墙壁应用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料构筑，并设1.5m以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。 | * |  |  |  |
|  | 3.4 | 制作场所天花板采用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。 | * |  |  |  |
|  | 3.5 | 销售场所的地面应平整并用能防止扬尘的材料铺设，墙壁、天花板应采用防霉材料制作或覆涂。 | * |  |  |  |
| 4．清洗、消毒、保洁设施 | 4.1 | 根据制售食品的品种，配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施，大小和数量能满足需要。接触即食食品的工具、容器的消毒和保洁设施应标记明显，结构密闭并易于清洁。 | *** |  |  |  |
|  | 4.2 | 经营场所设有给排水设施，有食品粗加工的经营场所应设置清洗池3个；无食品粗加工的经营场所应设置清洗池2个； | *** |  |  |  |
|  | 4.3 | 洗手水池附近应设清洗、消毒用品和干手用品或设施，并在附近设有洗手消毒方法标识。 | * |  |  |  |
|  | 4.4 | 接触即食食品的工具、容器的清洗水池专用，与非即食食品、清洁用具及接触非即食食品的工具、容器的清洗水池应分开， | *** |  |  |  |
|  | 4.5 | 设专用于拖把等地面清洁用具的清洗水池，该水池的位置应不会污染食品及其加工操作过程。 | * |  |  |  |
| 5.设备、工具和容器 | 5.1 | 接触食品的各种设备、工具、容器等应使用无毒、无异味、耐腐蚀、不易发霉且可承受重复清洗和消毒、符合食品安全标准的材料（如不锈钢）。 | ** |  |  |  |
|  | 5.2 | 设备中与食品接触的部件，应为可拆卸等便于清洁的形式。 | * |  |  |  |
|  | 5.3 | 接触即食食品与非即食食品的设备、工具、容器，应能明显区分。 | *** |  |  |  |
|  | 5.4 | 制售易腐食品，或者使用易腐食品原料的，应配备冷藏或冷冻设备（冰箱、冰柜、冷库等），或热藏销售设备（加热柜等），大小和数量应能满足需要。冷藏、冷冻、热藏设备应有温度显示装置，或配有非玻璃温度计。 | ** |  |  |  |
|  | 5.5 | 制作豆浆应采用自动罐装、封口设备。 | * |  |  |  |
| 6.排烟、防蝇、防尘设施 | 6.1 | 产生大量蒸汽或油烟的食品制作区域上方应设置的机械排风设施。 | ** |  |  |  |
|  | 6.2 | 食品制售场所应采取有效措施，防止食品受到灰尘和各种外来物的污染。使用灭蝇灯的，应悬挂于距地面2m左右高度，且应与食品加工操作位置保持一定距离。 | ** |  |  |  |
| 7.专间 | 7.1 | 专间内无明沟，地漏带水封。专间墙裙铺设到顶，天花板如不平整或用管道通过应加设平整和易于清洁的吊顶 | ** |  |  |  |
|  | 7.2 | 专间只设一扇门，采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。窗户应为封闭式（食品传递窗口除外），食品传递窗口应为可开闭的形式。 | ** |  |  |  |
|  | 7.3 | 专间内设独立式空调设施、温度显示装置、空气消毒设施（如紫外线灯）、流动水源、工具清洗消毒水池、专用冷藏设施； | *** |  |  |  |
|  | 7.4 | 专间入口处设置有洗手、消毒、更衣设施,洗手消毒设施符合本表4.2规定 | *** |  |  |  |
| 8．专用操作场所 | 8.1 | 采用专用独立的加工场所，有明显标识与其他场所区分。 | ** |  |  |  |
|  | 8.2 | 不得设置明沟，墙裙应铺设到顶，天花板如不平整或有管道通过应加设平整和易于清洁的吊顶。 | ** |  |  |  |
|  | 8.3 | 专用操作场所内使用设备、工具、容器应专用，存放区域应有明显标识。 | *** |  |  |  |
|  | 8.4 | 专用操作场所内设置流动水源和工具清洗消毒水池，需要直接接触成品的用水，应加装净水设施。 | ** |  |  |  |

注：1、本表共33项，其中关键项13项，重点项11项，一般项9项。

2、同时加工制作两种类别及以上食品的，加工制作场所面积分别核定。

现场核查汇总表

|  | 关键项 | 重点项 | 一般项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不符合项目（项） |  |  |  |

核查人签名：               申请人阅后签名：

日期：                     日期：

现场核查结果判定准则

表中项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项和一般项，其中关键项是对食品安全有重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。符合下表的，可判定为现场核查基本符合：

| 关键项允许不符合数 | 重点项和一般项允许不符合数 |
| --- | --- |
| 0项 | 重点项和一般项不符合总数≤6项，其中重点项不符合数≤2项 |