附件2

建筑垃圾运输车辆评估检验项目

| 检验项目 |  | 检验标准（要求） | 检验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 标 识 | 顶灯 | 灯箱用工程塑料注塑成型，尺寸为730㎜900㎜200㎜.;颜色为白色，色泽均匀;正面印制均匀分布的“建筑垃圾运输”字样，采用白色LED光源。 | 采用目测法和量尺进行检验 |  |
|  | 后箱板 | 使用反光材料喷涂牌号，大小为车牌字号的2.5倍，采用白色黑体字。 | 采用目测法和量尺进行检验 |  |
|  | 两侧车门 | 喷涂运输企业名称，字体外廓尺寸不大于车身高度的10%，白色黑体字。 | 采用目测法和量尺进行检验 |  |
|  | 颜色 | 车箱颜色应采用GB/T3181规定的CO1苹果绿，颜色编号为：0.6G 7.6/3.5 | 采用目测和对比法进行检验 |  |
| （二） 车 箱 结 构 | 车箱主体 | 车箱主体无自行改装。 | 采用目测法进行检验 |  |
|  | 车箱底部 | 车箱底部密封。 | 采用目测法观察车厢密封 有无明显破损 |  |
|  | 车箱顶部 | 车箱顶部应安装密闭装置，闭合状态时密闭装置距离车辆间隙应不大于30mm；开闭自如，平稳无冲击，有良好的密闭性。 | 用量尺测量各项尺寸，采用目测法观察受检车辆篷布有无破损，货箱覆盖是否严密无缝隙，开启是否正常 |  |
| （三） 北 斗 系 统 | 位置与状态显示 | 车辆位置信息、密闭装置状态、举升状态显示正常 |  | 将车辆信息录入建筑垃圾车辆运输管理系统终端勘查管理模块中，实时查验车辆位置定位、密闭装置开合、车厢举升等状态。 |