京建法〔2017〕27号附件1

建筑垃圾运输处置费用计算标准

第一部分

2016年《北京市建设工程计价依据——概算定额》

一、弃土（石）运输项目，仍按现行概算定额子目执行。

二、渣土运输及消纳项目，仍按现行概算定额子目执行，在工程计价时，须将渣土消纳费计入工程造价中。

三、施工垃圾场外运输和消纳项目，参照本标准中2012年《北京市建设工程计价依据——预算定额》相应计算标准及规定执行。

第二部分

2012年《北京市建设工程计价依据——预算定额》

01  房屋建筑与装饰工程

一、弃土（石）运输项目

（一）说明

1.土石方工程施工中不发生场外运输的土（石）方，土（石）方运输仍按2012年《房屋建筑与装饰工程预算定额》（以下简称“2012年建筑装饰定额”），区分不同挖土（石）方形式分别执行运距1km以内的相关定额子目。

2.土石方工程施工中需要场外运输的土方，土方开挖按不同挖土形式分别执行1-54~1-59挖土方的相应定额子目；土方运输执行1-60土方场外运输运距15km以内的定额子目；运距超过15km时，执行2012年建筑装饰定额第一章 第四节 第一部分 土（石）方运输子目及相关规定。

3.土石方工程施工中发生的场外运输土（石）方，经专家论证须消纳处置的弃土（石）方，消纳数量和单价按专家论证通过的弃土（石）运输处置方案和弃土（石）方的密度、《北京市发展和改革委员会  北京市市政市容管理委员会关于调整本市非居民垃圾处理收费有关事项的通知》（京发改〔2013〕2662号）及本标准的规定计算确定。不须消纳处置的外运土石方，按定额子目1-60执行时，弃土或渣土消纳的消耗量清零。

4.2012年建筑装饰定额的定额子目1-9、1-11、1-13、1-15、1-19、1-22停止使用。

5.本标准中的其他机具费，以人工费为基数按“%”计算。

（二）工程量计算规则

挖土方及场外运输子目工程量计算规则执行2012年建筑装饰定额的基础挖土方、挖桩间土的计算规则。

工作内容：机挖土方：挖土，装车，清理，修理边坡，人工清槽。    单位：m³

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-54 | 1-55 | 1-56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 机挖土方 |  |  |
|  |  |  |  | 槽深5m以内 | 槽深13m以内 | 槽深13m以外 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 870001 | 综合工日 | 工日 | 0.022 | 0.025 | 0.028 |
| 材料 | 100321 | 柴油 | kg | 0.3404 | 0.4111 | 0.5394 |
| 机械 | 800074 | 推土机 综合 | 台班 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0008 |
|  | 800075 | 挖土机 综合 | 台班 | 0.0048 | 0.0058 | 0.0076 |
|  | 841002 | 其他机具费 | % | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |

单位：m³

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-57 | 1-58 | 1-59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 挖桩间土 | 机挖沟槽 | 机挖基坑 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 870001 | 综合工日 | 工日 | 0.067 | 0.050 | 0.067 |
| 材料 | 100321 | 柴油 | kg | 0.9288 | 0.2298 | 0.2298 |
| 机械 | 800530 | 履带式单斗挖掘机0.3m³ | 台班 | 0.0172 | - | - |
|  | 800281 | 履带式单斗挖掘机1.0m³ | 台班 | - | 0.0031 | 0.0031 |
|  | 800074 | 推土机 综合 | 台班 | - | 0.0007 | 0.0007 |
|  | 841002 | 其他机具费 | % | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |

工作内容：土方场外运输及消纳。                               单位：m³

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 土方场外运输 运距15km以内 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |
| 材料 | 100321 | 柴油 | kg | 0.7810 |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m³ | 1.0000 |
| 机械 | 800863 | 自卸汽车12t | 台班 | 0.0142 |

二、渣土运输和消纳

（一）说明

1．渣土按定额子目1-61挖渣土、1-62渣土运输（运距15km以内）分别编制，运距超过15km时，执行2012年建筑装饰定额第一章 第四节 第一部分 土（石）方运输子目及相关规定。2012年建筑装饰定额子目1-45渣土外运（运距15km以内）停止使用。

2．渣土消纳单价按《北京市发展和改革委员会 北京市市政市容管理委员会关于调整本市非居民垃圾处理收费有关事项的通知》（京发改〔2013〕2662号）和渣土自然密实状态密度计算确定。

（二）工程量计算规则

挖渣土及渣土运输子目，按图示尺寸以体积计算。

工作内容：挖土，装车，清理。                               单位：m³

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-61 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 挖渣土 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |
| 人工 | 870001 | 综合工日 | 工日 | 0.090 |
| 材料 | 100321 | 柴油 | kg | 0.5364 |
| 机械 | 800074 | 推土机 综合 | 台班 | 0.0021 |
|  | 800075 | 挖土机 综合 | 台班 | 0.0065 |
|  | 841002 | 其他机具费 | % | 4.0000 |

工作内容：场外运输及消纳。                                 单位：m³

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-62 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 渣土运输 |
|  |  |  |  | 运距15km以内 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 数量 |
| 材料 | 100321 | 柴油 | kg | 1.0010 |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m³ | 1.0000 |
| 机械 | 800863 | 自卸汽车12t | 台班 | 0.0182 |

三、施工垃圾场外运输和消纳

（一）说明

施工垃圾场外运输和消纳作为一项预算价，应按规定计取企业管理费、利润、税金。

（二）工程量计算规则

施工垃圾场外运输和消纳费以第一章至第十七章及本标准的相应部分除税预算价为基数（不包括安全文明施工费）计算。

| 定额编号 | 17-240 | 17-241 | 17-242 | 17-243 | 17-244 | 17-245 | 17-246 | 17-247 | 17-248 | 17-249 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 建筑装饰工程 |  |  |  |  |  | 钢结构工程 |  | 其他工程 |  |
|  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20000以内 |  | 50000以内 |  | 50000以外 |  |  |  |  |  |
|  | 五环路以内 | 五环路以外 | 五环路以内 | 五环路以外 | 五环路以内 | 五环路以外 | 五环路以内 | 五环路以外 | 五环路以内 | 五环路以外 |
| 计费基数 | 除税预算价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费率（%） | 0.58 | 0.43 | 0.45 | 0.36 | 0.38 | 0.32 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.22 |

02  仿古建筑工程

一、弃土（石）运输项目、渣土运输和消纳

执行本标准第二部分  01 房屋建筑与装饰工程的相关规定。

二、施工垃圾场外运输和消纳

（一）说明

施工垃圾场外运输和消纳作为一项预算价，应按规定计取企业管理费、利润、税金。

（二）工程量计算规则

施工垃圾场外运输和消纳费以第一章至第十章的相应部分除税预算价为基数计算。

| 定额编号 | 11-109 | 11-110 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 仿古建筑工程 |  |
|  | 五环路以内 | 五环路以外 |
| 计费基数 | 除税预算价 |  |
| 费率（%） | 0.52 | 0.46 |

03  通用安装工程

一、弃土（石）运输项目、渣土运输和消纳

执行本标准第二部分 01房屋建筑与装饰工程的相关规定。

二、施工垃圾场外运输和消纳

（一）说明

施工垃圾场外运输和消纳费作为一项预算价，应按规定计取企业管理费、利润、税金。施工垃圾运输和消纳费用中的人工费不作为计取规费基数。

（二）工程量计算规则

施工垃圾场外运输和消纳作为措施项目，执行2012《通用安装工程预算定额》措施项目费用计算规定，其费用以人工费为基数计算。

| 项目名称 | 第1～4册、6～12册 |  | 第5册 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 五环以内 | 五环以外 |  |
| 计费基数 | 人工费 |  |  |
| 费率 | 3.80% | 2.50% | 2.50% |

注：施工垃圾场外运输和消纳费用中的人工费占12%。

04  市政工程

一、弃土（石）方场外运输、渣土运输和消纳

第一册  道路 桥梁工程

道路工程

（一）说明

1.本标准是对2012年《市政工程预算定额》道路工程1-3、1-6共2个子目的装车和运输进行拆分，包括： 1km 装运土方装车、运输，1km 旧路材料装车、运输共4个子目，原定额子目1-3 、1-6停止使用。

2.本标准中的其他机具费，以人工费为基数按“%”计算。

3.渣土中涉及拆除产生废弃物的项目执行1km旧路材料装运，其余渣土及弃土方执行1km装运土方子目。

4.运输距离超过本标准定额数量的，执行2012年《市政工程预算定额》道路工程相应子目。

5.土石方工程施工中发生的场外运输土（石）方，经专家论证须消纳处置的弃土（石）方，消纳数量和单价按专家论证通过的弃土（石）方消纳处置方案和弃土（石）方的密度、《北京市发展和改革委员会  北京市市政市容管理委员会关于调整本市非居民垃圾处理收费有关事项的通知》（京发改〔2013〕2662号）及本标准的规定计算确定。不须消纳处置的外运土石方，弃土或渣土消纳的消耗量清零。

（二）工程量计算规则

1km 装运土方装车、运输，1km 旧路材料装车、运输按设计图示尺寸以体积计算。

工作内容：装运土方、道路清理、洒水、消纳等。	            	计量单位：100m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 1km装运土方 |  | 1km旧路材料装运 |  |
|  |  |  |  | 装车 | 运输 | 装车 | 运输 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 870007 | 综合工日 | 工日 | 0.540 | - | 0.630 | - |
| 材料 | 840006 | 水 | t | 0.6000 | - | 0.6000 | - |
|  | 100321 | 柴油 | kg | 14.8550 | 44.1100 | 22.4925 | 48.4000 |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m3 | - | 1.0000 | - | 1.0000 |
| 机械 | 800863 | 自卸汽车 12t | 台班 | - | 0.8020 | - | 0.8800 |
|  | 800287 | 轮胎装载机 1.5m3 | 台班 | 0.2360 | - | 0.3660 | - |
|  | 800076 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.0300 | - | 0.0300 | - |
|  | 841002 | 其他机具费 | % | 4.0000 | - | 4.0000 | - |

桥梁工程

（一）说明

1.本标准是对2012年《市政工程预算定额》桥梁工程1-3、1-4、1-6、1-9、1-10、1-13、1-20、2-177共8个子目的装车和运输进行拆分，包括：机械挖土装运 1km (槽深 5m 以内)挖装、运输，机械挖土装运1km(槽深5m以外)挖装、运输，机械装运土1km装车、运输，机械挖运河道土方1km以内装运1km(深度5m以内)挖装、运输，机械挖运河道土方1km以内装运1km(深度5m以外)挖装、运输，机械挖河道淤泥运弃1km 以内挖装、运输，石方装运1km 装车、运输，泥浆运弃运距5km以内装车、运输，机械挖围堰土方（装运1km）挖装、运输共18个子目，原定额子目1-3、1-4、1-6、1-9、1-10、1-13、1-20、2-177停止使用。

2.本标准中的其他机具费，以人工费为基数按“%”计算。

3.渣土中涉及拆除产生废弃物的项目执行道路工程1km旧路材料装运，其余渣土及弃土（石）方执行本标准相应子目。

4.运输距离超过本标准定额数量的，执行2012年《市政工程预算定额》桥梁工程相应子目。

5.土石方工程施工中发生的场外运输土（石）方，经专家论证须消纳处置的弃土（石）方，消纳数量和单价按专家论证通过的弃土（石）方消纳处置方案和弃土（石）方的密度、《北京市发展和改革委员会  北京市市政市容管理委员会关于调整本市非居民垃圾处理收费有关事项的通知》（京发改〔2013〕2662号）及本标准的规定计算确定。不须消纳处置的外运土石方，弃土或渣土消纳的消耗量清零。

（二）工程量计算规则

1.桥梁土石方工程的装车和运输按设计图示尺寸并考虑工作面及放坡以体积计算。

2.泥浆运输按设计图示截面面积乘以成孔深度以体积计算。

3.机械挖围堰土方设计图示尺寸以体积计算。

一、挖土方

工作内容：挖土、修整基底、边坡、装车、清理余土、运输、消纳等。    	计量单位：m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-26 | 1-27 | 1-28 | 1-29 | 1-30 | 1-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 机械挖土 |  |  |  | 机械装运土1km |  |
|  |  |  |  | 装运1km |  |  |  | 装车 | 运输 |
|  |  |  |  | 槽深5m以内 |  | 槽深5m以外 |  |  |  |
|  |  |  |  | 挖装 | 运输 | 挖装 | 运输 |  |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 870008 | 综合工日 | 工日 | 0.020 | - | 0.022 | - | 0.017 | - |
| 材料 | 840006 | 水 | t | 0.0100 | - | 0.0100 | - | 0.0060 | - |
|  | 100321 | 柴油 | kg | 0.2691 | 0.7150 | 0.2822 | 0.7150 | 0.3855 | 0.5500 |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m3 | - | 1.0000 | - | 1.0000 | - | 1.0000 |
| 机械 | 800074 | 推土机 综合 | 台班 | 0.0010 | - | 0.0010 | - | - | - |
|  | 800075 | 挖土机 综合 | 台班 | 0.0028 | - | 0.0030 | - | - | - |
|  | 800863 | 自卸汽车 12t | 台班 | - | 0.0130 | - | 0.0130 | - | 0.0100 |
|  | 800076 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.0010 | - | 0.0010 | - | 0.0010 | - |
|  | 800287 | 轮胎装载机 1.5m3 | 台班 | - | - | - | - | 0.0060 | - |
|  | 841002 | 其他机具费 | % | 4.0000 | - | 4.0000 | - | 4.0000 | - |

工作内容：机械挖土、清理底边、边坡，装车、运输、消纳等。	           计量单位：m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-32 | 1-33 | 1-34 | 1-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 机械挖运河道土方1km以内 |  |  |  |
|  |  |  |  | 装运1km |  |  |  |
|  |  |  |  | 深度5m以内 |  | 深度5m以外 |  |
|  |  |  |  | 挖装 | 运输 | 挖装 | 运输 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 870008 | 综合工日 | 工日 | 0.040 | - | 0.043 | - |
| 材料 | 100321 | 柴油 | kg | 0.2950 | 0.7150 | 0.3149 | 0.7150 |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m3 | - | 1.0000 | - | 1.0000 |
| 机械 | 800074 | 推土机 综合 | 台班 | 0.0010 | - | 0.0010 | - |
|  | 800075 | 挖土机 综合 | 台班 | 0.0032 | - | 0.0035 | - |
|  | 800863 | 自卸汽车 12t | 台班 | - | 0.0130 | - | 0.0130 |
|  | 800076 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.0010 | - | 0.0010 | - |
|  | 841002 | 其他机具费 | % | 4.0000 | - | 4.0000 | - |

工作内容：挖淤泥、流砂、修整基底、边坡、装车、运输、消纳等。       	计量单位：m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-36 | 1-37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 机械挖河道淤泥运弃1km以内 |  |
|  |  |  |  | 挖装 | 运输 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |
| 人工 | 870008 | 综合工日 | 工日 | 0.062 | - |
| 材料 | 100321 | 柴油 | kg | 0.3388 | 0.7150 |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m3 | - | 1.0000 |
| 机械 | 800282 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0010 | - |
|  | 800281 | 履带式单斗挖土机 1.0m3 | 台班 | 0.0041 | - |
|  | 800863 | 自卸汽车 12t | 台班 | - | 0.0130 |
|  | 800076 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.0010 | - |
|  | 841002 | 其他机具费 | % | 4.0000 | - |

二、挖石方

工作内容：装车、运弃、清理、消纳等。		                          计量单位：m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-38 | 1-39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 石方装运1km |  |
|  |  |  |  | 装车 | 运输 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |
| 人工 | 870008 | 综合工日 | 工日 | 0.020 | - |
| 材料 | 840006 | 水 | t | 0.0120 | - |
|  | 100321 | 柴油 | kg | 0.5604 | 0.8250 |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m3 | - | 1.0000 |
| 机械 | 800074 | 推土机 综合 | 台班 | 0.0044 | - |
|  | 800075 | 挖土机 综合 | 台班 | 0.0047 | - |
|  | 800863 | 自卸汽车 12t | 台班 | - | 0.0150 |
|  | 800076 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.0006 | - |
|  | 841002 | 其他机具费 | % | 4.0000 | - |

三、泥浆运输

工作内容：装卸泥浆、运弃、清理场地、消纳等。		                  计量单位：m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-186 | 2-187 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 泥浆运弃 |  |
|  |  |  |  | 运距5km以内 |  |
|  |  |  |  | 装车 | 运输 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |
| 人工 | 870008 | 综合工日 | 工日 | 0.120 | - |
| 材料 | 100321 | 柴油 | kg | - | 2.2001 |
|  | 150007 | 电 | kW·h | 2.1163 | - |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m3 | - | 1.0000 |
| 机械 | 800380 | 泥浆输罐车 4000L | 台班 | - | 0.0440 |
|  | 800139 | 泥浆泵 Φ100 | 台班 | 0.0140 | - |
|  | 841002 | 其他机具费 | % | 4.0000 | - |

四、机械挖围堰土方

工作内容：挖土、装车、运弃、消纳等。		                        计量单位：m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 12-73 | 12-74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 机械挖围堰土方（装运1km） |  |
|  |  |  |  | 挖装 | 运输 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |
| 人工 | 870007 | 综合工日 | 工日 | 0.043 | - |
| 材料 | 100321 | 柴油 | kg | 0.3960 | 0.8745 |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m3 | - | 1.0000 |
| 机械 | 800281 | 履带式单斗挖土机1.0m3 | 台班 | 0.0035 | - |
|  | 800282 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.0035 | - |
|  | 800863 | 自卸汽车 12t | 台班 | - | 0.0159 |
|  | 841002 | 其他机具费 | % | 4.0000 | - |

第二册  管道工程

（一）说明

1.本标准是对2012年《市政工程预算定额》管道工程1-3、1-4、1-8、1-22、1-23共5个子目的装车和运输进行拆分，包括：机械挖沟槽土方装运 1km (槽深 4m 以内)挖装、运输，机械挖沟槽土方装运 1km (槽深 4m 以外)挖装、运输，机械挖基坑土方装运 1km 挖装、运输，人工装机械运 1km 装车、运输，机械装运1km装车、运输，机械挖围堰土方（装运1km）挖装、运输共12个子目，原定额子目1-3、1-4、1-8、1-22、1-23、13-50停止使用。

2.本标准中的其他机具费，以人工费为基数按“%”计算。

3.渣土中涉及拆除产生废弃物的项目执行道路工程1km旧路材料装运，其余渣土及弃土（石）方执行本标准相应子目。

4.运输距离超过本标准定额数量的，执行2012年《市政工程预算定额》管道工程相应子目。

5.土石方工程施工中发生的场外运输土（石）方，经专家论证须消纳处置的弃土（石）方，消纳数量和单价按专家论证通过的弃土（石）方消纳处置方案和弃土（石）方的密度、《北京市发展和改革委员会  北京市市政市容管理委员会关于调整本市非居民垃圾处理收费有关事项的通知》（京发改〔2013〕2662号）及本标准的规定计算确定。不须消纳处置的外运土石方，弃土或渣土消纳的消耗量清零。

（二）工程量计算规则

管道工程土方的装车和运输按沟槽及基坑挖土按沟槽或基坑开挖的断面面积(或参照每米管道土方数量表)乘以设计桩号长度计算。

2.机械挖围堰土方设计图示尺寸以体积计算。

一、土方工程

工作内容：挖土、装车、运输1km、卸土平整、清理机下余土、洒水、消纳等。计量单位：m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | 1-29 | 1-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 机械挖沟槽土方 |  |  |  | 机械挖基坑土方 |  |
|  |  |  |  | 装运1km |  |  |  | 装运1km |  |
|  |  |  |  | 槽深4m以内 |  | 槽深4m以外 |  | 挖装 | 运输 |
|  |  |  |  | 挖装 | 运输 | 挖装 | 运输 |  |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 870009 | 综合工日 | 工日 | 0.024 | - | 0.031 | - | 0.035 | - |
| 材料 | 840006 | 水 | t | 0.0200 | - | 0.0200 | - | 0.0200 | - |
|  | 100321 | 柴油 | kg | 0.3470 | 0.4510 | 0.3375 | 0.5005 | 0.3554 | 0.5005 |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m3 | - | 1.0000 | - | 1.0000 | - | 1.0000 |
| 机械 | 800281 | 履带式单斗挖土机1.0m3 | 台班 | 0.0035 | - | 0.0049 | - | 0.0043 | - |
|  | 800287 | 轮胎装载机 1.5m3 | 台班 | 0.0035 | - | 0.0049 | - | 0.0035 | - |
|  | 800863 | 自卸汽车 12t | 台班 | - | 0.0082 | - | 0.0091 | - | 0.0091 |
|  | 800076 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.0050 | - | 0.0050 | - | 0.0050 | - |
|  | 841002 | 其他机具费 | % | 4.0000 | - | 4.0000 | - | 4.0000 | - |

工作内容：装车、运输、卸土平整、洒水、消纳等。	               	计量单位：m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-31 | 1-32 | 1-33 | 1-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 人工装机械运1km |  | 机械装运1km |  |
|  |  |  |  | 装车 | 运输 | 装车 | 运输 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 870009 | 综合工日 | 工日 | 0.063 | - | 0.017 | - |
| 材料 | 100321 | 柴油 | kg | 0.0020 | 0.1960 | 0.0020 | 0.3570 |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m3 | - | 1.0000 | - | 1.0000 |
| 机械 | 800863 | 自卸汽车 12t | 台班 | - | 0.0300 | - | 0.0100 |
|  | 800076 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.0010 | - | 0.0010 | - |
|  | 800284 | 轮胎式装载机 1m3 | 台班 | - | - | 0.0060 | - |
|  | 841002 | 其他机具费 | % | 4.0000 | - | 4.0000 | - |

二、机械挖围堰土方

工作内容：挖土、装车、运弃、消纳等。		                         计量单位：m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 13-55 | 13-56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 机械挖围堰土方（装运1km） |  |
|  |  |  |  | 挖装 | 运输 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |
| 人工 | 870007 | 综合工日 | 工日 | 0.043 | - |
| 材料 | 100321 | 柴油 | kg | 0.3960 | 0.8745 |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m3 | - | 1.0000 |
| 机械 | 800281 | 履带式单斗挖土机1.0m3 | 台班 | 0.0035 | - |
|  | 800282 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.0035 | - |
|  | 800863 | 自卸汽车 12t | 台班 | - | 0.0159 |
|  | 841002 | 其他机具费 | % | 4.0000 | - |

二、施工垃圾场外运输和消纳

第一册  道路 桥梁工程

（一）说明

施工垃圾场外运输和消纳作为一项预算价，应按规定计取企业管理费、利润、税金。

（二）工程量计算规则

施工垃圾场外运输和消纳费以道路工程第一章至第七章、桥梁工程第一章至第十二章及本标准相应部分除税预算价为基数（不含安全文明施工费）计算。

第七节 施工垃圾场外运输和消纳

| 定额编号 | 项目 |  | 计费基数 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-75 | 道路工程 | 五环路以内 | 除税预算价 | 0.50 |
| 12-76 |  | 五环路以外 |  | 0.42 |
| 12-77 | 桥梁工程 | 五环路以内 |  | 0.56 |
| 12-78 |  | 五环路以外 |  | 0.49 |

第二册  管道工程

（一）说明

施工垃圾场外运输和消纳作为一项预算价，应按规定计取企业管理费、利润、税金。

（二）工程量计算规则

施工垃圾场外运输和消纳费以第一章至第十三章及本标准相应部分除税预算价为基数（不含安全文明施工费）计算。

第九节  施工垃圾场外运输和消纳

| 定额编号 | 项目 |  | 计费基数 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-57 | 管道工程 | 五环路以内 | 除税预算价 | 0.53 |
| 13-58 |  | 五环路以外 |  | 0.46 |

05  园林绿化工程

一、弃土（石）方场外运输、渣土运输和消纳

第一册  绿化工程

第一章 绿地整理

（一）说明

1.本标准是对2012年《园林绿化工程预算定额》绿化工程1-33、1-34、1-35、1-36、1-37、1-38、1-39、1-40共计8个子目进行修订，原定额子目1-33、1-34、1-35、1-36、1-37、1-38、1-39、1-40停止使用。

2.本标准中的其他机具费，以人工费为基数按“%”计算。

3.绿化工程的土方及渣土运输均执行本标准定额子目。

4.土石方工程施工中发生的场外运输土（石）方，经专家论证须消纳处置的弃土（石）方，消纳数量和单价按专家论证通过的弃土（石）方消纳处置方案和弃土（石）方的密度、《北京市发展和改革委员会  北京市市政市容管理委员会关于调整本市非居民垃圾处理收费有关事项的通知》（京发改〔2013〕2662号）及本标准的规定计算确定。不须消纳处置的外运土石方，弃土或渣土消纳的消耗量清零。

（二）工程量计算规则

机械运渣土按设计图示尺寸以体积计算。

机械运渣土

工作内容：运土、卸土、消纳等。		                                 计量单位：10m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-111 | 1-112 | 1-113 | 1-114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 渣土外运（km以内） |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 5 | 10 | 15 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |  |  |
| 材料 | 100321 | 柴油 | kg | 4.9450 | 10.7500 | 15.9100 | 22.9190 |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m3 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 机械 | 800863 | 自卸汽车 12t | 台班 | 0.1150 | 0.2500 | 0.3700 | 0.5330 |

计量单位：10m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-115 | 1-116 | 1-117 | 1-118 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 渣土外运（km以内） |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 25 | 30 | 30以外 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |  |  |
| 材料 | 100321 | 柴油 | kg | 29.8850 | 35.8190 | 44.8060 | 54.1800 |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m3 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 机械 | 800863 | 自卸汽车 12t | 台班 | 0.6950 | 0.8330 | 1.0420 | 1.2600 |

第二册 庭院工程

第一章 土方工程

（一）说明

1.本标准是对2012年《园林绿化工程预算定额》庭园工程1-16、1-17、1-18、1-19、1-20、1-21、1-22、1-23共计8个子目进行修订，原定额子目1-16、1-17、1-18、1-19、1-20、1-21、1-22、1-23停止使用。

2.本标准中的其他机具费，以人工费为基数按“%”计算。

3.庭园工程的土方及渣土运输均执行本标准定额子目。

4.土石方工程施工中发生的场外运输土（石）方，经专家论证须消纳处置的弃土（石）方，消纳数量和单价按专家论证通过的弃土（石）方消纳处置方案和弃土（石）方的密度、《北京市发展和改革委员会  北京市市政市容管理委员会关于调整本市非居民垃圾处理收费有关事项的通知》（京发改〔2013〕2662号）及本标准的规定计算确定。不须消纳处置的外运土石方，弃土或渣土消纳的消耗量清零。

（二）工程量计算规则

土方运输按设计图示尺寸以体积计算。

机械运输土方

工作内容：运土、卸土、消纳等。		                               计量单位：10m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 机械运土方 运距（km以内） |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 5 | 10 | 15 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |  |  |
| 材料 | 100321 | 柴油 | kg | 4.9450 | 10.7500 | 16.2841 | 23.2200 |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m3 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 机械 | 800863 | 自卸汽车 12t | 台班 | 0.1150 | 0.2500 | 0.3787 | 0.5400 |

计量单位：10m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-20 | 1-21 | 1-22 | 1-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 渣土外运（km以内） |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 25 | 30 | 30以外 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |  |  |
| 材料 | 100321 | 柴油 | kg | 29.8850 | 35.8190 | 44.8060 | 54.1800 |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m3 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 机械 | 800863 | 自卸汽车 12t | 台班 | 0.6950 | 0.8330 | 1.0420 | 1.2600 |

二、施工垃圾场外运输和消纳

第一册  绿化工程

（一）说明

施工垃圾场外运输和消纳费作为一项预算价，应按规定计取企业管理费、利润、税金。施工垃圾运输和消纳费用中的人工费不作为计取规费基数。

（二）工程量计算规则

施工垃圾场外运输和消纳费以第一章至第四章和本标准相应部分人工费为基数（不含安全文明施工费）计算。

第六节  施工垃圾场外运输和消纳费

| 定额编号 | 项目 |  | 计费基数 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-33 | 绿化工程 | 五环路以内 | 人工费 | 2.91 |
| 4-34 |  | 五环路以外 |  | 2.78 |

其中：施工垃圾场外运输和消纳费用中人工费占12%。

第二册  庭园工程

（一）说明

施工垃圾场外运输和消纳作为一项预算价，应按规定计取企业管理费、利润、税金。

（二）工程量计算规则

施工垃圾场外运输和消纳费以第一章至第十三章和本标准相应部分除税预算价为基数（不含安全文明施工费）计算。

第五节  施工垃圾场外运输和消纳费

| 定额编号 | 项目 |  | 计费基数 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-38 | 庭园工程 | 五环路以内 | 除税预算价 | 0.49 |
| 13-39 |  | 五环路以外 |  | 0.41 |

06  构筑物工程

一、弃土（石）运输项目、渣土场外运输和消纳

执行本标准第二部分  01 房屋建筑与装饰工程的相关规定。

二、施工垃圾场外运输和消纳

（一）说明

施工垃圾场外运输和消纳作为一项预算价，应按规定计取企业管理费、利润、税金。

（二）工程量计算规则

施工垃圾场外运输和消纳费以第一章至第三章的相应部分除税预算价为基数（不包括安全文明施工费）计算。

| 定额编号 | 3-53 | 3-54 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 构筑物工程 |  |
|  | 五环路以内 | 五环路以外 |
| 计费基数 | 除税预算价 |  |
| 费率（%） | 0.56 | 0.43 |

07  城市轨道交通工程

一、弃土（石）运输项目、渣土运输和消纳

（一）说明

1.本标准是对2012 年《城市轨道交通工程预算定额》第一册土建工程1-86、1-88、1-90、1-92 共4个子目的装车和运输进行拆分，包括：土方外运装车、运输，泥浆外运装车、运输，盾构渣土外运装车、运输，石方外运装车、运输共8个子目。原定额子目1-86、1-88、1-90、1-92停止使用。

2.土方、泥浆、盾构渣土和石方的运输距离超过本标准数量的，执行 2012 年《城市轨道交通工程预算定额》相应子目。

3.结构拆除（凿桩头、拆除混凝土临时支护等）项目渣土执行石方装车及运输子目，其他渣土执行土方装车及运输子目。

4.本标准运输子目均包含弃土或渣土消纳内容。土石方工程施工中发生的场外运输土（石）方，经专家论证须消纳处置的弃土（石）方，消纳数量和单价按专家论证通过的弃土（石）运输处置方案和弃土（石）方的密度、《北京市发展和改革委员会  北京市市政市容管理委员会关于调整本市非居民垃圾处理收费有关事项的通知》（京发改〔2013〕2662号）及本标准的规定计算确定。不须消纳处置的外运土石方执行运输子目时，弃土或渣土消纳的消耗量清零。

（二）工程量计算规则

1.土方、泥浆、盾构渣土和石方外运的装车和运输工程量计算规则同2012 年《城市轨道交通工程预算定额》第一册第一章土方、泥浆、盾构渣土和石方外运相应工程量计算规则。

2. 钻孔灌注桩、地下连续墙、高压旋喷水泥桩、水泥搅拌桩和锚索等的成孔有泥浆产生的，弃土（泥浆）数量按设计桩（墙、孔）截面面积乘以设计桩（墙、孔）深度以体积计算，弃土（泥浆）所占比例按下表计算：

弃土（泥浆）数量计算表

| 类型 | 钻孔灌注桩 | 地下连续墙 | 高压旋喷水泥桩 | 水泥搅拌桩 | 锚索成孔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弃土量占比（%） | 50 | 50 | - | - | 90 |
| 弃泥浆量占比（%） | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |

工作内容：1.装车：机械装车，人工配合清理等。2.运输：自卸汽车运输、卸土、消纳等。

计量单位：m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-94 | 1-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 土方外运 |  |
|  |  |  |  | 装车 | 运输5km以内 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |
| 人工 | 870001 | 综合工日 | 工日 | 0.012 | - |
| 材料 | 100321 | 柴油 | kg | 0.3525 | 0.3850 |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m3 | - | 1.0000 |
| 机械 | 800863 | 自卸汽车12t | 台班 | - | 0.0140 |
|  | 800287 | 轮胎装载机1.5m3 | 台班 | 0.0060 | - |
|  | 840023 | 其他机具费 | 元 | 0.62 | - |

工作内容：1.装车：泥浆泵抽泥浆，人工配合清理等。2.运输：泥浆运输车运输、抽出泥浆、

消纳等。                                                计量单位：m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-96 | 1-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 泥浆外运 |  |
|  |  |  |  | 装车 | 运输5km以内 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |
| 人工 | 870001 | 综合工日 | 工日 | 0.120 | - |
| 材料 | 100321 | 柴油 | kg | - | 2.2000 |
|  | 150007 | 电 | kW▪h | 1.6840 | - |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m3 | - | 1.0000 |
| 机械 | 800139 | 泥浆泵φ100 | 台班 | 0.0140 | - |
|  | 800380 | 泥浆运输罐车4000L | 台班 | - | 0.0440 |
|  | 840023 | 其他机具费 | 元 | 0.42 | - |

工作内容：1.装车：机械装车，人工配合清理等。2.运输：自卸汽车运输、卸渣土、消纳等。

计量单位：m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-98 | 1-99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 盾构渣土外运 |  |
|  |  |  |  | 装车 | 运输5km以内 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |
| 人工 | 870001 | 综合工日 | 工日 | 0.015 | - |
| 材料 | 100321 | 柴油 | kg | 0.4230 | 0.4620 |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m3 | - | 1.0000 |
| 机械 | 800863 | 自卸汽车12t | 台班 | - | 0.0160 |
|  | 800287 | 轮胎装载机1.5m3 | 台班 | 0.0072 | - |
|  | 840023 | 其他机具费 | 元 | 0.68 | - |

工作内容：1.装车：机械装车，人工配合清理等。2.运输：自卸汽车运输、卸石渣、消纳等。

计量单位：m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-100 | 1-101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 石方外运 |  |
|  |  |  |  | 装车 | 运输10km以内 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |
| 人工 | 870001 | 综合工日 | 工日 | 0.015 | - |
| 材料 | 100321 | 柴油 | kg | 0.3563 | 1.0822 |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m3 | - | 1.0000 |
| 机械 | 800863 | 自卸汽车12t | 台班 | - | 0.0300 |
|  | 800290 | 挖掘机1m3 | 台班 | 0.0040 | - |
|  | 800391 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.0015 | - |
|  | 840023 | 其他机具费 | 元 | 0.68 | - |

二、施工垃圾场外运输和消纳

（一）说明

施工垃圾场外运输和消纳费应按规定计取企业管理费、利润和税金；施工垃圾场外运输和消纳费中的人工费不作为计取规费的基数。

（二）工程量计算规则

第一册 土建工程

施工垃圾场外运输和消纳费以第一章至第二十一章和本标准的相应除税预算价为基数计算。

| 编号 | 项目 | 计费基数 | 费率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 五环内 | 五环外 |
| 1 | 地上工程 | 除税预算价 | 0.26 | 0.23 |
| 2 | 地下明挖工程 |  | 0.32 | 0.28 |
| 3 | 地下盖挖、暗挖工程 |  | 0.38 | 0.33 |
| 4 | 盾构工程 |  | 0.31 | 0.27 |
| 5 | 停车场、车辆段工程 |  | 0.17 |  |

第二册 轨道工程

施工垃圾场外运输和消纳费以第一章至第七章（不含安全文明施工费）和本标准的相应除税预算价为基数计算。

| 项 目 | 计费基数 | 费率（%） |
| --- | --- | --- |
| 轨道工程 | 除税预算价 | 0.14 |

第三册 通信 信号工程

施工垃圾场外运输和消纳费以人工费为基数计算。

| 项目 | 计费基数 | 费率（%） |
| --- | --- | --- |
| 通信 信号工程 | 人工费 | 2.18 |

其中：施工垃圾场外运输和消纳费用中人工费占12%。

第四册 供电工程

施工垃圾场外运输和消纳费以人工费为基数计算。

| 项目 | 计费基数 | 费率（%） |
| --- | --- | --- |
| 供电工程 | 人工费 | 2.10 |

其中：施工垃圾场外运输和消纳费用中人工费占12%。

第五册 智能与控制系统 机电工程

施工垃圾场外运输和消纳费以人工费为基数计算。

| 项目 | 计费基数 | 费率（%） |
| --- | --- | --- |
| 智能与控制系统 机电工程 | 人工费 | 2.14 |

其中：施工垃圾场外运输和消纳费用中人工费占12%。

第三部分

2012年《北京市房屋修缮工程计价依据——预算定额》

一、土（石）方场外运输

（一）说明

1.土方开挖按照《北京市房屋修缮工程计价依据—预算定额》相应子目执行。

2.土（石）方场外运输执行11-16土方场外运输子目，仍不能满足运距要求的，配合11-17运距每增减5km子目使用。

3.本标准中的其他机具费，以人工费为基数按“%”计算。

（二）工程量计算规则

工作内容：人工装车、苫盖、运输、卸车及清理等。                             单位：m³

| 定额编号 |  |  |  | 11-16 | 11-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 土方场外运输 |  |
|  |  |  |  | 运距15km以内 | 运距每增减5km |
| 名称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |
| 人工 | 870007 | 综合工日 | 工日 | 0.255 | - |
| 机械 | 800895 | 自卸汽车 5t | 台班 | 0.0312 | 0.009 |
|  | 840023 | 其他机具费 | % | 4.000 | - |

二、弃土（石）方、渣土运输和消纳

（一）说明

1. 弃土（石）方、渣土运输执行11-18渣土外运子目，仍不能满足运距要求的，配合11-19运距每增减5km子目使用。原定额子目11-13、11-14、11-15停止使用。

2. 土石方工程施工中发生的场外运输土（石）方，经专家论证须消纳处置的弃土（石）方，消纳数量按专家论证通过的弃土（石）运输处置方案和弃土（石）方的密度计算确定。弃土（石）方或渣土消纳单价按《北京市发展和改革委员会  北京市市政市容管理委员会关于调整本市非居民垃圾处理收费有关事项的通知》（京发改〔2013〕2662号）的规定执行。

（二）工程量计算规则

工作内容：人工装车、苫盖、运输、卸车、清理及消纳等。                       单位：m³

| 定额编号 |  |  |  | 11-18 | 11-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 渣土外运 |  |
|  |  |  |  | 运距15km以内 | 运距每增减5km |
| 名称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |
| 人工 | 870007 | 综合工日 | 工日 | 0.233 | - |
| 材料 | 040285 | 建筑垃圾消纳 | m³ | 1.000 | - |
| 机械 | 800895 | 自卸汽车 5t | 台班 | 0.0328 | 0.009 |
|  | 840023 | 其他机具费 | % | 4.000 | - |

施工中拆除的渣土废弃材料，按照表中渣土发生量计算简表进行换算，表中未说明的渣土量按照各分项工程渣土实际发生量计算；

渣土发生量计算简表

计量单位：m3

| 序号 | 工程项目 |  |  | 单位 | 渣土量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平房全房拆除 | 现、预制混凝土板顶 | 外墙１砖厚 | m2 | 1.07 |
| 2 |  |  | 外墙１1/2砖厚 | m2 | 1.21 |
| 3 |  | 加气混凝土板顶 | 外墙１砖厚 | m2 | 1.04 |
| 4 |  |  | 外墙１1/2砖厚 | m2 | 1.19 |
| 5 |  | 布瓦及泥瓦水泥瓦顶 | 外墙１砖厚 | m2 | 1.06 |
| 6 |  |  | 外墙１1/2砖厚 | m2 | 1.20 |
| 7 |  |  | 外墙２砖厚 | m2 | 1.34 |

续表

| 序号 | 工程项目 |  |  | 单位 | 渣土量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 平房全房拆除 | 干挂水泥瓦顶 | 外墙１砖厚 | m2 | 0.90 |
| 9 |  |  | 外墙１1/2砖厚 | m2 | 1.03 |
| 10 |  | 石棉瓦顶 | 外墙１砖厚 | m2 | 0.85 |
| 11 |  |  | 外墙１1/2砖厚 | m2 | 0.99 |
| 12 |  | 青灰顶 | 外墙１砖厚 | m2 | 1.05 |
| 13 |  |  | 外墙１1/2砖厚 | m2 | 1.18 |
| 14 |  | 空斗砖墙 |  | m2 | 0.80 |
| 15 |  | 棚子 |  | m2 | 0.70 |
| 16 | 屋面拆除 | 带泥背屋面 | 布瓦屋面（包括泥背） | m2 | 0.36 |
| 17 |  |  | 琉璃屋面（包括泥背） | m2 | 0.39 |
| 18 |  |  | 泥瓦水泥瓦屋面 | m2 | 0.21 |
| 19 |  | 青灰顶、焦渣顶 |  | m2 | 0.29 |
| 20 | 屋面拆除 | 无泥背屋面 | 石棉瓦屋面 | m2 | 0.020 |
| 21 |  |  | 玻璃钢屋面 | m2 | 0.010 |
| 22 |  |  | 望板油毡顶 | m2 | 0.010 |
| 23 |  |  | 瓦条挂水泥瓦屋面 | m2 | 0.040 |
| 24 |  | 拆除卷材防水层 | 无砂石保护层 | m2 | 0.010 |
| 25 |  |  | 有砂石保护层 | m2 | 0.020 |
| 26 |  |  | 天沟、檐沟 | m | 0.010 |
| 27 |  | 屋面保温层 |  | m3 | 1.300 |
| 28 |  | 混凝土屋顶 | 现、预制混凝土板 | m2 | 0.530 |
| 29 |  |  | 加气混凝土板 | m2 | 0.250 |
| 30 | 琉璃布瓦屋面查补 |  |  | m2 | 0.006 |
| 31 | 琉璃布瓦屋面揭瓦 |  |  | m2 | 0.090 |
| 32 | 屋面挑修 | 布瓦屋面 |  | m2 | 0.210 |
| 33 |  | 干挂水泥瓦屋面 |  | m2 | 0.010 |
| 34 | 墙体拆除 | 砖墙、乱石墙、基础墙 |  | m3 | 1.460 |
| 35 |  | 空心墙 | 空心 | m3 | 1.130 |
| 36 |  |  | 实心 | m3 | 1.430 |
| 42 |  | 带刀灰墙拆砌 |  | m3 | 0.400 |
| 43 | 墙面铲灰皮 | 整体抹灰面层 |  | m2 | 0.030 |
| 44 |  | 瓷砖、锦砖 |  | m2 | 0.035 |
| 45 |  | 水磨石、大理石 |  | m2 | 0.100 |
| 46 | 钢筋混凝土构件拆除 |  |  | m3 | 1.350 |
| 47 | 天棚拆除 | 板条、苇箔、钢板网 |  | m2 | 0.030 |
| 48 |  | 石膏板 |  | m2 | 0.020 |
| 49 | 地面垫层拆除 | 混凝土垫层 |  | m3 | 1.300 |
| 50 |  | 灰土、碎砖三合土 |  | m3 | 1.400 |
| 51 | 拆地除面 | 标准砖、水泥格砖地面 |  | m2 | 0.100 |
| 52 |  | 预制水磨石大理石 |  | m2 | 0.100 |

续表

| 序号 | 工程项目 |  | 单位 | 渣土量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 地面拆除 | 耐酸砖地面 | m2 | 0.060 |
| 54 |  | 通体砖地面 | m2 | 0.050 |
| 55 |  | 玻璃锦砖、陶瓷锦砖 | m2 | 0.040 |
| 56 |  | 整体面层 | m2 | 0.030 |
| 57 | 地面起墁 | 水泥格砖 | m2 | 0.070 |
| 58 |  | 预制混凝土块 | m2 | 0.080 |
| 59 |  | 平铺标准砖 | m2 | 0.050 |
| 60 |  | 陡铺标准砖 | m2 | 0.090 |
| 61 | 古建筑石作工程石渣 |  | m3 | 0.400 |
| 62 | 古建条砖、方砖砍砖砖渣 |  | m2 | 0.120 |
| 63 | 油漆彩画工程 | 砍麻布灰地仗 | m2 | 0.020 |
| 64 |  | 砍单披灰地仗 | m2 | 0.010 |
| 65 | 拆除管道保温层 |  | m3 | 1.300 |
| 66 | 土方工程余土 |  | m3 | 1.350 |

三、施工垃圾运输及消纳

（一）说明

施工垃圾运输及消纳按《北京市房屋修缮工程计价依据—预算定额》措施项目中的第三章其他措施费3-37、3-38、3-39相应子目执行。

（二）工程量计算规则

1.土建工程以除税预算价（不含措施费）为计算基数。

安装工程及古建筑工程以人工费（不含措施费中相应部分人工费）为计算基数。

2.其他措施费

| 项目 | 施工垃圾运输及消纳 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 土建工程 | 安装工程 | 古建筑工程 |
| 定额编号 | 3-37 | 3-38 | 3-39 |
| 计费基数 | 除税预算价 | 人工费 |  |
| 费率（%） | 0.20 | 0.80 |  |

注：施工垃圾场外运输和消纳费用中的人工费占28%。

第四部分

2014年《北京市城市轨道交通运营改造工程计价依据

——预算定额》

一、弃土（石）运输项目、渣土场外运输和消纳

1.本标准是对2014年《城市轨道交通运营改造工程预算定额》第一册土建工程1-30、1-32、1-34、1-150共4个子目的装车和运输进行分解，包括：泥浆或淤泥外运装车、运输，土方外运装车、运输，石方外运装车、运输，渣土外运装车、运输共8个子目。原定额子目1-30、1-32、1-34 、1-150停止使用。

2.泥浆、土方、石方和渣土的运输距离超过本标准数量的，执行2014年《北京市城市轨道交通运营改造工程计价依据——预算定额》相应子目。

3.本标准运输子目均包含弃土或渣土消纳内容。土石方工程施工中发生的场外运输土（石）方，经专家论证须消纳处置的弃土（石）方，消纳数量和单价按专家论证通过的弃土（石）运输处置方案和弃土（石）方的密度、《北京市发展和改革委员会  北京市市政市容管理委员会关于调整本市非居民垃圾处理收费有关事项的通知》（京发改〔2013〕2662号）及本标准的规定计算确定。不须消纳处置的外运土石方执行运输子目时，弃土或渣土消纳的消耗量清零。

（二）工程量计算规则

1.泥浆或淤泥、土方、石方、渣土外运装车和运输计算规则同2014年《城市轨道交通运营改造工程预算定额》第一册第一章泥浆或淤泥、土方、石方、渣土外运相应工程量计算规则。

2.钻孔灌注桩成孔有泥浆产生的，弃土（泥浆）数量按设计桩截面面积乘以设计桩长度以体积计算，弃土和泥浆数量各占50%。

工作内容：1.装车：泥浆泵抽泥浆，人工配合清理等。2.运输：泥浆运输车运输、抽出泥浆、消纳等。                                                               计量单位：m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-172 | 1-173 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 泥浆或淤泥外运 |  |
|  |  |  |  | 装车 | 运输5km以内 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |
| 人工 | 870001 | 综合工日 | 工日 | 0.132 | - |
| 材料 | 100321 | 柴油 | kg | - | 2.2000 |
|  | 150007 | 电 | kW▪h | 3.3760 | - |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m3 | - | 1.0000 |
| 机械 | 800139 | 泥浆泵φ100 | 台班 | 0.0210 | - |
|  | 800380 | 泥浆运输罐车4000L | 台班 | - | 0.0440 |
|  | 840023 | 其他机具费 | 元 | 0.42 | - |

工作内容：1.装车：机械装车，人工配合清理等。2.运输：自卸汽车运输、卸土、消纳等。

计量单位：m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-174 | 1-175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 土方外运 |  |
|  |  |  |  | 装车 | 运输5km以内 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |
| 人工 | 870001 | 综合工日 | 工日 | 0.012 | - |
| 材料 | 100321 | 柴油 | kg | 0.3877 | 0.8471 |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m3 | - | 1.0000 |
|  | 840004 | 其他材料费 | 元 | 0.10 |  |
| 机械 | 800863 | 自卸汽车12t | 台班 | - | 0.0154 |
|  | 800287 | 轮胎装载机1.5m3 | 台班 | 0.0066 | - |
|  | 840023 | 其他机具费 | 元 | 0.62 | - |

工作内容：1.装车：机械装车，人工配合清理等。2.运输：自卸汽车运输、卸石渣、消纳等。

计量单位：m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-176 | 1-177 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 石方外运 |  |
|  |  |  |  | 装车 | 运输5km以内 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |
| 人工 | 870001 | 综合工日 | 工日 | 0.015 | - |
| 材料 | 100321 | 柴油 | kg | 0.2486 | 0.9350 |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m3 | - | 1.0000 |
|  | 840004 | 其他材料费 | 元 | 0.12 | - |
| 机械 | 800863 | 自卸汽车12t | 台班 | - | 0.0170 |
|  | 800290 | 挖掘机1m3 | 台班 | 0.0040 | - |
|  | 840023 | 其他机具费 | 元 | 0.68 | - |

工作内容：1.装车：机械装车，人工配合清理等。2.运输：自卸汽车运输、卸渣土、消纳等。

计量单位：m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-178 | 1-179 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 渣土外运 |  |
|  |  |  |  | 装车 | 运输5km以内 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消耗量 |  |
| 人工 | 870001 | 综合工日 | 工日 | 0.025 | - |
| 材料 | 100321 | 柴油 | kg | 0.6345 | 1.3200 |
|  | 040285 | 弃土或渣土消纳 | m3 | - | 1.0000 |
| 机械 | 800863 | 自卸汽车12t | 台班 | - | 0.0240 |
|  | 800287 | 轮胎装载机1.5m3 | 台班 | 0.0108 | - |
|  | 840023 | 其他机具费 | 元 | 0.88 | - |

二、施工垃圾场外运输和消纳

（一）说明

施工垃圾场外运输和消纳费应按规定计取企业管理费、利润和税金；施工垃圾场外运输和消纳费中的人工费不作为计取规费的基数。

（二）工程量计算规则

第一册 土建工程

施工垃圾场外运输和消纳费以第一部分至第三部分（不含安全文明施工费）和本标准的相应除税预算价为基数计算。

| 编号 | 项目 | 计费基数 | 费率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 五环内 | 五环外 |
| 1 | 地上工程 | 除税预算价 | 2.21 | 2.10 |
| 2 | 地下工程 |  | 2.43 | 2.31 |

第二册 轨道工程

施工垃圾场外运输和消纳费以第一章至第七章（不含安全文明施工费）和本标准的相应除税预算价为基数计算。

| 项 目 | 计费基数 | 费率（%） |
| --- | --- | --- |
| 轨道工程 | 除税预算价 | 0.58 |

第三册 通信 信号工程

施工垃圾场外运输和消纳费以人工费为基数计算。

| 项 目 | 计费基数 | 费率（%） |
| --- | --- | --- |
| 通信 信号工程 | 人工费 | 3.33 |

其中：施工垃圾场外运输和消纳费用中人工费占12%。

第四册 供电工程

施工垃圾场外运输和消纳费以人工费为基数计算。

| 项 目 | 计费基数 | 费率（%） |
| --- | --- | --- |
| 供电工程 | 人工费 | 3.10 |

其中：施工垃圾场外运输和消纳费用中人工费占12%。

第五册 智能与控制系统 机电工程

施工垃圾场外运输和消纳费以人工费为基数计算。

| 项 目 | 计费基数 | 费率（%） |
| --- | --- | --- |
| 智能与控制系统 机电工程 | 人工费 | 3.17 |

其中：施工垃圾场外运输和消纳费用中人工费占12%。

第五部分

2017年《〈北京市建设工程计价依据——预算消耗量定额〉

装配式房屋建筑工程》

一、弃土（石）运输项目、渣土场外运输和消纳

参照本标准关于2012年《北京市建设工程计价依据——预算定额》的有关规定执行

二、施工垃圾场外运输和消纳

参照本标准关于2012年《北京市建设工程计价依据——预算定额》的有关规定执行。

第六部分

2017年《〈北京市建设工程计价依据——预算消耗量定额〉

绿色建筑工程》

第三部分 市政工程

一、水处理工程

一、弃土（石）方场外运输、渣土场外运输和消纳

执行本标准第二部分01 房屋建筑与装饰工程的相关规定。

二、施工垃圾场外运输和消纳

（一）说明

施工垃圾场外运输和消纳作为一项预算价，应按规定计取企业管理费、利润、税金。

（二）工程量计算规则

施工垃圾场外运输和消纳费以第一章至第六章及本标准相应部分除税预算价为基数（不含安全文明施工费）计算。

第六节  施工垃圾场外运输和消纳费

| 定额编号 | 6-52 | 6-53 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 水处理工程 |  |
|  | 五环路以内 | 五环路以外 |
| 计费基数 | 除税预算价 |  |
| 费率（%） | 0.48 | 0.42 |

京建法〔2017〕27号附件2

建筑垃圾运输处置费工程量清单编制

一、建筑垃圾运输处置项目的工程量清单编制

（一）建筑工程

按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量清单计算规范编制招标工程量清单时，涉及建筑垃圾运输、消纳的项目，应将工程量清单计算规范中相关清单项目的项目特征和工作内容按本通知规定，单独对应编制建筑垃圾运输处置项目的工程量清单，并在工程计价汇总表中设定有关费用项目便于投标人报价填报。具体要求如下：

1.建设工程弃土（石）运输和消纳项目、渣土运输和消纳项目分不同专业在分部分项工程中单独设置清单项目，单独编码。

（1）弃土（石）运输和消纳项目，应将现行国家工程量清单计算规范的土石方工程、地基处理与边坡支护工程、桩基工程等分部分项工程中的弃土（石）运输工作内容剥离，并参照原清单项目的项目特征、计算规则和计量单位等，需根据弃土（石）消纳处置方案分别单独设置需消纳处置和（或）不需消纳处置的清单项目。弃土（石）须消纳处置时应在工作内容中增加弃土（石）消纳的内容。

（2）渣土运输和消纳项目，在分部分项工程中按清单补充项目单独编码列项，具体专业工程可按以下补充编码编制：房屋建筑与装饰工程、通用安装工程“0101B001、0102B001、0103B001……”；仿古建筑工程“0201B001、0202B001……”；市政工程“0401B001、0402B001……”；园林绿化工程“0501B001、0502B001……”；构筑物工程“0601B001、0602B001……”；城市轨道交通工程“0701B001、0702B001……”。项目特征描述、工程量计算规则、计量单位应按现行计价依据相关规定和本通知附件1要求执行。

2.建设工程施工垃圾场外运输和消纳项目，在措施项目工程量清单中，区分不同专业工程以“项”为计量单位单独编码列项。单独编码列项按清单补充项目列项，具体专业工程可按清单补充项目单独编码列项：房屋建筑与装饰工程“0117B001”； 仿古建筑工程“0210B001”；通用安装工程“0313B001”；市政工程“0411B001”；园林绿化工程“0504B001”；构筑物工程“0603B001”；城市轨道交通工程“0713B001”。项目特征描述、工程量计算规则应按现行计价依据相关规定和本通知附件1要求执行。

（二）房屋修缮工程

编制招标工程量清单时应按《房屋修缮工程工程量计算规范》（DB11/T 638-2016）及本规定相应项目编码列项，并在招标工程量清单中单独编制建筑垃圾运输处置项目的工程量清单并计价。在工程计价汇总表中设定有关费用项目，便于投标人报价填报。

1.房屋修缮工程弃土（石）、渣土运输和消纳的工程量按照现行清单渣土运输项目列入分部分项工程量清单中。

2.房屋修缮工程弃土（石）方、渣土发生消纳时应在工作内容中增加渣土消纳的内容，并参照现行清单项目的计算规则和计量单位列项。

3.房屋修缮工程施工垃圾运输和消纳项目，应在现行清单措施项目中，区分不同专业并按以下新增编码单独列项：土建工程“911903011”； 古建筑工程“920902011”；安装工程“931202011”。项目特征描述、工程量计算规则、计量单位应按现行预算定额相关规定和本通知附录执行。

二、工程量清单计价表格

建筑垃圾运输处置费的单独列项汇总，建筑工程计价汇总表详见附表（清单计价表格示例），房屋修缮工程的计价汇总表参照执行。

附表（清单计价表格示例）

附录E  工程计价汇总表

E.1 建设项目招标控制价／投标报价汇总表

工程名称：                                             第  页 共  页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 | 建筑垃圾 运输处置费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表一02

E.2  单项工程招标控制价／投标报价汇总表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 | 建筑垃圾 运输处置费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表一03

E.3  单位工程招标控制价／投标报价汇总表

工程名称：                     标段：                    第  页 共  页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.2.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.3.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 2.2 | 施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计＝1+2+3+4+5 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。建筑垃圾运输处置费

表—04

E.4  建设项目竣工结算汇总表

工程名称：                                                第  页 共  页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 安全文明施工费 | 规费 | 建筑垃圾运输处置费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

表—05

E.5  单项工程竣工结算汇总表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 安全文明施工费 | 规费 | 建筑垃圾运输处置费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

表一06

E.6  单位工程竣工结算汇总表

工程名称：                    标段：                      第  页 共  页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |
| 1.1 |  |  |
| 1.1.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 |  |
| 1.2 |  |  |
| 1.2.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 |  |
| 1.3 |  |  |
| 1.3.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 |  |
| 1.4 |  |  |
| 1.5 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |
| 2.2 | 施工垃圾场外运输和消纳费 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 4 | 规费 |  |
| 5 | 税金 |  |
| 招标控制价合计＝1+2+3+4+5 |  |  |

注：如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表一07